常环建〔2025〕22号

常德市生态环境局

关于湖南利驰生物科技有限公司凝胶糖果爆珠生产线建设项目环境影响报告表的批复

湖南利驰生物科技有限公司：

你公司提交的《湖南利驰生物科技有限公司凝胶糖果爆珠生产线建设项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称“报告表”）和《关于申请对〈湖南利驰生物科技有限公司凝胶糖果爆珠生产线建设项目环境影响报告表〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告表》专家审查意见、常德市生态环境局高新区分局对《报告表》的预审意见、常德高新技术产业开发区产业发展局出具的建设项目备案证明（项目代码：2502-430700-04-05-353895）及《报告表》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：

一、基本情况及总体意见

项目位于常德市常德高新技术产业开发区樟窑路标准化厂房7栋2层(东经：111度36分6.383秒，北纬：29度5分44.320秒)，厂房系租赁。主要建设有凝胶糖果生产线两条，爆珠生产线两条，主要生产工艺包括配料、化胶、滴丸、冷却、烘干、检测等工序。项目总投资1000万元，其中环保投资10万元，占总投资的1.0%。项目建成后可年加工生产凝胶糖果10吨、爆珠20吨。

根据《报告表》结论、专家审查意见及常德市生态环境局高新区分局的预审意见，项目符合国家产业政策，选址位于常德高新技术产业开发区，符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）中明确的生态环境分区管控及生态环境准入清单要求，在全面落实《报告表》及批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意项目建设。

二、项目在建设和营运生产过程中，须严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，着重做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。生产工艺冷却废水经油水分离器除油后回用于冷却工序不外排；生活污水和设备清洗废水、纯水制备浓水一并依托高新区标准化厂房已配套建成的“隔油池+化粪池”污水处理系统预处理后排入樟窑路高新区污水管网，最后进入高新区污水处理厂进一步处理达标后排放，项目废水排入园区污水管网须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足高新区污水处理厂进水水质要求。

（二）严格落实大气污染防治措施。投料粉尘经集气罩+移动式收尘器收集处理后无组织排放，收尘尾气无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。烘干废气经集气罩+负压收集后通过高度不低于15米排气筒引至楼顶排放，尾气排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放标准限值。

（三）严格落实固体废物收集和处置措施。生活垃圾设置垃圾桶收集暂存，交由环卫部门清运集中处置；废包装材料和废渗透膜设置一般固废暂存间暂存，由供应商回收；不合格品和收尘综合利用回用于生产。固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。固体废物委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声和基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（厂界东、西、北侧）和4a类标准（厂界南侧）。

（五）严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。

三、严格落实总量控制要求。根据《报告表》核定项目总量控制指标：化学需氧量<0.0293吨/年，氨氮<0.0047吨/年，挥发性有机物<0.1吨/年。

四、《报告表》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自批复之日起超过五年， 方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、项目建成后，在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局高新区分局具体负责。

常德市生态环境局

2025年5月21日

抄送：常德市生态环境局高新区分局、湖南禹林环保科技有限公司