目   录

1 概 述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目特点	3

1.3 环境影响评价过程	3

1.4 分析判定相关情况	5

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	6

1.6 环境影响评价主要结论	6

2 总则	8

2.1 编制依据	8

2.2 评价因子筛选及评价标准	12

2.3 评价工作等级及评价范围	16

2.4 相关规划	21

2.5 环境保护目标	26

3 建设项目工程分析	29

3.1 现有工程概况	29

3.2 扩建工程概况	34

3.3 生产工艺流程及产污环节	39

3.4 物料平衡与水平衡分析	47

3.5 项目污染源强分析	50

3.6 污染物产排情况汇总	63

4 环境现状调查与评价	64

4.1 自然环境调查与评价	64

4.2 环境质量现状监测与评价	67

5 环境影响预测与评价	74

5.1 施工期环境影响分析	74

5.2 营运期环境影响预测与分析	80

6 环境保护措施及经济技术论证	103

6.1 施工期污染防治措施及可行性论证	103

6.2 营运期污染防治措施及可行性论证	108

6.3 污染防治措施汇总	121

7 环境经济损益分析	123

7.1 环保投资估算	123

7.2 环境影响经济损益分析	124

7.3 环境效益分析	125

7.4 结论	125

8 环境风险评价	126

8.1 环境风险评价目的	126

8.2 环境风险识别	126

8.3 环境风险评价等级的判定	128

8.4 环境风险事故分析	130

8.5 环境风险防范措施	131

8.6 应急预案	134

8.7 风险评价结论	136

9 环境管理与环境监测	138

9.1 环境管理	138

9.2 环境监测	141

9.3 环保设施“三同时”竣工验收计划	143

10 项目可行性分析	147

10.1 相关政策符合性分析	147

10.2 项目选址合理性分析	148

10.3 与《畜禽养殖业污染防治技术政策》符合性分析	150

10.4 与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2022〕46号）的符合性分析	153

10.5 与《畜禽养殖场 (户) 粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号)的符合性分析	154

10.6 与《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号)的符合性分析	155

10.7 项目与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号 ）文的符合性分析	155

10.8 “三线一单”相符性分析	156

10.9 与《湖南省畜禽养殖污染防治规划（2021年—2025年）》（湘环发﹝2022﹞21号）	158

10.10 总平面布置可行性分析	162

10.11 项目环评文件不予审批情况判断	163

11 结论与建议	164

11.1 建设项目概况	164

11.2 环境质量现状评价结论	164

11.3 环境影响预测与评价结论	165

11.4 项目建设可行性评价结论	166

11.5 公众参与结论	167

11.6 总结论	167

11.7 建议	167

附表

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

附件

附件1：委托书

附件2：牧场营业执照

附件3：牧草公司营业执照

附件4：农业农村局批复

附件5：自然资源局证明

附件6：发改备案证明

附件7：农用地申请备案表

附件8：土地合同

附件9：关于病死牛无害化处理的说明

附件10：有机肥、沼液订购合同

附件11：登记表备案证明

附件12：监测报告

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边敏感目标图

附图3：雨水排水路线图

附图4：用地边界图

附图5：空气、地下水监测点位图

附图6：土壤、噪声监测点位图

附图7：项目平面布置图

附图8：项目防护距离图

1 概 述

1.1 项目由来

湖南德人牧业科技有限公司是湖南德人牧业有限公司的子公司，于2014年4月在常德市西湖管理区市场监督管理局注册成立，是一家集畜禽养殖、牧草种植及研发、畜禽粪便处理及有机肥生产、销售、农副产品研发及销售等为一体的有限责任公司，公司注册地址位于湖南省常德市西湖管理区西洲乡黄泥湖村一组。

总公司湖南德人牧业有限公司是湖南省液态奶全产业链制造企业，传承于1952年长沙乳牛场。拥有省畜牧研究所、常德西湖管理区两大核心基地。湖南德人牧业有限公司还投资建设了一牧场（湖南优蜜食品科技有限公司300头奶牛养殖项目）、湖南上优食品科技有限公司、湖南德人草业科技发展有限公司、湖南牧业小镇旅游管理有限公司等。湖南上优食品科技有限公司为牛奶加工厂，主要负责牧场乳制品的加工和销售。湖南德人草业科技发展有限公司拥有种植基地面积4500亩，年产18000吨牧草，湖南德人草业科技发展有限公司已与湖南德人牧业科技有限公司签订有机肥、沼液订购协议，消纳本项目产生的粪污，草业公司同时提供1000亩牧草种植基地消纳一牧场产生的沼液和有机肥，剩余3500亩牧草种植基地消纳本项目产生的沼液和有机肥。同时，本项目也与湖南正航农业科技发展有限责任公司签订沼液消纳协议，湖南正航农业科技发展有限责任公司主要种植稻谷、玉米、蔬菜、水果，种植面积2000余亩，已与本项目签订500亩消纳协议，用于消纳牧草休眠期的沼液。

湖南德人牧业科技有限公司在西湖管理区黄泥湖村已建设一牧场，距离本项目约6.5km，一牧场年存栏300头成年母牛，年产1800t鲜奶。考虑后期公司的发展，湖南德人牧业科技有限公司现于湖南省常德市西湖管理区西洲乡永安村建设二牧场。项目于2017年开始动工建设，当时拟上奶牛规模为220头，企业于2018年3月5日按要求办理了登记表，备案号：20184307000400000002。2022年，企业根据市场需求，决定规模增加到1500头，委托湖南志远环境咨询服务有限公司对“德人牧业第二牧场1500头奶牛项目”进行环境影响评价工作。项目建设过程中，已经引进了约300头奶牛进入牧场，但配套的废水管道设施暂未建设完成，有废水溢流的情况，目前建设单位正在加紧整改，预计2023年7月份整改完成，整改后，废水管道改成暗沟输送。

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。

奶产业是现代畜牧业体系的重要组成部分，是现代畜牧业中产业链条最长的中轴产业。它上联加工业，下联种植业，不但是农业和农村经济的支柱产业，而且是建设现代农业和社会主义新农村的基础产业。大力发展奶产业，进一步加快推进畜牧产业化，对保障国家食品安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质，促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用。

国务院办公厅与农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出：尽快把畜牧业发展成一个大产业，要把研究开发和推广畜禽优良品种、提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点。提高奶类在畜产品中的比重，积极推广和实施“学生饮用奶计划”。

在上述背景条件下，湖南德人牧业科技有限公司拟投资2000万元，在常德市西湖管理区西洲乡永安村建设本项目，牧场总用地面积127亩，已办理规模化设施农用地申请备案表（见附件）。建设规模为年存栏奶牛1500头，产鲜奶量9360t /a。主要建设内容为牛舍4栋、挤奶大厅、草料车间、青贮窖、有机肥处理区、生活区等。项目产生的有机肥、沼液优先售给湖南德人草业科技发展有限公司的牧草基地消纳（3500亩），牧草休眠期（2个月）的粪污售给湖南正航农业科技发展有限责任公司（500亩），该公司主要种植玉米、蔬菜等。

根据《国民经济行业分类》，本项目属于A0311 牛的饲养，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目饲养奶牛为1500头（折算生猪15000头），属于“二 畜牲业 03” “3 牲畜饲养 031”中“年出栏生猪5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头及以上无出栏量的规模化畜禽养殖”的情形，应编制环境影响报告书。受湖南德人牧业科技有限公司委托，我公司（湖南志远环境咨询服务有限公司）承担了“德人牧业第二牧场1500头奶牛项目”的环境影响评价工作。我公司在接受委托后组成环境影响评价项目组，立即组织技术人员对项目现场及周边环境进行了详细的调查，收集项目相关资料，并详细研究了项目的设计方案，最终确定了本项目的环评技术路线和重点内容。依据环境影响评价有关技术导则、规范，分析、预测工程施工期及营运期对环境的影响以及周边环境对本工程的影响，提出相应的污染防治措施，在此基础上编制了《德人牧业第二牧场1500头奶牛项目环境影响报告书》。

1.2 项目特点

本项目总用地面积127亩，主要建设内容为牛舍4栋、挤奶大厅、草料车间、青贮窖、有机肥处理区、沼液储存池、生活区等。本项目年存栏奶牛1500头，产鲜奶量9360t/a。项目有机肥堆积发酵后外售，产生的污水经发酵处理后外售，沼气用于员工生活用水加热，不能利用的沼气经火炬燃烧后排放。配套的粪污利用方式满足《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）文件关于“新建畜禽养殖场应突出养份综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要粪便污收集、处理、贮存利用设施”的管理要求。

本项目对大气环境的主要影响为恶臭对周边环境的影响，本项目所在地远离城市和城镇居民区等人口集中区，本项目恶臭对区域大气环境影响较小。

1.3 环境影响评价过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）等相关技术规范的要求，本次评价工作分为三个阶段进行。

1、根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）有关环保法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目饲养奶牛为1500头（折算生猪15000头），属于“二 畜牲业 03” “3 牲畜饲养 031”中“年出栏生猪5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头及以上无出栏量的规模化畜禽养殖”的情形，应编制环境影响报告书。

湖南德人牧业科技有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司对“德人牧业第二牧场1500头奶牛项目” 进行环境影响评价工作。接受委托后，工作人员对建设工程区域环境进行了详细调查和踏勘，对有关资料进行了认真分析，在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，进行环境影响识别和评价因子筛选。随后明确了本项目评价重点为水环境影响及大气环境影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应的工作方案。

承担了的环境影响评价工作。我公司在接受委托后组成环境影响评价项目组，立即组织技术人员对项目现场及周边环境进行了详细的调查，收集项目相关资料，并详细研究了项目的设计方案，最终确定了本项目的环评技术路线和重点内容。依据环境影响评价有关技术导则、规范，分析、预测工程施工期及营运期对环境的影响以及周边环境对本工程的影响，提出相应的污染防治措施，在此基础上编制了《德人牧业第二牧场1500头奶牛项目环境影响报告书》。

2、根据第一阶段的工作成果，对环境现状进行监测与评价，完善工程分析。在此基础上，对各环境要素影响进行预测与评价。

3、提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出污染物排放清单及评价结论。

4、编制完成湖南德人牧业科技有限公司《德人牧业第二牧场1500头奶牛项目环境影响报告书》，现提交主管部门审查。

本项目环评影响评价的工作过程及程序见图1.3-1。

图1.3-1  评价技术路线图

1.4 分析判定相关情况

根据《国民经济行业分类》，本项目属于A0311 牛的饲养，建设规模化标准牛舍。根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。因此，建设项目符合国家及地方产业政策要求。

本项目选址取得常德市西湖管理区农业农村局关于同意对湖南德人牧业科技有限公司新建第二牧场核准备案的批复（西农发[2020]15号）：符合《畜牧法》和《畜禽标识和养殖档案管理办法》，符合西湖管理区畜禽养殖规划，选址不在禁养区、限养区范围内。取得常德市西湖管理区自然资源局证明：德人牧业第二牧场选址不占用基本农田，用地范围不在生态红线范围内。

本项目符合“三线一单”要求，不在生态红线保护范围内，未突破环境质量底线，未突破资源利用上线，不在环境负面清单内。

1.5 关注的主要环境问题及环境影响

根据项目的特点，本项目对养殖产生的污水采用厌氧发酵产沼技术，产生的沼气用于场区生活用水加热，不能利用的沼气经火炬燃烧后排放；粪渣及沼渣采用好氧堆肥工艺进行无害化处理后，有机肥和沼液优先售给湖南德人草业科技发展有限公司的牧草种植基地施肥，牧草休眠期的有机肥和沼液外售给湖南正航农业科技发展有限责任公司，用于合作社果园和蔬菜基地的施肥。项目周边主要为农田，核心养殖区范围无居民集中区，养殖噪声对周边环境影响不显著，因此，本次评价主要关注的环境问题为：

（1）废气：养殖过程产生的恶臭污染物可能对附近大气环境造成影响。

（2）废水：养殖过程产生的污水处理不当或事故排放，可能对附近水环境造成影响。

（3）固体废弃物：养殖产生粪污处理不当可能对周围环境造成不利影响；病死畜禽尸体、防疫等固体废弃物如果不能得到妥善处理将对周围环境造成不利影响。

（4）粪污处置土地灌溉的可行性。

1.6 环境影响评价主要结论

本项目的建设符合国家、地方相关产业政策，选址合理，运营后社会经济效益明显。项目的建设不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区和文物古迹等环境敏感区。项目营运过程中废气、废水、噪声、固体废物处理措施符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》、《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》、《湖南省畜禽养殖污染防治规划（2021年—2025年）》等文件要求，项目可实现种养平衡，对环境的影响较小，在环境可承受的范围内。因此，只要建设单位认真贯彻执行国家和地方的环境保护法律法规，切实落实本评价提出的各项污染防治措施及风险防范措施，进一步加强日常环境管理和风险防控，可做到废气和噪声达标排放、粪污液渣全部综合利用，从环境保护技术角度而言，本项目的建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日施行；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国水法》（2017年7月2日修订）；

- 《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日）；

- 《中华人民共和国动物防疫法》（2007年8月30日）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令［2017］第682号，2017年10月1日实施）；

- 《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2014年1月1日）；

- 《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日修正）；

- 《湖南省大气污染防治条例》（2017.6.1）。

2.1.2规章、政策

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日实施；

- 《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，（环发[2012]77号，2012.7.3）；

- 《关于印发<病死及死因不明动物处置办法（试行）>的通知》（农医发[2005]25号）；

- 《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）；

- 《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日；

- 《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

- 《国务院关于印发<大气污染防治行动计划>的通知》，国发[2013]37号，2016年5月28日；

- 《国务院关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，（国办发[2017]48号，2017年5月31日）；

- 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号，2010年12月30日）；

- 《农业综合开发区域生态循环农业项目（2017-2020）》 （农办计 [2016]93号，2016.9）；

- 《中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（中发[2008]1号)；

- 《生态环境部 农业部关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体〔2016〕144号)；

- 《农业部关于印发<畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）>》(农牧发[2017]11号)；

- 《农业部办公厅关于印发<畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）>的通知》(农办牧[2018]2号)；

- 《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧[2019]84号）；

- 《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）；

- 《关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体[2016]144号，2016.10.19）；

- 《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》（环水体[2017]120号，2017.9.8）；

- 《病死及病害动物无害化处理技术规范的通知》 (农医发〔2017〕25号）

- 《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》(湘政办发〔2015〕103号)；

- 《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政发[2016]176号）；

- 《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发〔2016〕27号）；

- 《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2017〕29号）；

- 《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖区养殖环境整治专项行动实施方案〉的通知》（湘政办函〔2016〕55号）；

- 《湖南省人民政府办公厅转发省发改委等部门〈关于洞庭湖生态环境专项整治具体措施〉的通知》（湘政办函[2018]29号）；

- 《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）。

- 《常德市大气污染防治行动计划实施方案》（常政办发[2014]13号文，2014.4.26)；

- 《常德市人民政府关于印发<常德市土壤污染防治工作方案>的通知》（常政发〔2017〕12号）；

- 《常德市人民政府关于加强畜禽养殖污染防治促进畜牧业发展的意见》（常政发[2013]4号文，2013.1.24)；

- 《常德市人民政府办公室关于印发〈常德市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案〉的通知》（常政办函〔2018〕54号）；

- 《常德市饮用水水源环境保护条例》（2017.1.10）；

- 《常德市畜禽养殖污染防治规划(2018-2020年)》（常德市生态环境局2019.1）；

- 《常德市病死畜禽无害化处理体系建设实施方案》（常政办发〔2017〕19 号）；

- 《常德市畜牧业发展规划（2018-2020）》（常农发〔2018〕31 号）。

2.1.3相关技术导则及规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部部令第16号，2021年1月1日起施行；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修正版，2019年）；

- 《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

- 《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（农业部 2004.11.14）；

- 《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号，2017.7.3）；

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

- 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）；

- 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

- 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

- 《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；

- 《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）；

- 《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ 942-2018)；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖业》（HJ 1029-2019）；

- 《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年）；

- 《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行性技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）；

- 《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T 26622-2011）；

- 《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

- 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 15618-2018）；

- 《国家危险废物名录》2021 年1 月1 日起施行。

2.1.4技术性文件及相关资料

（1）  《环评委托书》；

（2）  《建设方提供的其他相关资料》。

2.2 评价因子筛选及评价标准

2.2.1评价因子筛选

根据工程性质、污染物排放特点和环境特征，确定本项目评价因子，评价因子见表2.2-1。

表2.2-1  环境评价因子筛选

| 环境要素 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| 环境空气 | NO2、SO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NH3、H2S | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 地表水 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群 | —— |
| 地下水 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、氟化物、铅、铁、锰、砷、六价铬、镉、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氰化物、汞、挥发性酚类 | —— |
| 土壤 | pH、Pb、Cd、As、Hg、Cr、Cu、Zn、Ni | —— |
| 声环境 | Leq(A) | Leq(A) |
| 固体废物 | —— | 生活垃圾、病死牛尸体、医疗废物、污泥等 |
| 生态环境 | 植被破坏 | —— |

2.2.2评价标准

2.2.2.1环境质量标准

（1）环境空气

环境空气中常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目特征因子NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，见表2.2-2。

表2.2-2  环境空气质量标准限值  单位：mg/m3

| 污染物 名称 | 标准限值 |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均值 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 日均值 | 0.15 |  |
| NO2 | 年均值 | 0.04 |  |
|  | 日均值 | 0.08 |  |
| PM10 | 年均值 | 0.07 |  |
|  | 日均值 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 年均值 | 0.035 |  |
|  | 日均值 | 0.075 |  |
| CO | 日均值 | 4.0 |  |
| O3 | 日8小时均值 | 0.16 |  |
| H2S | 1h平均 | 0.01 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D |
| NH3 | 1h平均 | 0.20 |  |

（2）地表水

项目所在地北侧的河流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表2.2-3  地表水水质评价标准

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | TP | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 III类标准 | 6～9 | ≤20mg/L | ≤4mg/L | ≤1.0mg/L | ≤0.2mg/L | ≤10000个/L |

（3）地下水

项目所在区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类，具体标准见表2.2-4。

表2.2-4   地下水质量标准    单位：mg/L，pH值除外

| 项目名称 | pH | 耗氧量 | 氨氮 | 氰化物 | 总大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6.5~8.5 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤3 |
| 项目名称 | 铅 | 砷 | 六价铬 | 镉 | 硝酸盐 |
| 标准限值 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤20 |
| 项目名称 | 亚硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 标准限值 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤250 | ≤250 |
| 项目名称 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 汞 | 氟化物 | 挥发酚 |
| 标准限值 | ≤450 | ≤1000 | ≤0.001 | ≤1.0 | ≤0.002 |

（4）声环境

项目所在地位于农村地区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）中2类标准，见表2.2-5。

表2.2-5  声环境质量标准    单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| （GB3095-2008）中2类标准 | 60 | 50 |

（5）土壤环境

根据评价范围的土地使用功能，项目属于设施农用地，按农用地管理，项目所在地土壤环境执行《 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中“表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”标准限值，详见下表。

表2.2-6   土壤环境质量标准    单位：mg/kg

| 序号 | 污染项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 100 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

2.2.2.2污染物排放标准

（1）废气

养殖场无组织排放的臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7中的标准限值，无组织排放的H2S和NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准限值（二级新改扩建）要求；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）。具体见下表：

表2.2-7  项目废气污染物排放标准限值

| 污染物项目 | 无组织排放标准限值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 |
| NH3 | 1.5 mg/m3 |
| H2S | 0.06 mg/m3 |

表2.2-8   饮食业油烟排放标准

| 规 模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | ≥1.67，<5.00 | ≥5.00，<10 | ≥10 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设备最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |
| 备注 | 单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 |  |  |

（2）废水

本项目废水采用“固液分离+沼气发酵”处理工艺，沼液用于配套的牧草种植基地或玉米种植基地消纳，废水不外排。根据《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号文）要求，畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T36195)和《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T25246)，配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》(以下简称《指南》)要求的最小面积。

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见下表。

表2.2-9  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.2-10  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）相关规定，畜禽养殖场必须设置废渣的固定储存设施和场所，储存场所要有防止粪便渗漏、溢流措施，经无害化处理后的废渣符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中表6废渣无害化环境标准的规定，具体指标见表2.2-11。

表2.2-11   畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/公斤 |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |

病死动物、胎盘等病理性生物体废物处理符合《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）的规定，同时满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）中的相关要求；粪便处理满足《粪便无害化卫生标准》（GB7959-1987）的相关要求；其它固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。医疗废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求。

2.3 评价工作等级及评价范围

2.3.1大气环境评价工作等级和评价范围

依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，来确定评价等级。其中Pi的计算公式为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，100%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3（一般选用GB3095-2012中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值）。

评价工作等级按表2.4-1的分级判断进行划分。最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算，如有多种污染物，取P值中最大者Pmax。

表2.3-1  大气环境评价工作等级判定一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价工作选择推荐模式中的AERSCREEN估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。估算模式参数选取详见下表。

表2.3-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -10 |
| 土地类型 |  | 农用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

评价标准和来源见下表。

表2.3-3   污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 二类区 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ 2.2-2018 附录D |
| H2S | 二类区 | 1h平均 | 10 |  |

采用估算模式对项目废气进行预测，相关污染源及预测参数见表2.3-4。

表2.3-4  恶臭气体无组织排放源强及相关预测参数表

| 污染源 | 污染物 | 面源高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度 （m） | 与正北向夹角/° | 年排放小时数 | 排放强度 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | NH3 | 7 | 220 | 190 | -10 | 8760 | 0.052 |
|  | H2S |  |  |  |  |  | 0.005 |

主要污染源估算模型计算结果见下表。

表2.3-5  面源估算模式计算结果一览表

| 距离中心下风向 距离D（m） | 氨 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率/% | 预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率/% |
| 50 | 7.12E-03 | 3.56 | 4.93E-04 | 4.93 |
| 100 | 9.02E-03 | 4.51 | 6.24E-04 | 6.24 |
| 200 | 1.22E-02 | 6.10 | 8.44E-04 | 8.44 |
| 300 | 1.15E-02 | 5.77 | 7.99E-04 | 7.99 |
| 400 | 1.07E-02 | 5.37 | 7.44E-04 | 7.44 |
| 500 | 1.01E-02 | 5.06 | 7.00E-04 | 7.00 |
| 600 | 9.56E-03 | 4.78 | 6.62E-04 | 6.62 |
| 700 | 9.08E-03 | 4.54 | 6.28E-04 | 6.28 |
| 800 | 8.64E-03 | 4.32 | 5.98E-04 | 5.98 |
| 900 | 8.25E-03 | 4.12 | 5.71E-04 | 5.71 |
| 1000 | 7.88E-03 | 3.94 | 5.46E-04 | 5.46 |
| 1500 | 7.22E-03 | 3.61 | 5.00E-04 | 5.00 |
| 2000 | 5.90E-03 | 2.95 | 4.09E-04 | 4.09 |
| 2500 | 5.05E-03 | 2.52 | 3.49E-04 | 3.49 |
| 最大落地浓度及占标率 | 1.22E-02 | 6.11 | 8.44E-04 | 8.46 |
| 最大落地浓度出现距离m | 210 |  | 210 |  |

根据估算结果可知，项目面源排放的H2S占标率最大，为8.46%，最大落地浓度为0.000844mg/m3，评价等级为二级。叠加环境质量现状背景值后，均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D参考限值。评价范围以项目场址为中心，边长为5km的矩形区域。

2.3.2水环境评价工作等级和评价范围

（1）地表水

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目废水主要来源养殖废水和场区员工生活污水，场区废水水质复杂程度为简单；本项目生活污水与养殖废水经厌氧发酵处理后，用于本公司配套的种植基地的灌溉施肥，项目污水不外排地表水环境。本项目属于水污染影响型建设项目，根据水污染影响型建设项目评价等级判定依据，不直接排放到外环境的，按三级B评价，因此，本项目地表水环境评价等级为三级B。根据水导则，地表水环境影响三级B评价项目可不进行水环境影响预测，重点针对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性及依托污水处理设施的环境可行性进行评价分析。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中，拟建项目不处于集中式饮用水水源地准保护区；不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区；不属于集中式饮用水水源地的补给径流区。据调查，本项目周边居民饮用水大部分为自来水，少数打井取水，项目所在地存在分散式饮用水源地，无集中式饮用水源地（含农村“千吨万人”水源地保护区），判定本项目地下水敏感程度属“较敏感”。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表2.3-6   地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据导则附录A，本项目的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目，对照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中的评价等级分级表，确定本项目地下水环境影响评价等级应为三级，评价范围为项目建设地周边6km2范围内。

2.3.3声环境评价工作等级和评价范围

项目所在地的声环境功能区属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类区，项目建设前后敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，评价范围内受影响的人数无显著变化。本项目声环境影响评价等级确定的依据见表2.3-7：

表2.3-7   声环境影响评价等级确定依据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所在地声环境功能区 | 2类区 |
| 周围环境受项目影响噪声增加量 | 3dB（A）以内 |
| 受影响人口数量变化情况 | 变化不大 |
| 评价工作等级 | 二级 |

按《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中规定要求，声环境影响评价工作等级定应为二级，评价范围为场界外200m范围。

2.3.4生态环境评价工作等级和评价范围

本项目场区占地面积约为0.064km2，属于＜2km2的情况；项目所在地为一般区域，因此确定本项目生态环境影响评价为三级，评价范围为项目养殖场所在地范围内及其周边200m区域。

表2.3-8   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态 敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.3.5环境风险评价工作等级及评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再按照下表确定评价工作等级。

表2.3-9   环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ + | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析 |
| 简单分析：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录 A。 |  |  |  |  |

本项目涉及到的环境风险物质为沼气（CH4）、恶臭气体H2S和NH3，属于易燃及有毒危险物质，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q=q1/Q1＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的相关要求，判定本项目环境风险潜势均为Ⅰ，即本项目环境风险可开展简要分析。

2.3.6土壤环境影响评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。项目类别分为生态影响型与污染影响型，本项目属于污染影响型。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见下表：

表2.3-10   污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A，本项目年饲养奶牛为1500头（折算生猪15000头），小于10万头生猪，属于Ⅲ类项目；项目占地面积约为18.5hm2，属于中型；建设项目所在地周边用地类型主要为农用地，零星分布有水塘，属于敏感区域。根据上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级；评价范围为项目占地范围及其边界外延伸50m范围。

2.4 相关规划

2.4.1 常德市“十三五”畜牧水产业发展规划

（一）发展思路

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展新理念，以生态、高效、安全为目标，更加注重产业提质增效，更加注重环境保护，更加注重质量安全，更加注重可持续发展，大力推进养殖业现代化进程，到“十三五”末，基本实现养殖业现代化。

坚持产业创新。积极推进养殖企业化管理，发展培育专业合作社、龙头企业、家庭牧场等新型经营主体。推进品牌化建设，支持企业积极创建国内和省内驰名、著名商标，提高养殖品牌影响力。推进资本化运作，通过股份合作，引进商业资本，实行资源资产化、资产资本化、资本股份化，构建养殖融资平台。推进产业延伸，注重发展加工业、流通服务业、休闲旅游业，大力发展生态农庄、休闲渔业、休闲牧业，拓展养殖业的延伸空间。

坚持转型升级。扩大标准化生产，提高产业标准化水平。发展适度规模经营，控制养殖总量，提高产业效益。推行智能化管理，大力推进“互联网+”现代养殖业，应用互联网、云计算、大数据、移动互联等现代信息技术，促进产销对接。

坚持绿色治养。推行生态养殖技术，重点推广标准化生产、废弃物综合利用等养殖技术，从养殖生产全过程控制污染。加强养殖污染综合治理，科学调整养殖区域布局，依法查处污染行为，保护生态环境。

坚持结构调整。既要对产业区域布局调整，又要着力改善产品结构，根据气候、资源、环境条件发展地方特色养殖，适度调减生猪养殖和常规鱼养殖规模，积极发展牛羊养殖和特色高效水产养殖。

（二）发展目标

以实现养殖现代化为目标，抓好产业结构和产品结构调整，稳定生猪、水产、家禽主导产业，发展适度规模经营和特色养殖，积极抓好养殖生态环境保护，加强动物疫病防控和产品质量安全管理，不断提高产业科技创新能力和行业监管能力。到“十三五”末，基本构建养殖现代化体系。

（三）发展措施

（1）加快推进养殖产业化建设。加快标准化体系建设。大力推进标准化示范区建设，拓宽优势产品示范区域，增加品种，提高标准。“十三五”时期内改扩建标准化规模养殖场2000个。加大对龙头企业支持力度，重点支持大湖股份、惠生肉业、湘佳牧业等企业做大做强。积极发展养殖企业资本化运作，新增上市企业2家。做大做强一批养殖合作社，力争5家合作社成为国家级示范社，10家合作社成为省级示范社，打造一批跨区域有影响的联合社。进一步发展养殖产品加工。大力推动生猪产品加工向精深方向发展，开发加工品种，提高产品档次。积极发展禽蛋、牛羊肉加工，下大力发展水产品加工。到2020年，生猪实际屠宰加工总量达到500万头以上，家禽加工6000万羽以上，水产品加工要突破30万吨。积极扩大产品市场流通。常德水产大市场、澧县八百里水产大市场、汉寿甲鱼综合市场和西洞庭水产批发市场做大做强。大力发展连锁超市、电子商务、网络销售和现代物流，努力创造条件发展期货交易。加强品牌化建设。积极推进“三品一标”认证，“十三五”时期内新增“三品”认证产品100个以上。

（2）大力推进养殖业结构调整。根据我市地理区域资源特色、产业基础，积极抓好养殖结构调整，科学规划，优化结构，做大做强优势产业，不断提高养殖效益。生猪养殖和家禽养殖要逐步远离水源保护区、城乡居民集中区、风景名胜区，发展优质优良品种，实现标准化生产和适度规模经营。加快发展草食动物优势产区，重点扶持石门、桃源、澧县、鼎城等地方资源条件好的山区发展牛羊产业。引进种植优质牧草，在有条件的地方建设草场，为草食动物发展创造条件。常规水产养殖主要搞好精养池塘标准化改造，改良品种，稳定产量，提高质量。积极发展高效特色水产养殖，重点扶持甲鱼、泥鳅、黄颡鱼、南美白对虾养殖。到2020年，甲鱼养殖面积要达到15万亩，泥鳅和黄颡鱼养殖面积分别达到3万亩，南美白对虾养殖达到5万亩以上。积极发展循环农业，加快发展“猪-渔”、“猪-禽”、“稻-渔”等立体综合养殖。积极发展休闲牧业、休闲渔业，加快推进家庭农庄、家庭牧场、特色示范园建设，立足高端，发展养殖、观光、体验、休闲于一体的牧场、垂钓场，使一、二、三产业相互融合，共同发展，提高效益。

（3）加强养殖污染治理。抓好规划管理，严格落实禁养区、限养区、适养区“三区”规划要求，稳定和控制养殖总体规模。严格养殖企业准入制度，依法关闭禁养区内的所有养殖场，其它区域设立养殖场要严格进行环境影响评价，实现达标排放。加大对养殖行为的监管力度，严格落实土地利用、环保评价、动物防疫条件审查等规定，依法查处养殖污染行为。大力推广生态健康养殖技术，主要推广标准化生产、农牧循环等生态清洁养殖技术。加大干湿分离、三级沉淀等治污模式的推广应用力度，不断提升治污水平。抓好水面禁止投肥养殖，大力推进水生态保护和水环境治理，在河流、湖泊、水库等公共水域全面禁止投肥养殖，积极推广水产健康养殖新技术，指导养殖户改善养殖结构，提高养殖水平。

（4）加强重大动物疫病防控。进一步加强基层防控体系机制建设，稳定队伍，充实人员，完善设备，夯实防控基础。切实抓好强制免疫，严格按免疫程序和操作技术规程进行免疫，确保免疫质量和免疫效果。认真抓好疫病监测与流调，加强县乡业务人员培训，提高采样和兽医实验监测水平，重点加强对种畜禽场、活畜禽交易市场、规模养殖场的监测，及时、全面、准确地掌握动态，科学研判动物疫情形势。加大动物卫生监督执法力度，全面落实产地检疫和屠宰检疫，全面推行检疫电子出证，依法查处违反《动物防疫法》的行为。严格落实病害动物无害化处理制度，病害动物无害化处理率达到100%。鼓励规模养殖企业配备无害化处理设施，妥善解决无害化处理问题。进一步完善动物疫情应急管理机制，完善应急预案，加强动物疫苗冷链设施建设，快速有效处置各种突发疫情。到2020年末，把常德基本建成为无规定动物疫病区。

（5）加强产品质量安全监管。进一步加强畜禽水产品质量安全监管网络建设，完善养殖企业自我约束机制，健全市县乡安全监管队伍，特别是夯实乡镇监管基础，健全监管机构，明确监管职能，提高监管能力。继续深入开展饲料、兽药、水产品、违禁药品等专项整治行动，不断规范养殖生产经营行为。加强产品质量安全检验检测体系建设，重点建好市畜禽水产品质量安全检验检测中心，到2020年，市级检测中心要建成为功能齐全、设备精良、检测辐射面广的湘西北中心检测机构。同时，加强县乡基层检测机构建设和养殖企业质检中心建设。深入开展质量安全示范县创建活动，推动我市畜禽水产品质量安全示范县创建，通过创建活动，督促养殖企业建立健全产品进货查验、质量追溯和召回等制度，主动落实质量安全措施。

（6）加强养殖科技推广服务。进一步健全技术推广服务体系，不断提高养殖业的科技支撑力。围绕健康养殖、动物疫病防控、畜禽污染治理等关键环节，加大技术攻关和技术运用，着力解决制约现代养殖业发展的瓶颈问题。以主导品种、主推技术为抓手，大力推广程序化防疫技术、粪污综合治理等适应标准化规模养殖的组装配套技术。强化科技推广培训，推进技术推广体系改革。针对中小规模养殖户饲养管理落后、标准化程度较低等问题，组织开展更多的“面对面、手把手、零距离”的科技服务活动，切实帮助养殖户掌握先进技术。支持科研机构、龙头企业、养殖基地开展科研合作、技术攻关，及时把畜禽水产良种繁育、动物疫病防控、养殖污染治理等方面的先进成果、实用技术传送到养殖场户，提高行业科技水平。

（7）加强资源保护和开发利用。加快良种繁育体系建设，组织实施生猪等良种补贴项目和水产亲本更新项目，提高畜禽水产品良种化水平。加强种畜禽场建设，增强种畜禽场供应能力。“十三五”期间新增国家级畜禽良种场5家，省级畜禽良种场20家，实现良种自给。加大滨湖水牛、马头山羊、桃源鸡、桃源黑猪等地方良种的开发利用，扩大品牌，提高品质，增强竞争力。组织开展区域性、流域性渔政联合执法行动，维护渔业生产正常秩序，重点依法严厉打击电、毒、炸等非法捕捞行为。严格执行捕捞许可制度，严格控制新的渔民进入捕捞行业。加大对专业渔民的培训力度，促进其转产转业，落实各项保障措施，改善其生存环境。积极开展人工增殖放流活动，扩大放流流域，增加放流品种，规范放流行为，推进增殖放流科学规范有序。加大渔业种质资源保护区建设力度，既把现有的国家级、省级渔业资源保护区建设好，还扩展新的种质资源保护区，到2020年，省级以上渔业资源保护区达到15个。

2.4.2 《常德市畜禽养殖污染防治规划（2018-2020年）》

一、规划范围和年限

规划基准年为2017年，规划实施年份为2018-2020年。规划空间为武陵区、鼎城区、汉寿县、桃源县、临澧县、石门县、澧县、安乡县、津市市、常德经济技术开发区、常德高新产业技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、桃花源旅游管理区，总面积1.82万平方公里。

二、规划目标

1.推行生态养殖模式。鼓励支持建设生态养殖场和生态养殖小区，鼓励开展规模化养殖示范场创建活动，到2020年，全市规模养殖比重达到50%以上。普遍推广干清粪、异位发酵床养殖技术。

2.配套完善粪污治理设施。到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物污染防治制度，构建种养循环发展机制，畜禽粪污综合利用率达到75%以上，示范区果蔬茶有机肥替代化肥的比例达到20%以上。规模养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%。畜牧大县、国家现代农业示范区、农业可持续发展试验示范区和现代农业产业园率先实现上述目标。

2.4.3 《常德市病死畜禽无害化处理体系建设实施方案 》（常政办发〔2017〕19号）

常德市是养殖大市，年出栏生猪642.31万头，出笼家禽1.15亿羽，病死畜禽数十万头（只）。对病死畜禽的无害化处理，传统处理方式主要是深埋法、化尸窖法、直接焚烧法等，并未将其作为可再生利用的资源。为推进全市病死畜禽无害化处理工作，根据《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）、《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（湘政办发〔2015〕103号）和《湖南省畜牧水产局湖南省财政厅关于印发〈湖南省病死畜禽无害化处理机制建设实施方案〉的通知》（湘牧渔联〔2016〕14号）精神，结合我市实际，制定本实施方案。

一、目标任务

2017年12月底前开工建设病死畜禽无害化处理中心、收集中心；2018年12月底建成覆盖全市所有养殖县、处理工艺科学环保、运行机制完善的病死畜禽无害化收集处理体系，实现病死畜禽无害化处理及资源化利用，推动养殖业转型升级与资源环境相协调，保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和生态环境安全。

二、建设模式

按照“政府主导、企业运作、集中收集、统一处置”的原则，采用企业投资、自主经营、自负盈亏的市场化运作模式，通过招商引资，由企业投资建设病死畜禽无害化处理中心、收集中心，负责全市病死畜禽的收集和无害化处理。

三、建设内容

（一）建立病死畜禽无害化收集处理体系。

1.建设2个病死畜禽无害化处理中心。即在桃源县、汉寿县分别建设1个年处理病死畜禽（生猪）10万头、2万头以上的病死畜禽无害化处理中心。

2.建设5个病死畜禽无害化处理收集中心。根据畜禽饲养数量和道路交通情况，在鼎城区、澧县、临澧县、石门县、津市市各建设1个病死畜禽无害化处理收集中心。

3.建设300个病死畜禽固定收集点。各地根据养殖业布局、交通运输以及无害化处理收集中心位置情况，按照科学规划、合理选址的要求，在较大规模养殖场、屠宰场及交易市场建设相应规模的病死畜禽固定收集点，共建设300个病死畜禽固定收集点，负责收集本场内的病死畜禽。

2.5 环境保护目标

根据现场初步调查，区域为农村，无重点保护文物和珍稀动植物。本次评价根据周围居民分布、污染特征等确定本项目的环境保护目标，详见下表及附图。

表2.5-1   环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对场址方位 | 相对厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永安村 | E112.041872 N29.055264 | 居民区 | 200户，800人 | 二类区 | S | 340 |
| 复兴村 | E112.026583 N29.056777 | 居民区 | 180户，720人 | 二类区 | W | 120 |
| 建湖村 | E112.041872 N29.055264 | 居民区 | 80户，320人 | 二类区 | ES | 1780 |
| 安康村 | E112.062264 N29.081188 | 居民区 | 100户，400人 | 二类区 | NE | 2850 |
| 小河村 | E112.033836 N29.045083 | 居民区 | 70户，280人 | 二类区 | S | 1290 |
| 龙泉湾 | E112.042709 N29.046617 | 居民区 | 80户，320人 | 二类区 | ES | 1200 |
| 洛水口村 | E112.026497 N29.047411 | 居民区 | 50户，200人 | 二类区 | SW | 1200 |
| 幸福村 | E112.046772 N29.078827 | 居民区 | 80户，320人 | 二类区 | NE | 1860 |
| 新建村 | E112.024893 N29.075381 | 居民区 | 60户，240人 | 二类区 | NW | 2350 |
| 毛家州 | E112.030215 N29.078857 | 居民区 | 40户，160人 | 二类区 | NW | 2500 |
| 张家障 | E112.026497 N29.047411 | 居民区 | 30户，120人 | 二类区 | NW | 2450 |

表2.5-2   地表水环境保护目标

| 类别 | 坐标 |  | 保护目标 | 保护要求 | 相对厂址距离 | 高差 | 与排放口位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 地表水 | 112.033991 | 29.055157 | 酉水支流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 | 300m | 50m | / |

表2.5-3   其他环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 功能与规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 环境 | 场区周边地下水 | 场区周边地下水井 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 生态环境 | 养殖区及种植区周边200m范围内的动植物及生态系统 |  |  |
| 土壤环境 | 场区周边的林地、田地、堰塘水面等农用地 |  |  |

# 3 建设项目工程分析

## 3.1 现有工程概况

项目于2017年开始动工建设，当时拟上奶牛规模为220头，企业于2018年3月5日按要求办理了登记表，备案号：20184307000400000002。投入运营时间为2018年8月5日，项目用地面积120亩，已建成牛舍3栋及配套设施，年存栏奶牛220头。

### 3.1.1 现有工程基本情况

1、项目组成

现有工程主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，具体工程建设内容详见下表。

表3.1-1 现有工程建设内容一览表

| 类别 | 项目名称 |  | 建筑面积/容积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 牛舍1 |  | 建筑面积4248m2，1层，钢构结构 | 已建 |
|  | 牛舍2 |  | 建筑面积4180m2，1层，钢构结构 | 已建 |
|  | 牛舍3 |  | 建筑面积4180m2，1层，钢构结构 | 已建 |
|  | 挤奶大厅 |  | 建筑面积1833m2，1层，钢构结构 | 已建 |
| 辅助 工程 | 草料车间 |  | 建筑面积946m2，1层，钢构结构 | 已建 |
|  | 阳光棚 |  | 共2栋1层，建筑面积分别为2645m2、753m2 | 已建 |
|  | 青贮窖 |  | 建筑面积2933m2，牧场西侧，共5个，容积分别为1228 m3、1228 m3、1020 m3、1398 m3、1449 m3 | 已建 |
|  | 有机肥处理区 |  | 共2栋1层，建筑面积分别为1012m2、1031m2 | 已建 |
|  | 生活区 |  | 包括员工宿舍、卫生间等，建筑面积435m2 | 已建 |
|  | 消毒区 |  | 建筑面积30m2 | 已建 |
|  | 观光通道 |  | 建筑面积400m2 | 已建 |
|  | 沼气罐 |  | 项目东北角，200m3 | 已建 |
|  | 沼液储存池 |  | 项目东北角，沼液储存池容量1575m3（30m×15 m×3.5m），混凝土结构，储存池密闭 | 已建 |
|  | 粪污消纳 |  | 项目已与湖南德人草业科技发展有限公司（3500亩牧草基地）签订协议消纳，有机肥和沼液售给牧草公司。 | 已建 |
|  | 灌溉系统 |  | 沼液在雨季、非灌溉期暂存于项目内的沼液暂存池，灌溉期采取专用污罐车运至消纳场地，经稀释后采取喷洒车喷灌。 | 已建 |
| 公用 工程 | 给排水 |  | 项目生活用水来自自来水管网，牛用水用地下井水供给。项目生产、生活废水均不外排，雨水根据地势排入附近地势低洼的沟渠。 | 废水管道将进行改造 |
|  | 供电 |  | 采用乡镇供电线路 | 已建 |
| 环保 工程 | 废水 | 废水处理 | 废水发酵罐容积1000 m3，日处理能力为100m3，发酵罐的热量来源于自身发酵产热，冬季寒冷时用沼气辅助加热。 | 已建 |
|  | 废气 | 养殖栏舍 | 牛舍内部采用风机通风；通过在饲料中添加EM剂，定期消毒、采用生物除臭剂喷洒牛舍 | 已建 |
|  |  | 粪污处理区 | 堆肥区封闭；定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用好氧堆肥方式； | 已建 |
|  |  | 废水处理区 | 定期喷洒除臭剂；废水处理设施加盖；沼气脱硫后用于员工生活用水加热 | 已建 |
|  | 噪声 |  | 选用低噪声设备；在风机、水泵等噪声级较高的设备采用减振基底。各种水泵及风机采用减振基底，连接处采用柔性接头。厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。对噪声大的建筑物独立布置，与其他建筑物间距适当加大。 | 已建 |
|  | 固废 |  | 危废暂存间占地面积10m2 | 已建 |

### 3.1.2 主要原辅料、资源能源消耗指标

现有工程原辅材料及能源消耗量见下表。

表3.1-2  现有工程主要原辅料消耗及资源能源消耗情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豆柏 | t/a | 275 | 湖南华森现代发展有限公司 |
| 2 | 麦麸 | t/a | 137 | 湖南华森现代发展有限公司 |
| 3 | 新鲜水 | m3/a | 730 | 自来水 |
|  |  | m3/a | 26366 | 地下井水 |
| 4 | 玉米 | 吨 | 721 | 牧草种植基地 |
| 5 | 干燕麦草 | 吨 | 423 | 甘肃瑞和农业发展有限责任公司 |
| 6 | 磷酸氢钙 | 吨 | 20 | 衡阳市华地饲料添加剂有限公司 |
| 7 | 石粉 | 吨 | 10.22 | 衡阳市华地饲料添加剂有限公司 |
| 8 | 小麦秸秆 | 吨 | 350.4 | 固镇县合禾种植专业合作社 |
| 9 | 预粉料 | 吨 | 8 | 长沙新起点生物科技有限公司 |
| 10 | 小苏打 | 吨 | 3.1 | 衡阳市石鼓区华鑫饲料经营部 |
| 11 | DDGS | 吨 | 10.2 | 郑州丰亿饲料有限公司 |
| 12 | 进口干苜蓿 | 吨 | 204 | 厦门荣顺供应链管理有限公司 |
| 13 | 青贮苜蓿 | 吨 | 204 | 德人草业科技有限公司 |
| 14 | 益康XP | 吨 | 0.52 | 长沙诚耀生物科技有限公司货款 |
| 15 | 牛得康 | 吨 | 14.6 | 江苏家惠生物科技有限公司 |
| 16 | 玉米秸秆 | 吨 | 2774 | 德人草业科技有限公司 |
| 17 | 消毒剂 | t/a | 0.8 | 湖南五指峰生化有限限公司 |
| 18 | 兽药、疫苗 | 万支 | 若干 | 从当地畜牧防疫部门（站）购进 |
| 19 | BM菌液 | t/a | 0.2 | 市场购进 |
| 20 | 生物除臭剂（大力可） | L/a | 400 | 市场购进 |
| 21 | 脱硫剂（活性氧化铁） | t/a | 0.05 | 市场购进 |
| 22 | 电 | 万Kwh/a | 300 | / |

### 3.1.3 主要生产设备

现有工程主要生产设备见下表。

表3.1-3  现有工程主要设备一览表

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要的生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挤奶机 | 2*24=48位并列式 | 套 | 1 |
| 2 | 手推式挤奶机 | / | 台 | 2 |
| 3 | CIP清洗设备 | / | 套 | 1 |
| 4 | 固定TMR搅拌机 | 18立方卧式 | 台 | 1 |
| 5 | 投料车 | 8立方 | 台 | 1 |
| 6 | 移动式TMR | 4立方投料一体 | 台 | 1 |
| 7 | 铲车 | 930、928 | 台 | 2 |
| 8 | 制冷罐 | 30立方 | 个 | 5 |
| 粪污处理区设备设施 |  |  |  |  |
| 9 | 干湿分离机 | / | 台 | 1 |
| 10 | 沼气沼液设备 | / | 套 | 1 |
| 11 | 干粪发酵间 | / | 间 | 1 |
| 12 | 奶厅回冲水系统 | / | 套 | 1 |
| 13 | 牛舍粪污回冲系统 | / | 套 | 1 |
| 14 | 格栅机 | / | 台 | 1 |
| 15 | 微滤机 | / | 台 | 1 |
| 16 | 干粪发酵罐 | / | 台 | 1 |

### 3.1.4 产品方案

现有工程年存栏奶牛220头。

### 3.1.5 污染物排放及达标情况

1、废气

现有工程废气主要为牛舍、粪污处理区、污水处理区排放的恶臭气体。采取喷洒除臭剂、合理搭配使用饲料、定时清理牛粪、厂区绿化等综合抑臭措施。对现有工程NH3、H2S进行现状监测，监测时间为2021年8月23日至8月29日。

表3.1-4  现有工程现状监测结果

| 采样点 | 监测点坐标 | 污染物 | 评价标准（mg/m3） | 监测浓度范围（mg/m3） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 | E： 112.037964 N： 29.056597 | NH3 | 1.5 | 0.05~0.06 | 达标 |
|  |  | H2S | 0.06 | 0.005~0.007 | 达标 |

根据上表监测数据，现有工程场区氨、硫化氢无组织排放监控浓度值满足《恶 臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准值要求。

2、废水

现有工程废水主要为养殖废水和生活污水。经污水管网收集后均进入项目污水处理区的粪污收集池，经固液分离后进入污水处理系统进行厌氧发酵处理，经厌氧发酵后转化为沼液、污泥、沼气。沼液收集后售给湖南德人草业科技发展有限公司的牧草基地消纳。

3、噪声

现有工程噪声主要为饲料搅拌机、风机、泵及牛群活动叫声等。对现有工程厂界噪声进行监测，监测时间为2021年4月7日，养殖区四周厂界昼、夜间监测结果见表3.1-5。

表3.1-5  声环境质量现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 监测结果 监测地点及时间 | 昼间(LeqA) | 夜间(LeqA) | GB12348-2008中2类标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 53.3 | 44.4 | 60 | 50 |
| N2 | 52.7 | 46.4 |  |  |
| N3 | 53.6 | 45.3 |  |  |
| N4 | 52.5 | 44.0 |  |  |

从上表可知，项目拟建地周边环境噪声昼间、夜间监测值均满足《工业企厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、固体废物

根据企业提供的资料，现有工程固体废物主要有牛粪、固液分离粪渣、污水处理污泥、病死牛尸体、废脱硫剂及员工生活垃圾。此外，牛检疫、生病等使用医疗设备会产生少量的医疗废物等。

（1）牛粪

根据物料平衡，现有工程牛粪产生量5630t/a，经刮粪机定时清理，进入粪污处理区堆肥。

（2）固液分离粪渣

现有工程粪沟冲洗废水进入粪污收集池，经固液分离系统进行固液分离，分离效率一般为80%，分离后粪渣的含水率一般为50-60%，粪渣的含水率取50%，则分离出粪渣量为2452t/a，送到固粪堆肥区进行堆肥发酵处理。

（3）污水处理污泥

现有工程污水处理污泥量为405t/a。送到固粪堆肥区进行堆肥发酵处理。

（4）病死牛尸体

现有工程牛场病死牛数量为1头/年，平均体重为200kg，则病死牛产生量为0.2t/a。病死牛尸体由西湖管理区农业农村局及时收集至西湖管理区无害化处理暂存点储存，然后交由常德市桃源源成环保科技有限公司集中进行无害化处理。

（5）医疗废物

现有工程产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等，根据建设单位提供的资料，年医疗废物产生量为0.05t。医疗废物集中收集后委托有医疗危废处理资质的单位集中处理。

（6）废脱硫剂

现有工程废脱硫剂产生量约为0.007t/a。外售给相关的单位实现综合利用。

（7）生活垃圾

现有工程生活垃圾的产生量为4.6t/a，设垃圾收集设施，及时清运至当地垃圾收集站统一处理。

### 3.1.6 现有工程存在的问题及拟采取的整改方案

根据现场勘察和走访情况，现有工程主要存在以下环境保护问题，拟采取的整改方案如表所示。

表3.1-6  现有工程存在问题及整改措施

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨污分流不彻底，废水管道设施不完善，有废水溢流的情况。 | 完善雨污分流管网，污水管道防雨防渗漏。 |
| 2 | 危废暂存间未张贴标志 | 危废暂存间张贴规范的标志。 |

## 3.2 扩建工程概况

### 3.2.1 项目基本情况

项目名称：德人牧业第二牧场1500头奶牛项目

建设性质：扩建

建设规模：扩建后年存栏奶牛1500头，产鲜奶量9360 t /a

建设地点：湖南省常德市西湖管理区西洲乡永安村

建设单位：湖南德人牧业科技有限公司

资金及来源：总投资2000万元，全部由企业自筹

建设进度：预计2023年7月基本建成

### 3.2.2 项目选址及周边环境关系

项目选址于湖南省常德市西湖管理区西洲乡永安村，所在地最近的居民为西侧120m，中间有绿化带和沟渠相隔；与其他畜牧场、畜产品加工厂的间距大于6km。

### 3.2.3 项目的主要建设内容

总用地面积127亩（包括现有工程用地面积），主要建设内容为建设牛舍1栋，其他3栋牛舍及配套设施挤奶大厅、草料车间、青贮窖、有机肥处理区、生活区等依托现有工程。

项目主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1 项目工程主要建设内容及规模

| 类别 | 项目名称 |  | 建筑面积/容积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 牛舍1 |  | 建筑面积4248m2，1层，钢构结构 | 依托 |
|  | 牛舍2 |  | 建筑面积4180m2，1层，钢构结构 | 依托 |
|  | 牛舍3 |  | 建筑面积4180m2，1层，钢构结构 | 依托 |
|  | 牛舍4 |  | 建筑面积389m2，1层，钢构结构 | 新建 |
|  | 挤奶大厅 |  | 建筑面积1833m2，1层，钢构结构 | 依托 |
| 辅助 工程 | 草料车间 |  | 建筑面积946m2，1层，钢构结构 | 依托 |
|  | 阳光棚 |  | 共2栋1层，建筑面积分别为2645m2、753m2 | 依托 |
|  | 青贮窖 |  | 建筑面积2933m2，牧场西侧，共5个，容积分别为1228 m3、1228 m3、1020 m3、1398 m3、1449 m3 | 依托 |
|  | 有机肥处理区 |  | 共2栋1层，建筑面积分别为1012m2、1031m2 | 依托 |
|  | 生活区 |  | 包括员工宿舍、卫生间等，建筑面积435m2 | 依托 |
|  | 消毒区 |  | 建筑面积30m2 | 依托 |
|  | 观光通道 |  | 建筑面积400m2 | 依托 |
|  | 沼气罐 |  | 项目东北角，200m3 | 依托 |
|  | 沼液储存池 |  | 项目东北角，沼液储存池容量1575m3（30m×15 m×3.5m），混凝土结构，储存池密闭 | 依托 |
|  | 粪污消纳 |  | 项目已与湖南德人草业科技发展有限公司（3500亩牧草基地）、湖南正航农业科技发展有限责任公司（500亩玉米基地）签订协议消纳，有机肥和沼液优先售给牧草公司，牧草休眠期的有机肥和沼液售给湖南正航农业科技发展有限责任公司。 | / |
|  | 灌溉系统 |  | 沼液在雨季、非灌溉期暂存于项目内的沼液暂存池，灌溉期采取专用污罐车运至消纳场地，经稀释后采取喷洒车喷灌。 | 依托 |
| 公用 工程 | 给排水 |  | 项目生活用水来自自来水管网，牛用水用地下井水供给。项目采用雨污分流排水制，生产、生活废水均不外排，雨水根据地势排入附近地势低洼的沟渠。 | 依托，改造部分管网 |
|  | 供电 |  | 采用乡镇供电线路 | 依托 |
| 环保 工程 | 废水 | 废水处理 | 废水发酵罐容积1000 m3，日处理能力为100m3，发酵罐的热量来源于自身发酵产热，冬季寒冷时用沼气辅助加热。 | 依托 |
|  | 废气 | 养殖栏舍 | 牛舍内部采用风机通风；通过在饲料中添加EM剂，定期消毒、采用生物除臭剂喷洒牛舍 | 依托 |
|  |  | 粪污处理区 | 堆肥区封闭；定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用好氧堆肥方式； | 依托 |
|  |  | 废水处理区 | 定期喷洒除臭剂；废水处理设施加盖；沼气脱硫后用于员工生活用水加热 | 依托 |
|  | 噪声 |  | 选用低噪声设备；在风机、水泵等噪声级较高的设备采用减振基底。各种水泵及风机采用减振基底，连接处采用柔性接头。厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。对噪声大的建筑物独立布置，与其他建筑物间距适当加大。 | 依托 |
|  | 固废 |  | 危废暂存间占地面积10m2 | 依托 |

### 3.2.4 产品方案及存栏量

扩建后项目年存栏奶牛1500头，产鲜奶量9360 t /a。

### 3.2.5 平面布置

项目所在区域呈不规则形状，根据功能分区主要分为养殖区、办公生活区及粪污处理区，办公生活区位于西南侧，养殖区位于东南侧，粪污处理区位于东北侧，本项目平面布置图见附图。

根据企业设计，本项目养殖场在场区布局上，实行养殖区、生活区与粪污处理区的三区分离，生活区远离粪污处理区，与养殖区、粪污处理区之间有绿化带相隔，可最大程度减轻对场区内部的影响。

项目的核心养殖区、粪污处理区、距离最近敏感点200m以上，且中间有绿化带及沟渠进行阻隔。根据项目平面布局，基本符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）的相关要求，布局合理。

根据《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）第七条规定：畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。本项目场区排水实行雨污分流，建立独立的雨水收集管网系统和污水收集管网系统。项目场区内各建筑四周及道路两侧均设置雨水排水沟。项目厂区雨污管网符合《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）要求。

### 3.2.6 主要原辅料、资源能源消耗指标

根据建设单位提供资料，对原辅料和资源能源消耗情况进行量化。项目原辅材料及能源消耗量见下表。

表3.2-2  扩建后项目主要原辅料消耗及资源能源消耗情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豆柏 | t/a | 686.2 | 湖南华森现代发展有限公司 |
| 2 | 麦麸 | t/a | 343.1 | 湖南华森现代发展有限公司 |
| 3 | 新鲜水 | m3/a | 1825 | 自来水 |
|  |  | m3/a | 65915 | 地下井水 |
| 4 | 玉米 | 吨 | 1803.1 | 牧草种植基地 |
| 5 | 干燕麦草 | 吨 | 1058.5 | 甘肃瑞和农业发展有限责任公司 |
| 6 | 磷酸氢钙 | 吨 | 51.1 | 衡阳市华地饲料添加剂有限公司 |
| 7 | 石粉 | 吨 | 25.55 | 衡阳市华地饲料添加剂有限公司 |
| 8 | 小麦秸秆 | 吨 | 876 | 固镇县合禾种植专业合作社 |
| 9 | 预粉料 | 吨 | 20.075 | 长沙新起点生物科技有限公司 |
| 10 | 小苏打 | 吨 | 7.665 | 衡阳市石鼓区华鑫饲料经营部 |
| 11 | DDGS | 吨 | 25.55 | 郑州丰亿饲料有限公司 |
| 12 | 进口干苜蓿 | 吨 | 511 | 厦门荣顺供应链管理有限公司 |
| 13 | 青贮苜蓿 | 吨 | 511 | 德人草业科技有限公司 |
| 14 | 益康XP | 吨 | 1.2775 | 长沙诚耀生物科技有限公司货款 |
| 15 | 牛得康 | 吨 | 36.5 | 江苏家惠生物科技有限公司 |
| 16 | 玉米秸秆 | 吨 | 6935 | 德人草业科技有限公司 |
| 17 | 消毒剂 | t/a | 2 | 湖南五指峰生化有限限公司 |
| 18 | 兽药、疫苗 | 万支 | 若干 | 从当地畜牧防疫部门（站）购进 |
| 19 | BM菌液 | t/a | 0.5 | 市场购进 |
| 20 | 生物除臭剂（大力可） | L/a | 1000 | 市场购进 |
| 21 | 脱硫剂（活性氧化铁） | t/a | 0.1 | 市场购进 |
| 22 | 电 | 万Kwh/a | 500 | / |

### 3.2.7 主要设备

扩建后主要生产设备见下表。

表3.2-3  扩建后工程主要设备一览表

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要的生产设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挤奶机 | 2*24=48位并列式 | 套 | 1 | 现有 |
| 2 | 手推式挤奶机 | / | 台 | 2 | 现有 |
| 3 | CIP清洗设备 | / | 套 | 1 | 现有 |
| 4 | 固定TMR搅拌机 | 18立方卧式 | 台 | 1 | 现有 |
| 5 | 投料车 | 8立方 | 台 | 1 | 现有 |
| 6 | 移动式TMR | 4立方投料一体 | 台 | 1 | 现有 |
| 7 | 铲车 | 930、928 | 台 | 2 | 现有 |
| 8 | 制冷罐 | 30立方 | 个 | 5 | 现有 |
| 粪污处理区设备设施 |  |  |  |  |  |
| 9 | 干湿分离机 | / | 台 | 2 | 新增1 |
| 10 | 沼气沼液设备 | / | 套 | 1 | 现有 |
| 11 | 干粪发酵间 | / | 间 | 2 | 新增1 |
| 12 | 奶厅回冲水系统 | / | 套 | 1 | 现有 |
| 13 | 牛舍粪污回冲系统 | / | 套 | 2 | 新增1 |
| 14 | 格栅机 | / | 台 | 1 | 现有 |
| 15 | 微滤机 | / | 台 | 1 | 现有 |
| 16 | 干粪发酵罐 | / | 台 | 1 | 现有 |

### 3.2.8 公用工程

（1）给水工程

扩建后项目新鲜水用量为67740m3/a，按日折算为185.6m3/d。主要用水工序为牛饮用水、消毒液及除臭剂配制用水、牛舍降温用水、车间地面冲洗，该部分为地下井水，用量为65915 m3/a，按日折算为180.6m3/d。人员生活用水量为1825m3/a，按日折算为5m3/d，水源来自自来水管网。

（2）排水工程

项目养殖区排水系统均实施雨污分流制，屋面雨水经雨水排沟收集后排入周边农渠。项目废水经厂区废水收集系统收集后均进入污水处理区的收集池，固液分离后，废液再进入沼气发酵池进行发酵处理，产生的沼液用于牧草种植基地浇灌，项目无废水外排水环境。

（3）通风

项目采用自然通风和辅助机械通风的方式。

（4）供电

本项目生产、生活用电均由乡镇电网供应，能满足项目生产、生活用电。

### 3.2.9 劳动定员与工作制度

扩建后项目管理及饲养人员定员50人，每天工作8小时。项目全年工作日为365天。

### 3.2.10 建设进度

预计2023年7月建设完成。

## 3.3 生产工艺流程及产污环节

### 3.3.1 施工期工艺流程及产污环节

项目主要建设内容为牛舍、饲料间、办公用房及附属配套设施。项目施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。施工期生产工艺流程及产污环节见图3.3-1。

图3.3-1 施工期工艺流程及产污节点图

### 3.3.2 营运期生产工艺流程及产污环节

涉密，不予公开。

## 3.4 物料平衡与水平衡分析

### 3.4.1物料平衡

本环评通过类比一牧场饲料消耗情况，主要饲料消耗参数见下表。

表3.4-1 奶牛养殖主要饲料消耗指标表

| 存栏数量（头） | 饲料定额（kg/头.d） | 饲料消耗总量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/d | t/a |
| 1500 | 24 | 36000 | 13140 |

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖业》（HJ1029-2019），奶牛的粪便产生量为25.71kg/d·头，则本项目鲜牛粪产生量共计约为38.565t/d，鲜牛粪中干物质含量约17.4%，含水率为82.6%，则本项目鲜牛粪中干物质产生量共计约为6.71t/d（2449.26t/a）。通过计算，项目牛粪产生情况一览表见下表。

表3.4-2 项目牛粪产生情况一览表

| 存栏数量（头） | 单头牛粪便产生量（kg/头.d） | 粪便产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/d | t/a |
| 1500 | 25.71 | 38.565 | 14076.225 |

项目牛粪产生量14076.225t/a，粪便经自动刮粪机收集后进行好氧发酵。

### 3.4.2水平衡

1、项目用、排水情况

（1）牛饮用水、尿液排水

根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），奶牛集中养殖用水定额取120L/d•头，结合类比一牧场奶牛用水实际情况，不同季节奶牛饮用水量约80~120L/d•头，夏季饮水量相对较高，本项目牛用水量取均值100L/d•头，奶牛饮水为地下井水，具体见下表。

表3.4-3 奶牛养殖用水量情况

| 存栏数量（头） | 用水量（L/头.d） | 用水量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a |
| 1500 | 100 | 150 | 54750 |

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中附录A 的规定，牛尿排放量为10kg/只·d，通过计算，项目牛尿产生情况一览表见下表。

表3.4-4 项目牛尿产生情况一览表

| 存栏数量（头） | 排尿量（L /头.d） | 排尿量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a |
| 1500 | 10 | 15 | 5475 |

牛尿经粪沟进入粪污收集处理系统。

（2）消毒液及除臭剂配制用水

消毒液及除臭剂配置比例约为1：100，本项目消毒剂及除臭剂使用量合计3t/a，消毒液配制用水以及除臭剂配制用水量为600t/a，配置用水为地下井水。除臭剂加水配比后使用喷雾装置进行喷洒，配制比例约为1:100，除臭剂年用量约1t/a，年用水量约200t，此部分用水全部损耗。场区、舍内消毒时消毒液和喷雾治疗所用药品均需用水配制后使用，配制比例约为1:200，消毒剂年用量约2t/a，年用水量约400t，产生废水量约200t。

（3）降温用水

日常牛舍里面的风机通过通风换气就可以满足降温要求。夏季温度较高，牛舍采用风机+喷淋降温，喷淋用水为地下井水，喷淋器安装在牛舍上方，需要降温的季节一般在夏季最热的三个月，为减少耗水量且保持降温效果，喷淋器采取间断而频繁的运行方式，结合类比一牧场降温用水情况，本项目降温喷淋时间按90天计，喷淋情况为：每次喷淋3~5min，每天约喷淋10 次，喷淋用水量约为16t/d，则降温喷淋用水量为1440m3/a。降温水40%蒸发耗散，剩余部分进入粪污收集系统，该部分废水量约为864m3/a。

（4）挤奶车间地面冲洗用、排水

挤奶车间地面冲洗用水为地下井水，结合类比一牧场挤奶厅冲洗用水情况，挤奶车间地面冲洗用水约为25m3/d（9125m3/a）。排放系数按0.8计，则挤奶车间地面冲洗废水排放量为20m3/d（7300m3/a）。

（5）牛舍粪沟冲洗用、排水

牛舍采用干清粪工艺，不需要冲洗。采用自动刮板机将粪污推至粪污出口处，牛舍粪沟（包括刮板）用干湿分离后的废水冲洗，结合类比一牧场牛舍粪沟冲洗用水情况，粪沟每天冲洗2次以减少牛舍内恶臭气味，粪沟冲洗用水量约为20m3/天，7300m3/a；粪沟冲洗废水排放系数为0.9，则粪沟冲洗废水排放量为18m3/次，6570m3/a。

（6）职工生活用、排水

职工生活用水为自来水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），农村居民生活用水定额为100L/d•人，本项目员工定员50人，则员工生活用水量为5m3/d（1825m3/a）。生活污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为4m3/d（1460m3/a）。

2、项目水平衡见下图

图3.4-1 项目水平衡图（m3/a）

## 3.5 项目污染源强分析

### 3.5.1施工期污染源分析

本项目施工期3个月，施工天数按90天计，施工人员约50人，不涉及混凝土现场搅拌。

（一）废水污染源

施工期污水主要来自两个方面，一是施工废水，二是施工人员的生活污水。

施工废水主要是在混凝土灌注、施工设备的维修、冲洗、工程养护中产生。施工废水含有石油类和大量悬浮物，SS浓度约1000~6000mg/L，石油类为15mg/L。施工场地修建废水沉淀池，施工废水经沉淀处理后用于场地的洒水抑尘和车辆冲洗，不外排。

生活废水主要是施工人员生活污水，主要污染物是CODCr、BOD5、氨氮和动植物油等。项目施工期共有施工人员约50人，每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为4m3/d，施工期约90天，生活废水产生量为360m3，修建临时化粪池处理后，用于周边林地施肥，不外排水环境。

（二）废气污染源

施工阶段的废气污染源主要来自施工场地的扬尘，包括土石方扬尘、运输建筑材料的扬尘，运输车辆的汽车尾气以及装修废气等。

（1）施工扬尘

在整个建设施工阶段，整地、打桩、建材的运输和装卸以及混凝土搅拌等施工作业过程都会产生扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①风力起尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：

Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%；

起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。根据项目所在区域的特征，起尘风速取3.3m/s，距地面50m处风速为6.6m/s，项目所在区域为轻黏土土壤，含水率取15%，经计算，起尘量为29.4kg/t·a，项目砂质建筑材料的堆存量按500t/a，则施工区域堆场起尘量为14.7t/a。经过采取洒水、覆盖等抑尘措施后，粉尘去除率为75%，则堆场扬尘排放量为3.675t/a，为无组织排放。

不同粒径的尘粒的沉降速度见表3.5-1。

表3.5-1  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（微米） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（微米） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（微米） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表3.3-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据气象资料，全年主导风向为NNE，因此施工扬尘主要影响西南偏西区域，项目拟建地周边为农田，施工扬尘对外环境影响较小。

②车辆行驶的动力起尘

据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

其中：

Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车车速，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.5-2中为一辆10t卡车，通过长度为1km的一段路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。

表3.5-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/km·辆

| P（kg/m2) 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10(km/h) | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15(km/h) | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20(km/h) | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

本项目车辆在施工场区内的行驶距离按600m计算，平均每天发空车、重载车次为20次，空车重约10t，重车重约40t，汽车车速取20km/h，道路表面的粉尘量取经验系数0.2kg/m2，则项目空车单车行驶产生的颗粒物量为0.339kg/km·辆，项目重车单车行驶产生的颗粒物量为1.109kg/km·辆，则项目汽车行驶颗粒物产生量为28.96kg/d，5.21t/a，项目在作业区采取洒水抑尘措施，对颗粒物的去除率按75%计，则颗粒物的排放量为1.3t/a。

（2）车辆运输尾气

施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物。这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3。

（3）装修废气

装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯、甲苯、氨气和甲醛等，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。本项目仅综合楼、专家楼等需进行简单装修，装修面积较小，因此，对周围环境的影响较小。本次评价只对该废气作一般性分析。

（三）噪声污染源

建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械、打桩机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

建设期主要施工机械设备的噪声源强见表3.5-3，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB，一般不会超过10dB。物料运输车辆类型及其声级值见表3.5-4。

表3.5-3  施工期噪声声源强度表

| 施工阶段 | 声 源 | 声源强度[dB] |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78~96 |
|  | 装卸机 | 75~90 |
|  | 挖掘机 | 75~85 |
|  | 压缩机 | 75~88 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90~100 |
|  | 振捣器 | 100~105 |
|  | 电焊机 | 90~95 |
|  | 空压机 | 75~85 |
| 装修、安装 阶段 | 电钻 | 100~105 |
|  | 无齿锯 | 105 |
|  | 混凝土搅拌机（沙浆混合用） | 100~110 |
|  | 角向磨光机 | 100~115 |

表3.5-4   交通运输车辆噪声

| 施 工 阶 段 | 运 输 内 容 | 车 辆 类 型 | 声源强度（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 弃土外运 | 大型载重车 | 84~89 |
| 底板及结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80~85 |
| 装修阶段 | 各种装修材料及必备设备 | 轻型载重卡车 | 75~80 |

（四）固体废物污染源

施工期的固废主要为施工场地土方开挖产生废弃土方、建筑物的修筑产生各种建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。

- 土石方量

本项目由于牛舍、办公楼等构筑物的修筑，产生一定量的挖方，项目产生的挖方量均用于场地平整，项目无弃方产生。

（2）建筑垃圾

本项目施工过程中建材损耗产生垃圾、装修产生建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据类比调查，每m2建筑面积产生建筑垃圾按0.02t，本项目工程建筑面积约为26391m2，则施工过程建筑垃圾的产生量约528t。由施工单位外运至市政建筑垃圾消纳场进行合理处置。

- 生活垃圾

生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，工程施工人数按均数50人计，施工期以90天计，则产生的生活垃圾约2.25t，交由环卫部门清运。

（五）生态影响源

施工期的生态影响表现为：占用土地，土地使用功能发生变化，土石方的开挖、弃土弃渣的堆放、建筑材料的堆放等可能破坏植被，引起水土流失，破坏和影响景观。项目拟建地位于农村地区，周围居民比较稀少。项目总占地面积为95.7亩，项目地块现状为荒地，植被类型较为简单。项目所在区域生态系统结构比较简单，不存在珍稀动植物及需要特别保护的生态区域，随着项目的进入，对区域土地使用性质改变、生物量以及动植物种类等将产生一定的扰动，但随着项目建成，对场区进行绿化，在一定程度上对原破坏的植被进行了生态补偿。项目占地面积不大，对区域的生态环境影响较小。

### 3.5.2营运期污染源分析

（一）废气污染源分析

本项目运营期废气主要为养殖场产生的恶臭，养殖场恶臭异味产生源主要为牛舍、粪污处理区等，这类恶臭气体主要污染因子为氨、硫化氢、臭气浓度等。本项目干饲料不进行加工，只有青饲料加工，由于青饲料含水量较高，加工过程不产生粉尘。

（1）牛舍恶臭气体

养殖场恶臭的主要来源是牲畜粪便排出体外之后的腐败分解以及堆粪场地，属于无组织排放。粪便会产生NH3、H2S、臭气浓度等恶臭有害气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，影响环境卫生。养殖场恶臭的成分十分复杂，牲畜种类不同、清粪、尿的方式、日粮组成、粪便等的不同，恶臭的构成和强度也会有差异，这类恶臭气体主要为H2S、NH3、臭气浓度等。本项目奶牛存栏量约为1500头。

参考《舍饲散养自然通风奶牛舍的空气环境分析》（农业工程学报，2004 年9 月）、《日粮不同种类的饲草料对荷斯坦青年母牛粪尿中总氮、氨态氮和粪中NH3、H2S 散发量的影响》（《中国畜牧杂志》，2010(46)20）、《半开放型暖棚牛舍冬春季节环境监测评价》（中国牧业通讯2008.8）、《中国猪和奶牛粪尿氨（NH3）挥发的评价研究》（河北农业大学2007）等文献，成年奶牛粪污中NH3和H2S产生系数分别为：6.55kg/头·年和0.80kg/头·年。本项目建成达产后奶牛存栏为1500 头。

表3.5-5    本项目NH3、H2S产生量一览表

| 项目 | 产污系数 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 6.55kg/头·年 | 9.825 |
| H2S | 0.80kg/头·年 | 1.2 |

项目牛舍粪沟内的粪便每天定时通过刮粪机清理，通过对牛舍进行合理的管理、在饲料中添加EM菌剂进合理的搭配，定期消毒、采用生物除臭剂喷洒牛舍等措施，利用自动刮板机定时清理粪污，可以使恶臭源强降低98%左右。

本项目营运后牛舍恶臭污染物产、排情况见下表。

表3.5-6  牛舍恶臭排放情况

| 项目 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 牛舍区 | NH3 | 1.12 | 9.825 | 在饲料中添加EM剂，定期消毒、采用生物除臭剂喷洒牛舍，刮粪机定时清理粪污，除臭效率为98% | 0.022 | 0.2 |
|  | H2S | 0.14 | 1.2 |  | 0.003 | 0.024 |

（2）粪污处理区臭气

根据《牛粪发酵过程中的碳、氮、磷转化研究》（单德鑫，东北农业大学博士论文，2006）资料，奶牛粪便中NH3的释放高峰期在1~14 天，在第二天出现最大值28.1mg/（kg·h），取粪便中NH3的释放28.1mg/（kg·h）进行估算，本项目有机肥车间内恶臭污染物释放强度为：NH3 0.05kg/h。牛粪污中NH3与H2S浓度比例变化幅度介于2倍~16 倍之间，本项目按10 倍计，估算H2S的排放源强为0.005kg/h。

本项目营运后粪污处理区恶臭污染物产、排情况见下表。

表3.5-7  粪污处理区恶臭排放情况

| 项目 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 粪污处理区 | NH3 | 0.05 | 0.44 | 在饲料中添加EM剂，定期消毒、采用生物除臭剂喷洒，除臭效率为90% | 0.005 | 0.044 |
|  | H2S | 0.005 | 0.044 |  | 0.0005 | 0.0044 |

（3）污水处理臭气

本项目污水处理区主要有污水接收池、沼气发酵罐、气浮池、沼液储存池、污泥浓缩池等，该区域会产生恶臭气体。参考《不同组合微生物对养猪场废水恶臭气体排放的影响》（安徽农业科学）文献，猪场废水未经处理时，1吨废水约可产生150gNH3、10gH2S，废水经厌氧发酵后，再通过喷洒除臭剂+加强污水站周边绿化，沼液贮存池为封闭，可衰减90%的恶臭产生。项目污水站恶臭气体的产生及排放源强详见下表。

表3.5-8  废水处理区恶臭排放情况

| 项目 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 粪污处理区 | NH3 | 0.25 | 2.19 | 在饲料中添加EM剂，定期消毒、采用生物除臭剂喷洒，除臭效率为90% | 0.025 | 0.219 |
|  | H2S | 0.02 | 0.15 |  | 0.002 | 0.015 |

项目恶臭气体无组织排放情况统计如下表所示：

表3.5-9 牛场恶臭气体产排情况统计表

| 项目 |  | 产生量（t/a） |  | 排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 面源 | 牛舍 | 9.825 | 1.2 | 0.2 | 0.024 |
|  | 粪污处理区 | 0.44 | 0.044 | 0.044 | 0.0044 |
|  | 废水处理区 | 2.19 | 0.15 | 0.219 | 0.015 |
|  | 小计 | 12.455 | 1.394 | 0.463 | 0.0434 |

（4）沼气

由于牛尿、车间地面冲洗废水中存在大量有机物，在污水处理过程中，厌氧消化会产生一定量的沼气经发酵罐的排口排出，由前可知，本项目总废水产生量为14569m3/a，通过计算，综合废水中COD的产生量为38.46t/a，均进入发酵罐内进行厌氧发酵产沼。根据《沼气池（厌氧消化器）采用技术分析和评价》一文分析认为，每消减1kg的COD可产生0.35的m3沼气。根据本项目废水处理效果分析，厌氧工序对COD的消减比例为80%，即COD消减了30.77t/a，则沼气的产生量10770m3/a，即29.5m3/d。项目运营后，本项目产生的沼气成分见表3.5-10。

表3.5-10 沼气成分一览表

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（体积分数） | 50%-80% | 20%-40% | 5% | 1% | 0.4% | 0.05%-0.1% |

干法脱硫的脱硫效率可达到99%以上，经脱硫处理的沼气的含硫量小于城市煤气质量规定的20mg/m3，属于清洁能源。本项目产生的沼气经脱硫、脱水、净化处理后，不能利用的全部通过火炬燃烧。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021.06.24）》中各种燃料燃烧时产生污染物系数，沼气燃烧SO2产生系数为8.36×10-5千克/立方米-原料，NOx产生系数为2.74×10-3千克/立方米-原料，烟尘产生系数为5.75×10-5千克/立方米-原料，废气产生量为107753万立方米/万立方米-产品。项目每年燃烧沼气10770m3，废气产生量1160499810m³，因此项目燃烧沼气NOx产生量为29.51kg/a（0.003kg/h），浓度0.025mg/m³；SO2产生量为0.9kg/a（1.027×10-4kg/h），浓度7.76×10-4mg/m³；颗粒物产生量为0.62kg/a（7.08×10-5kg/h），浓度5.34×10-4mg/m³。

（5）食堂油烟废气

根据建设方提供的资料，本项目为员工提供食宿，就餐人数为50人，厨房油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则食堂油烟产生量为0.045kg/d，即16.425kg/a。食堂油烟经油烟净化装置处理后引至楼顶排放，抽烟机风量以2000m3/h计，每天工作2h，年工作365天，则油烟的产生浓度为11mg/m3。

治理措施：安装油烟去除率不低于85%的油烟净化器，则项目油烟排放浓度为：1.65mg/m3，排放量为：0.002t/a。经净化后的食堂烟气从专用烟道排出。

（6）废气污染源汇总

表3.5-10  废气污染源汇总

| 污染源 | 污染物名称 | 产生量 t/a | 产生速率 kg/h | 产生浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放速率 kg/h | 排放浓度mg/m3 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | NH3 | 12.455 | 1.42 | / | 0.463 | 0.052 | / | 采取喷洒除臭剂、合理搭配使用饲料、定时清理牛粪、厂区绿化等综合抑臭措施后无组织排放 |
|  | H2S | 1.394 | 0.16 | / | 0.0434 | 0.005 | / |  |
| 食堂 | 油烟 | 0.0164 | 0.0225 | 11 | 0.002 | 0.0034 | 1.65 | 油烟净化器处理后经专用烟道排放 |

（二）废水污染源分析

本项目用水主要为牛饮用水、消毒液及除臭剂配制用水、降温用水、车间地面冲洗用水及职工生活用水。其中消毒液及除臭剂配制用水、降温用水不产生废水，全部蒸发损耗。本项目废水主要为牛尿液、车间地面冲洗废水及生活污水。由于各养殖场因生产方式和管理水平不同，用水量和废水排放量均存在较大差异。评价在走访踏勘、实地监测的基础上，查阅了大量文献资料来确定本项目的水污染源强。

（1）牛尿液排水

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中附录A 的规定，牛尿排放量为10kg/只•d，项目牛尿产生量为15m3/d（5475m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、粪大肠菌群。牛尿与牛粪一并进入粪污收集处理系统，经干湿分离后进入污水处理系统。

（2）消毒液及除臭剂配制用水

场区、舍内消毒时消毒液和喷雾治疗所用药品、除臭剂配制用水量为600，此部分废水200t/a。

（3）降温用水

日常牛舍里面的风机通过通风换气就可以满足降温要求。遇到温度较高的季节，牛舍采用风机+喷淋降温，喷雾形成径流，降温过程产生废水量约为864m3/a。

（4）挤奶车间地面冲洗用、排水

挤奶车间地面冲洗废水排放量为20m3/d（7300m3/a）。废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、粪大肠菌群。

（5）牛舍冲洗用、排水

牛舍采用干清粪工艺，不需要冲洗。采用自动刮板机将粪污推至粪污出口处，牛舍粪沟（包括刮板）用干湿分离后的废水冲洗。粪沟冲洗废水排放量为6570m3/a。废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、粪大肠菌群。

（6）职工生活用、排水

农村居民生活用水定额为100L/d•人，本项目员工定员50人，则员工生活用水量为5m3/d（1825m3/a）。生活污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为4m3/d（1460m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。

根据原环境保护总局文件《关于减免家禽业排污费等有关问题的通知》（环发[2004]43 号）中禽畜养殖排污系数表及《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HT-BAT-10）（环保部公告2013 年第44 号）表2 中畜禽养殖主要水污染物产生量及其性质，BOD5、COD、氨氮、SS、总磷浓度分别为1500mg/L、2640mg/L、260mg/L、2000mg/L、40mg/L。

本项目污水处理站采用“固液分离+沼气发酵+气浮”处理，类比同类型奶牛场，厌氧发酵去除效率：SS 在85%左右，COD 在80%左右，BOD5 在70%左右，氨氮20%左右，总氮20%左右，总磷20%左右。项目废水详见表3.5-11。

表3.5-11  项目养殖废水源强

| 污水种类 | 水量 (m3/a) | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS | TP | TN |
| 产生废水 | 14569 | 2640 | 1500 | 260 | 2000 | 40 | 370 |
| 治理措施 | “固液分离+沼气发酵+气浮” |  |  |  |  |  |  |
| 处理后废水 | 14569 | 528 | 450 | 208 | 300 | 32 | 296 |

产生的沼液外售给种植基地浇灌，项目无废水外排水环境。综上所述，废水产生总量总体满足《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范》（农牧办[2018]2号）规定，本项目废水经沼气发酵处理后符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T36195)和《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T25246)要求，沼液用于配套种植基地消纳，不外排。

（三）噪声污染源分析

本项目噪声主要来自饲料搅拌机、风机、泵及牛群活动叫声等。噪声声级在60～90dB（A）。为有效控制噪声污染，通过选择低噪声设备，对设备进行科学布置，将风机等设备安装于专用房间内，通过墙体隔声降噪，并对振动较大的设备安装减振垫圈等综合降噪措施，可有效降低机械噪声对项目区域及周围环境的影响。通过采取上述综合降噪措施，场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。主要噪声设备源强及治理效果见表3.5-12。

表3.5-12     主要噪声设备源强及治理效果一览表

| 噪声源 |  | 数量 | 排放特征 | 声压级 dB(A) | 治理措施 | 降噪后源强 （dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | 牛群叫声 | 2000头 | 间断 | 60-70 | 墙体隔声 | 60-70 |
|  | 风机 | 1台 | 间断 | 90 | 基础减振、墙体隔声等措施 | 70 |
|  | 泵 | 2台 | 间断 | 85 |  | 65 |
| 饲料加工车间 | 搅拌机 | 1个 | 间断 | 80 |  | 66 |

（四）固体废物污染源分析

本项目运营后，固体废物主要有牛粪、固液分离粪渣、污水处理污泥、病死牛尸体、废脱硫剂及员工生活垃圾。此外，牛检疫、生病等使用医疗设备会产生少量的医疗废物等。

（1）牛粪

根据物料平衡，项目牛粪牛粪产生量14076.225t/a，经刮粪机定时清理，进入粪污处理区堆肥。

（2）固液分离粪渣

项目粪沟冲洗废水进入粪污收集池，经固液分离系统进行固液分离，分离效率一般为80%，分离后粪渣的含水率一般为50-60%，粪渣的含水率取50%，则分离出粪渣量为6132t/a，送到固粪堆肥区进行堆肥发酵处理。

（3）污水处理污泥

一般厌氧发酵过程会消耗掉60%的干物质，剩余40%的干物质进入沼渣（即污泥）中，由上可知，进入反应器的粪便干物质量为766.5t/a，新鲜污泥的含水率一般为70%，则年产沼渣量为（766.5t/a×40%）÷（1-70%）=1022t/a。送到固粪堆肥区进行堆肥发酵处理。

（4）病死牛尸体

项目采用科学化管理与养殖模式，牛死亡率较低，这和养殖场本身的生产管理水平，疫情灾害发生情况以及防疫水平都有直接关联，根据同行业现已运行的牛养殖场病死尸产生情况估算病死尸体产生情况，死亡率一般在出栏量的0.2%，牛场病死牛数量为3头/年，平均体重为200kg，则病死牛产生量为0.6t/a。经查《国家危险废物名录》，以及根据《关于病害动物无害化处理有关意见的函》（环办函［2014］789号）文件“我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”，因此，病死牛不属于危险废物。病死牛尸体由西湖管理区农业农村局及时收集至西湖管理区无害化处理暂存点储存，然后交由常德市桃源源成环保科技有限公司集中进行无害化处理。

（5）医疗废物

本项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等，根据建设单位提供的资料及类比同类养殖场就诊规模，本项目建成后，年医疗废物产生量为0.1t。这部分医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施，废物类别为HW01，废物代码为900-001-01）所规定的危险废物。医疗废物集中收集后委托有医疗危废处理资质的单位集中处理。

（6）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报2010.07）可知：常温下，理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g硫化氢气体。本项目沼气产生量为10770m3/a，沼气中硫化氢含量为0.05%，沼气的密度一般为0.71kg/m3，则沼气中硫化氢产生量为3.82kg/a，99%被脱硫剂吸收，吸收量为3.79kg/a，则废脱硫剂产生量约为0.007t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂主要成分是失去活性的氧化铁，外售给相关的单位实现综合利用。

（7）生活垃圾

本项目劳动定员50人，人均生活垃圾产生量按照0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量为9.125t/a，设垃圾收集设施，及时清运至当地垃圾收集站统一处理。

项目固废产排情况见表3.5-13。

表3.5-13   项目固废产排情况汇总

| 序号 | 污染物 | 产生量t/a | 固废种类 | 拟采取的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛粪 | 14076.225 | 一般固废 | 固粪堆肥区进行堆肥发酵处理，发酵后外售。 |
| 2 | 固液分离粪渣 | 6132 | 一般固废 |  |
| 3 | 污泥 | 1022 | 一般固废 |  |
| 4 | 病死牛尸体 | 0.6 | 一般固废 | 交由常德市桃源源成环保科技有限公司集中进行无害化处理 |
| 5 | 医疗废物 | 0.1 | 危险固废 | 委托有资质单位处理 |
| 6 | 废脱硫剂 | 0.007 | 一般固废 | 厂家回收 |
| 7 | 生活垃圾 | 9.125 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |

## 3.6 污染物产排情况汇总

表3.6-1   项目污染物产排情况汇总

| 项目 | 污染源 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量） | 本项目建成后全厂排放量 （固体废物产生量） | 变化量 （固体废物产生量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 牛场面源 | NH3 | / | 0.463 | +0.463 |
|  |  | H2S | / | 0.0434 | +0.0434 |
|  | 食堂 | 油烟（mg/m3） | / | 0.002 | +0.002 |
| 固废（t/a） | 养殖场、生活区等 | 牛粪 | 5630 | 14076.225 | +8446.225 |
|  |  | 固液分离粪渣 | 2452 | 6132 | +3680 |
|  |  | 污泥 | 405 | 1022 | +617 |
|  |  | 病死牛尸体 | 0.2 | 0.6 | +0.4 |
|  |  | 医疗废物 | 0.05 | 0.1 | +0.05 |
|  |  | 废脱硫剂 | 0.007 | 0.007 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 4.6 | 9.125 | +4.525 |

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境调查与评价

### 4.1.1地理位置

常德市位于湖南省西北部，沅江下游和澧水中下游，介于东经 110°29′～ 112°18′，北纬 28°24′～30°07′，北与湖北省恩施、宜昌、荆州三地区接壤，西与张家界市相邻，南、东与益阳地区毗连，319、207 两条国道线横贯全市，长（沙）常（德 ）高速公路、常（德）- 张（家界）高速公路、常（德）-吉（首）和湘北公路干线穿过市区，澧水、沅江流域航道沟通常德与长江沿岸城市之间的联系，沅江航道现通行500吨级的船舶，为三级航道标准。境内有枝柳、石长两条铁路，其中石长铁路贯穿常德市七个区县，沟通京广、枝柳两大交通动脉。常德二级机场已开通常德至广州、深圳、北京、海口、上海、昆明、重庆等地航班。

西湖管理区位于湖南省北部，隶属于湖南省常德市，洞庭湖西部、汉寿县西湖大垸北隅，沅澧两水尾闾，位于东经112°02′～112°12′，北纬29°02′～29°08′之间，平均海拔高程约为31.0m。东隔澧水洪道与安乡、南县相望，西接汉寿县罐头嘴镇，南邻酉港河，北抵鼎城区黄珠洲乡。距常德市市区65km，距汉寿城关镇26km，至安乡城关镇35km。

本项目位于常德市西湖管理区西洲乡永安村，项目工程建设地中心地理坐标：东经112.037964，北纬29.056597，详见附图1。

### 4.1.2地形、地貌、地质

西湖管理区地形似葫芦，蒂生于东，腹落于西，东西全长15公里，南北最宽8 公里（南屏电排至月亮洲），最窄2.5公里（鼎港至六合洲），周围全长43.5公里。地势由西北向东南倾斜，腹有新港河横贯南北，将全区分为东、西两部分。

西部：北面月亮洲最高，海拔高程33.87米（黄海高程，下同），黄泥湖、黑鱼港一带，由32～28米向东南倾斜;西南柳浪、南屏一带，由30.2～27.2米向北倾斜；中心地带的西湖、十字闸、大西湖渔场一带最低27～30米。整个西部呈盆形地势。

东部：较西部地势平坦，但其中浪耙湖一线稍低，海拔高程为27.5～28.3米，浪耙湖以北一带为29.0～30.7米，以南一带为28.5～30.9米，整个东部呈狭长、河谷地势。

西湖管理区地势平坦，四周稍高，中部略低。西部黑鱼港海拔高程34.8 米，为全区最高点。大西湖北面靠春晓电排站处，海拔26.8米，为全区最低点，高低相差8米。全区海拔高程29.5米以下面积8378亩，占总面积7.8%，32.0米以上面积26175亩，占总面积24.3%，29.5～32.0米面积73273亩，占总面积67.9%。

西湖管理区之西所在地，曾是洞庭湖的一个组成部分，早在4000多年以前就有先民在此繁衍生息。境内地质皆属松散堆积层。0.00～17.15米（由地表往下计，下同），为褐色、褐红色粉质粘土。其中间部为灰绿色粘土，含有机质，质地细腻，具滑感，属全新统（Q4）湖积相。17.15～86.75米，顶部为沙质粘土，其下分别为砂砾卵石层、卵石层及含卵砾砂层，属上更新统（Q3）冲击层。86.75～144.40米，其上部为黑色粉细砂及灰绿色粉砂质粘土，下部为灰色砂砾石层，局部夹粉细砂及粘土层，属中更新统（Q2）冲击层。

### 4.1.3气候

西湖管理区域气候处于中纬度中亚和北亚季风区内，又值湖南凹形地势北端入口处，为北方冷空气南侵湖南之首冲。具有季风影响强烈、天气多变、热量丰富、雨水充沛、四季分明的特点。

四季按日平均温度划分，10～20℃为春季和秋季，超过22℃为夏季，低于10℃为冬季。冬夏时间长，春秋时间短。春季，3月25日～5月28日（65天）；夏季5月29日～9月15日（110天）；秋季9月16日～11月20日（64天）；冬季11月21日～3月24日（126天）。

春季，受北方冷空气团与太平洋暖气流交相影响，气温呈非周期性变化，暴冷暴热。寒潮来时，气温骤降，并伴有大风和连绵阴雨；寒潮过后，气温急升，风和日暖。

夏季，前段受太平洋暖气流影响，暴雨时至，旷日不歇。4～6月雨量约占全年雨量41%，是为汛期。后段受太平洋副热带高压控制，持续高温少雨，盛行西南风。

秋季，气温由高到低，降温快，少雨易旱。9 月北方冷高压南侵，出现规律性寒露风。

冬季，常受大陆冷高压控制和高纬度冷气团影响，北方寒流频频南侵，盛行偏北风，气温低，气候阴湿。

全年平均日照1702.4 小时，日照率38%，其中7、8 月最为充足，其日照率分别为58%和57%。7 月下旬每日日照达9.2 小时。年平均太阳辐射总量106.77 千卡/平方厘米，最多年为115.72 千卡/平方厘米，最少年为99.91 千卡/平方厘米。

### 4.1.4水文

西湖管理区境内湖泊有大西湖、浪耙湖、东湖、北洼湖、麦岭胡5 处。

大西湖位于西湖管理区偏南地带，四周分别与原新港、下窖、西洲3 个分场接壤，属大西湖渔场管理，大西湖为不规则长方形，面积5060 亩，湖底高程26.2～27.5 米，控制水位30 米，一般持水量844万立方米。调蓄水位30.3 米，调蓄量101 万立方米，总蓄水量945万立方米，为全区最大调蓄养殖场。

浪耙湖(浪耙河)西起黄泥湖，沿原裕民分场北堤折入东北部中心地带，出柳林嘴而入澧水。1954 年合修西湖大垸后，黄泥湖已垦为农田，浪耙河乃成浪耙湖。1977 年冬，西湖农场又将其东半部中间一段浅湖开垦成田。浪耙湖包括两处浅湖，其一为东半部新垦农田以东至柳林嘴大堤一段河道，长4000 米，宽200～300 米，面积1530亩，一般持水量71 万立方米，可调蓄水量40.8 万立方米，总蓄水量111.8 万立方米。其二为原裕民分场北面与黄珠洲交界处一段河道(习称新北湖)，长3550 米，宽200～300 米，面积1330 亩，常年持水量191 万立方米，最大持水量375 万立方米。此湖一部分为西湖管理区与黄珠洲乡共同养殖。

东湖围垦前，西湖管理区区域为一片浅湖，西半部称西湖，东半部称东湖。围垦后，东半部除个别零星残塘外，已全被开垦为农田，原称之东湖已不复存在。管理区东半部，自来水总站北侧，新北湖东侧，区委机关以南的两处水面，为今之东湖。原为浪耙湖河道一部分，几经修整改造而成，有南北主干公路贯通，将其一分为二(习称东侧湖面为东东湖，西侧湖面为东西湖)，总面积490 亩，一般持水量16.3万立方米，为养殖湖。

北洼湖系因取土筑堤所成。西起造纸厂，东至三角堤排污站，紧靠西湖管理区北面民主阳城垸大堤，长6650 米，宽50-200 米，面积1254 亩，一般持水量82 万立方米。1978 年以后，该湖陆续改造成农田和渔池，湖面已不过30 亩。

麦岭湖位于原鼎港分场白沙、新园生产队区域内，成南北向长方形，长1954 米，宽50～100 米，柳和公路将其截成南北两部分，有水面232 亩，一般持水量12 万立方米。

## 4.2 环境质量现状监测与评价

### 4.2.1环境空气质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。为了解项目所在地的环境空气质量状况，本次环评收集了《常德市生态环境局关于2021年12月及全年全市环境质量状况的通报》，评价结果见下表。

表4.2-1    区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 42 | 70 | 60 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 31 | 35 | 88.6 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 11.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 40 | 20 | 达标 |
| CO | 日平均第95百分位数 | 1.4mg/m3 | 4mg/m3 | 35 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 107 | 160 | 66.9 | 达标 |
| 注：HJ633规范试行期间，按照2013年以来全国环境质量报告书采用的达标评价方法，目前只考虑了SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均浓度和CO、O3百分位浓度的达标情况 |  |  |  |  |  |

根据上表数据显示，2021年西湖管理区PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本项目所在区域环境空气质量达标。

针对本项目区域的环境空气质量和特征因子，本项目进行了现场补充监测。

（1）监测点位及监测项目

为了了解项目特征污染物NH3、H2S的环境质量现状，本次评价在项目所在地设一个环境空气质量现状监测点位，具体监测因子及监测布点情况见下表：

表4.2-2   其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂界 方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 | E： 112.037964 N： 29.056597 | NH3 | 1h | 厂区内 | 0 |
|  |  | H2S | 1h |  |  |

（2）监测时间、频率和方法

监测时间为2021年8月23日至8月29日，连续监测7天。

监测因子的采样点、采样环境、采样高度及采样频率的要求，按《环境监测技术规范》(大气部分)执行，样品分析执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法。NH3、H2S监测小时浓度值。

（3）评价结果与分析

环境空气监测及评价结果见表4.2-3。

表4.2-3  环境空气质量现状监测和评价结果

| 采样点 | 监测点坐标 | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准（mg/m3） | 监测浓度范围（mg/m3） | 最大浓度 （mg/m3） | 最大浓度 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 | E： 112.037964 N： 29.056597 | NH3 | 1h | 0.2 | 0.05~0.06 | 0.06 | 30 | 达标 |
|  |  | H2S | 1h | 0.01 | 0.005~0.007 | 0.007 | 70 | 达标 |

由上表可知，项目所在地的特征污染物NH3、H2S可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考浓度限值，区域环境空气质量较好。

### 4.2.2地表水环境质量现状监测与评价

本项目无废水外排，场区内采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入附近的沟渠中。

（1）监测点位

本次地表水监测位点设置2处，本项目雨水排入西侧沟渠上游500m、下游500m。

表4.2-4   现状监测方案一览表

| 序号 | 测点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 雨水排口上游500m处 | pH、CODcr、氨氮、TP、BOD5、粪大肠菌群 |
| W2 | 雨水排口下游500m处 |  |

（2）监测时间与监测频次

监测时间为2021年8月23日，监测1天，每天采样1次。

（3）监测结果

监测结果详见表4.2-5。

表4.2-5    地表水现状监测统计结果     单位：mg/L

| 采样点 | 评价指标 | 监测因子及评价结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 （个/L） |
| W1 | 浓度值 | 7.12 | 12 | 2.6 | 0.367 | 0.156 | 2800 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
| W2 | 浓度值 | 7.04 | 14 | 2.9 | 0.366 | 0.147 | 4300 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
| （GB3838-2002）III类 |  | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤10000个/L |

据以上监测结果可知，监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的III类标准限值，总体认为，水质较好。

### 4.2.3声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

本次声环境现状共设置4处监测点，分别为项目地块养殖区四周厂界。

（2）监测时间、频率和方法

监测时间为2021年4月7日，依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），监测1天，每天进行昼间、夜间各测1次，每次连续监测20min。

（3）监测结果

养殖区四周厂界昼、夜间监测结果见表4.2-6。

表4.2-6  声环境质量现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 监测结果 监测地点及时间 | 昼间(LeqA) | 夜间(LeqA) | GB3095-2008中2类标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 53.3 | 44.4 | 60 | 50 |
| N2 | 52.7 | 46.4 |  |  |
| N3 | 53.6 | 45.3 |  |  |
| N4 | 52.5 | 44.0 |  |  |

从上表可知，项目拟建地周边环境噪声昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3095-2008）中2类标准要求。项目所在地声环境质量良好。

### 4.2.4地下水环境质量现状

（1）监测点位

本次在环评地下水监测位点设置3处监测点位分别位于北侧300m、西南侧500m、东南侧400m。监测单位为湖南国康检验检测技术有限公司。监测点位见下表。

表4.2-7  地下水环境质量监测点位一览表

| 监测点位 | 与本项目方位及距离 | 监测因子 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 北侧300m | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、氟化物、铅、铁、锰、砷、六价铬、镉、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氰化物、汞、挥发性酚类 | GB/T14848-2017 D2 中III类 |
| D2 | 西南侧500m |  |  |
| D3 | 东南侧400m |  |  |

（2）监测时间、频率和方法

监测时间为2021年8月23日，监测一天，采样一次。监测方法依据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）的规定执行。

（3）监测结果

监测结果详见表4.2-8。

表4.2-8  地下水水质现状监测统计结果   单位(mg/L)

| 采样点 评价指标 | 监测因子及评价结果 |  |  | GB/T14848-2017中III类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 |  |
| pH（无量纲） | 3.98 | 7.00 | 7.09 | 6.5~8.5 |
| 总硬度 | 100 | 85.1 | 75.2 | 450 |
| 耗氧量（Mn） | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 3.0 |
| 氨氮 | 0.404 | 0.442 | 0.415 | 0.5 |
| 硝酸盐 | 0.284 | 0.283 | 0.266 | 20 |
| 亚硝酸盐 | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 1.0 |
| 总大肠菌群（个/L） | 2 | ＜2 | ＜2 | 3 |
| 氟化物 | 0.62 | 0.31 | 0.07 | 1.0 |
| 铅 | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.01 |
| 铁 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.3 |
| 锰 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 |
| 砷 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.01 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.05 |
| 镉 | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.005 |
| 硫酸盐 | 54.5 | 54.6 | 54.6 | 250 |
| 氯化物 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 250 |
| 溶解性总固体 | 125 | 113 | 120 | 1000 |
| 氰化物 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.05 |
| 汞 | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.001 |
| 挥发酚 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003ND | 0.002 |

由上表监测结果可知，所在区域地下水中各监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III 类水质要求。

### 4.2.5土壤环境质量现状

项目周边均为农用地，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目土壤环境评价工作等级为三级，在项目占地范围内，应至少设3个监测点。本次环评在项目占地范围内共设3个土壤环境质量监测点位，采集表层样品。

（1）监测点位、监测因子

监测因子为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），监测点位及监测因子如下表所示：

表4.2-9  土壤环境现状监测布点表

| 序号 | 测点名称 | 监测项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 项目占地范围内北侧 | PH、Pb、Cd、As、Hg、Cr、Cu、Zn、Ni | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/T15618--2018）中表1标准限值 |
| T2 | 项目占地范围内东南侧 |  |  |
| T3 | 项目占地范围内西南侧 |  |  |
| 备注：表层样应在 0~0.2 m 取样。 |  |  |  |

（2）监测时间、频率和方法

采样时间为2021年8月23日，采样频次为一天一次。

（3）采样及分析方法：表层样监测点的土壤监测取样方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）执行。土壤污染物分析方法执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表4土壤污染物分析方法。

（4）监测结果

表4.2-10  土壤环境现状监测结果表     单位：mg/kg

| 采样点 | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH（无量纲） | Pb | Cd | As | Hg | Cr | Cu | Zn | Ni |
| T1 | 7.17 | 14.6 | 0.01ND | 11.9 | 0.154 | 4ND | 19 | 15 | 14 |
| T2 | 7.09 | 58.8 | 0.10 | 12.1 | 0.246 | 2 | 4 | 222 | 40 |
| T3 | 7.14 | 29.2 | 0.03 | 11.2 | 0.126 | 71 | 4 | 187 | 41 |
| 评价标准 | - | 120 | 0.3 | 30 | 2.4 | 200 | 100 | 250 | 100 |
| 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

以上监测结果表明：符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）要求。区域土壤污染风险低，土壤环境质量良好。

### 4.2.6生态环境质量现状

（1）土地利用现状

本项目位于常德市西湖管理区西洲乡永安村，项目周边主要为农田，其次为荒地或未利用地。

（2）植物资源现状：

项目所在地周边均为平原，评价区植被主要为杂草和低矮灌木，有少量乔木，周边村镇以农业生态为主，都为较常见植物，包括农作物和残次林，农作物植被分布广泛，主要的农作物品种以水稻、玉米、莲藕、花生、红薯、蔬菜、柑橘等油粮作物为主。

（3）动物资源现状：

评价区域多为适应耕地和居民点的本地动物，野生动物以小型农田动物及两栖类动物为主，常见动物有田鼠、黄鼠狼、蛇、青蛙、麻雀、喜鹊等，建设区未发现国家保护野生动物。

项目所在区域主要鱼类以经济鱼类为主，鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼等，未发现国家级保护鱼类，本项目评价区域无鱼类三场。项目区域内未发现国家和省级重点保护野生动物，也未发现其栖息地和迁徙通道。

根据现场调查，评价区范围内无珍稀植被、无古树名木。区域不存在水土流失，自然灾害，生物入侵等生态问题，整体生态环境良好。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 施工期大气污染影响分析

本项目建设施工过程中的大气污染行主要来自于施工场地的扬尘，还有少量的运输车辆及施工机械产生的尾气及装修废气。

- 施工扬尘

在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重，不同施工阶段主要污染源和排放的污染物见表5.1-1。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

表5.1-1   不同施工阶段主要污染源

| 施工阶段 | 主要污染源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 场地清表 | 1、铲车、运输卡车 | 扬尘、NOx、CO、HC |
| 基础工程 | 1、裸露地面、土方挖掘、土方堆场、土方装御、道路扬尘、建材堆场等。 2、挖土机、铲车、运输卡车等。 | 扬尘、NOx、CO、HC |
| 结构施工 | 1、建材堆场、建材装卸、施工垃圾的清理及堆放、地面道路场尘等。 2、运输卡车 | 扬尘、NOx、CO、HC |

在静风状态下，扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。因此，施工期产生的粉尘及车辆运输产生的扬尘主要对施工区域及运输道路附近的空气质量将产生一定的不利影响，主要影响范围为施工运输道路附近。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的运输、装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q──汽车行驶的扬尘，kg/车·km；

V──汽车速度，km/h；

W──汽车载重量，t；

P──道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1 km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量监测值。

表5.1-2  不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘监测值  单位：kg/（车·km）

| P 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/h) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/h) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/h) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q──起尘量，kg/t·a；

V50──距地面50 m处风速，m/s；

V0──起尘风速，m/s；

W──尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-3。

表5.1-3  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

按照要求，建设工程工地应在项目四周周边设置不低于2.1米的遮挡围护设施。施工道路必须硬化，工地出入口5米内应用砼硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度，出入口内侧必须安装专用运输车辆轮胎清洗设备及相应的排水和泥浆沉淀设施，将车辆槽帮和车轮冲洗干净，并保持出入口通道以及出入口通道两侧50米道路的整洁。

建筑工地施工过程必须设置密目网，防止和减少建筑施工过程中物料、渣土外逸，粉尘飞扬及废弃物、杂物飘散。土堆、料堆要有遮盖或喷洒覆盖剂；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面；高处工程垃圾必须用容器垂直清运，严禁凌空抛撒及乱倒乱卸；禁止现场进行消化石灰、拌石灰土或其他有严重粉尘污染的作业。

建筑工地扫尾阶段，房内清扫出的垃圾必须装袋清运；外架拆除必须先用水喷洒后拆除，避免粉尘飞扬。

要尽可能减少运输车辆进出的出入口数量，及时清运施工弃土，不能及时清运的，必须采取覆盖措施，严禁在人行道、车行道和施工范围外堆放施工弃土。对道路施工同步通行机动车辆的临时道路必须进行硬化处理，并制定洒水清扫制度，配备洒水设备及指定专人负责洒水和清扫，每天清扫洒水频次不少于4次。

严禁运输车辆在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。运输建筑散体物料、垃圾和工程渣土的施工运输车辆驶出施工现场时，装载的垃圾渣土高度不得超过车辆槽帮上沿。零星建筑废土逐步推行袋装转运。

建设工程施工料具应当按照建设工程施工现场平面布置图确定的位置放置，水泥等易产生扬尘污染的建筑材料应当在库房内存放或严密遮盖。建设工地施工现场应当设置密闭式垃圾站用于存放施工垃圾。

在风速四级以上或连续晴天10天以上等易产生扬尘的条件下，建设工程施工应尽量避免土方开挖等作业，并对施工工地采取增加洒水频次等地面保湿措施，防止扬尘飞散。

（2）运输车辆及燃油机械设备尾气

项目建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆产生一定量排放的废气和尾气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，基本可不考虑其影响。

（3）装修废气

装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯、甲苯、氨气和甲醛等，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。本项目办公综合楼需进行简单装修，装修面积较小，因此，对周围环境的影响较小。

综上所述，只要施工队伍严格按照上述所提措施施工，对项目周围环境影响不大。

### 5.1.2 施工期水污染影响分析

施工期废水主要为建设施工废水和施工人员生活污水。建筑施工废水包括施工机械洗涤、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等废水，这部分污水主要污染物为SS和石油类，施工中应严格按照水土保持要求，该部分废水经隔油、沉淀池处理后，全部回用于施工场地及道路洒水抑尘。此外，施工机械严格检查，防止油料汇漏进入周边环境。

项目施工人员均为项目周边居民，施工人员均不在场地内食宿。生活污水主要为施工人员如厕废水。建议建设单位应建设临时厕所、化粪池等临时生活设施，生活污水经处理后用于附近种植地施肥灌溉，不外排。

因此，在落实环评提出措施的前提下，项目施工期产生的废水对地表水环境影响较小。

### 5.1.3 施工期噪声影响分析

施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声、施工车辆噪声。机械噪声主要有施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点源；施工作业噪声主要施工建设过程中的一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。上述施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。

表5.1-4为根据资料所得的不同施工机械的噪声源强。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB。在这类施工机械中，静压式打桩机和钻孔式灌注机较高，在80dB以上，且属于节奏的起伏声，很令人厌恶。

表5.1-4  主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级，dB（A） | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 79 | 15 |
| 2 | 压路机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲土机 | 75 | 15 |
| 4 | 卡车 | 70 | 15 |
| 5 | 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |
| 6 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
| 7 | 升降机 | 72 | 15 |

这些设备经基础减震处理后正常运行情况下的声级值在65~85dB(A)之间。根据上式，评价以施工最大噪声值85dB(A)计算施工噪声影响范围，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果如下：

表5.1-5   施工机械在不同距离处的噪声预测值   单位：dB(A)

| 预测点 | 5m | 10m | 20m | 30m | 50 m | 80 m | 100 m | 120 m | 150 m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测值 | 71.0 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 51.0 | 46.9 | 45 | 43.4 | 41.5 | 39.0 |

由上表可知，施工期噪声昼间在10m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间标准限值要求，夜间在50m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的夜间标准限值要求。

为了确保项目施工作业噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值，本次环评提出项目施工时应采取如下措施：

①施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源。

②在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，从源头控制噪声源强；

③施工设备需严格做好隔声、减振、消声等措施，控制设备噪声；

④施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大；

在严格落实以上措施，确保场界噪声排放《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求。因此，项目施工期噪声对外环境影响不大。

### 5.1.4 施工期固体废弃物影响分析

本项目施工期的固体废物主要包括工程弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）工程弃土：由于项目建设场地西侧地势较低，土方可用于场地平整。本项目不存在土石方转运，不存在弃方。因此，工程弃土对项目周边环境不会造成明显影响。

（2）建筑垃圾：本项目建筑垃圾主要有废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属等。建筑垃圾在施工工地内堆放会对自然景观产生影响，占用土地。施工期建筑垃圾应尽量回用，减少垃圾产生量；建筑垃圾要集中暂存在固定地点，不应乱堆放；争取建筑垃圾日产日清，建筑垃圾尽量回收利用，剩余的施工垃圾交由环卫部门处理。

（3）施工人员生活垃圾：施工人员生活垃圾应应集中收集，暂存在垃圾桶中，不允许随处乱丢，垃圾桶应加盖，防止滋生苍蝇、蚊虫等，防止散发臭味，生活垃圾定期交环卫部门进行清运处理。

因此，从环境保护的角度看，对建设期产生的固体废弃物进行妥善处置十分重要。只要施工队伍严格按照以上措施施工，则施工过程产生的固废对周围环境影响不大。

### 5.1.5 施工期生态环境影响分析

（一）水土流失

场区、厂房、道路的土建施工是引起水土流失的主要工程因素。施工期土壤暴露在雨、风以及其他干扰之中。另外，大量的土方挖填、陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程与堆放，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中的土壤由于被挖出，其结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力因此被减弱，在暴雨中降雨所产尘的土壤侵蚀，也将会导致项目施工建设期的水土流失。水土流失的危害性主要表现在：

（1）降低土壤肥力，水土流失一般冲走富含有机质的表层细土粒；

（2）水土流失造成下游水体水质混浊，影响了水体的使用功能；造成泥沙淤积，抬高河床，降低河道的泄洪能力；

（3）项目所在丘陵地区，水土流失可能导致滑坡等地质灾害。

为将本项目的水土流失、生态破坏减少到最低程度，建议采取如下措施：

（1）施工时对树木的砍伐与土地平整要依工程进度循序渐进的进行。

（2）削坡到位时即行植草、铺护坡，严禁开挖坡度较大的区域。

（3）取土场地、开挖面等裸露地应尽快恢复土层和植被。

（4）雨季施工期易造成水土流失，要注意施工场地建筑材料堆放及施工过程弃土的雨水冲刷问题，设置栏挡与覆盖。

（5）尽量避开暴雨期施工。

（6）防止塌方与水土流失，在土方工程完成后，应加强绿化工作，尽快规划绿地和各种裸露地面的绿化恢复工作，使生态经管得到好转。

（7）施工期做好排水工程，项目四周修建导流沟，对边坡进行硬化，防止雨水冲刷导致的水土流失。以挖代填，平整场地，削坡定级，对养殖区的裸露地面进行覆盖，尽快进行硬化或绿化等。

（8）建设单位应对施工期及施工完毕影响区域的水土保持有足够的重视，落实建设资金，做到按计划有步骤地进行水土流失的防治，确保自然生态环境不受水土流失的严重影响。

（二）生态环境

本项目用地类型主要为农田、杂木灌丛、荒地等，项目养殖区域建设施工过程会对其现有的陆生生态系统造成破坏，改变土地的使用类型，将其转变成建设用地，但在建设后期通过绿化等措施可缓和对生态系统的不利影响。

因此，本项目施工期采取以上措施后，对周边生态环境带来不利影响较小。

## 5.2 营运期环境影响预测与分析

### 5.2.1 环境空气影响分析

本项目运营后，废气排放源主要有牛舍、粪污处理区、废水处理区等产生的恶臭气体，以及食堂产生的油烟等废气。

1、恶臭特点分析

恶臭是养殖场的主要大气污染物，主要来自牛粪尿、饲料等腐败分解。牛的新鲜粪便、尿液、消化道排出气体、皮脂腺和汗腺的分泌物、粘附在体表的污物、畜体外激素等发出的难闻气味。但养牛场恶臭主要来源是牛粪便排出体外之后的腐败分解。影响牛场恶臭产生的主要因素是清粪方式、管理水平、粪便和污水的无害化处理程度。同时，也与场址规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

根据有关文献，引起养殖场恶臭的物质经鉴定有160种以上化合物。包括多种挥发性有机酸类（Acid）、醇类（Alcohls）、酚类（Phenols）、酮类（Kelones）、酯类（Esters）、胺类（Amines）、硫醇类（Mercaptans）以及含氮杂环类物质。其中主要有三大类化合物：挥发性脂肪酸、酚类化合物，吲哚。养殖场中的恶臭是由许多单一的臭气物质复合作用生成的。其中对环境危害最大的恶臭物质是NH3和H2S。

NH3为无色气体，具有刺激性臭气，比空气轻，易溶于水。NH3能刺激黏膜，引起黏膜充血，喉头水肿，NH3吸入呼吸系统后，可引起上部呼吸道黏膜充血、支气管炎，严重者可引起肺水肿、肺出血等。低浓度的NH3可刺激三叉神经末稍，引起呼吸中枢的反射性兴奋。吸入肺部的NH3，可通过肺泡上皮组织进入血液，引起血管中枢神经的反应，并与血红蛋白结合，置换氧基，破坏血液的运氧功能。如果短期吸入少量的NH3，可被体液吸收，变成尿素排出体外。而高浓度的NH3，可直接刺激肌体组织，引起中枢神经系统麻痹、中毒性肝病、心肌损伤等症。

H2S是一种无色、易挥发的恶臭气体，比空气重，易溶于水。H2S氢的危害主要是刺激人的黏膜，当H2S接触到动物黏膜上的水分时，很快溶解并与黏液中的钠离子结合生成Na2S，对黏膜产生刺激作用，引起结膜炎，表现流泪、角膜混浊、畏光等症状，同时引起鼻炎、气管炎、咽喉灼伤，以至肺水肿。人若经常吸入低浓度的H2S，可出现植物性神经紊乱，偶然发生多发性神经炎。H2S在肺泡内很快被吸收进入血液内，氧化成硫酸盐或硫代硫酸盐等；游离在血液中的H2S，能和氧化型细胞色素氧化酶中的三价铁结合，使酶失去活性，以致影响细胞的氧化过程，造成组织缺氧。长期处于低浓度的H2S的环境中，牲畜体质变弱，抗病能力下降，易发生肠胃病、心脏衰弱等；高浓度的H2S可直接抵制呼吸中枢，引起窒息或死亡。H2S对人类的危害也相当大，低浓度时即可引起慢性中毒，高浓度（大于900mg/m3）时，可直接抵制呼吸中枢，引起窒息死亡。

2、环境影响预测

依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，来确定评价等级。其中Pi的计算公式为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，100%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3（一般选用GB3095-2012中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值）。

评价工作等级按表5.2-1的分级判断进行划分。最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算，如有多种污染物，取P值中最大者Pmax。

表5.2-1  大气环境评价工作等级判定一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价工作选择推荐模式中的AERSCREEN估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。估算模式参数选取详见下表。

表5.2-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -10 |
| 土地类型 |  | 农用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

评价标准和来源见下表。

表5.2-3   污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 二类区 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ 2.2-2018 附录D |
| H2S | 二类区 | 1h平均 | 10 |  |

采用估算模式对项目废气进行预测，相关污染源及预测参数见表5.2-4。

表5.2-4  恶臭气体无组织排放源强及相关预测参数表

| 污染源 | 污染物 | 面源高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度 （m） | 与正北向夹角/° | 年排放小时数 | 排放强度 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | NH3 | 7 | 220 | 190 | -10 | 8760 | 0.052 |
|  | H2S |  |  |  |  |  | 0.005 |

表5.2-5  牛场面源估算模式计算结果一览表

| 距离中心下风向 距离D（m） | 氨 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率/% | 预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率/% |
| 50 | 7.12E-03 | 3.56 | 4.93E-04 | 4.93 |
| 100 | 9.02E-03 | 4.51 | 6.24E-04 | 6.24 |
| 200 | 1.22E-02 | 6.10 | 8.44E-04 | 8.44 |
| 300 | 1.15E-02 | 5.77 | 7.99E-04 | 7.99 |
| 400 | 1.07E-02 | 5.37 | 7.44E-04 | 7.44 |
| 500 | 1.01E-02 | 5.06 | 7.00E-04 | 7.00 |
| 600 | 9.56E-03 | 4.78 | 6.62E-04 | 6.62 |
| 700 | 9.08E-03 | 4.54 | 6.28E-04 | 6.28 |
| 800 | 8.64E-03 | 4.32 | 5.98E-04 | 5.98 |
| 900 | 8.25E-03 | 4.12 | 5.71E-04 | 5.71 |
| 1000 | 7.88E-03 | 3.94 | 5.46E-04 | 5.46 |
| 1500 | 7.22E-03 | 3.61 | 5.00E-04 | 5.00 |
| 2000 | 5.90E-03 | 2.95 | 4.09E-04 | 4.09 |
| 2500 | 5.05E-03 | 2.52 | 3.49E-04 | 3.49 |
| 最大落地浓度及占标率 | 1.22E-02 | 6.11 | 8.44E-04 | 8.46 |
| 最大落地浓度出现距离m | 210 |  | 210 |  |

根据估算结果可知，项目面源排放的H2S占标率最大，为8.46%，最大落地浓度为0.000844mg/m3，评价等级为二级。叠加环境质量现状背景值后，均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D参考限值。

表5.2-6   项目场界预测结果表（NH3）

| 序号 | 场界位置 | 距离（m） | 背景值（mg/m3） | 预测值（mg/m3） | 叠加值（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场界东 | 30 | 0.06 | 0.00618 | 0.06910 | 0.2 | 是 |
| 2 | 场界南 | 50 | 0.06 | 0.00712 | 0.06956 | 0.2 | 是 |
| 3 | 场界西 | 80 | 0.06 | 0.00807 | 0.01771 | 0.2 | 是 |
| 4 | 场界北 | 20 | 0.06 | 0.00613 | 0.01465 | 0.2 | 是 |

表5.2-7   项目场界预测结果表（H2S）

| 序号 | 场界位置 | 距离（m） | 背景值（mg/m3） | 预测值（mg/m3） | 叠加值（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场界东 | 30 | 0.007 | 0.000428 | 0.007285 | 0.01 | 是 |
| 2 | 场界南 | 50 | 0.007 | 0.000493 | 0.007204 | 0.01 | 是 |
| 3 | 场界西 | 80 | 0.007 | 0.000559 | 0.007367 | 0.01 | 是 |
| 4 | 场界北 | 20 | 0.007 | 0.000421 | 0.007278 | 0.01 | 是 |

根据以上预测结果可知，本项目排放的NH3和H2S在各场界处的预测浓度值，叠加环境质量现状监测值后，均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D参考限值。

3、防护距离

（1）大气环境防护距离

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

本项目NH3、H2S 及颗粒物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度没有超过环境质量浓度限值，因此，不需要设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义：卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离。进一步解释为：在正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自生产单元（生产区，车间或工段）边界到居住区满足GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离。

无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

式中：

—污染物的无组织排放源强，kg/h；

—污染物的标准浓度限值，mg/m3；

—卫生防护距离，m；

—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D—计算参数，从GB/T13201-91中查取。

A＝470、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84

本项目参数选取：A：470，B：0.021，C：1.85，D：0.84

按以上公式计算的无组织排放源卫生防护距离，如下表所示：

表5.2-8    卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 无组织排放源强 （t/a） | 面源高度 | 面源宽 | 面源长 | 计算值 | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区、堆肥区、粪污处理池、病死猪暂存设施 | NH3 | 0.224 | 7m | 190m | 220m | 1.721m | 50m |
|  | H2S | 0.032 |  |  |  | 3.748m | 50m |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中规定，“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，卫生防护距离大于100m时，级差为100m；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”确定本项目卫生防护距离为100m。即以恶臭源养殖区、堆肥区、粪污处理池边界起100m包络线的区域为卫生防护区域。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）的要求，综合本项目养殖规模、本项目大气环境防护距离与卫生防护距离计算结果、厂址周边环境敏感点的分布情况、同类工程实际情况校核环境防护距离，确定本项目设置100m的防护距离。本项目污染源（养殖区、粪污处理区）与周边农村住宅区之间的卫生防护距离应控制不小于100m（卫生防护距离系指产生有害因素的企业、场所的主要污染源的边缘至住宅建筑用地边界的最小距离）。

据调查，距养殖区边界100m范围内无敏感点，不存在环保搬迁。同时要求卫生防护区域内不得新建学校、医院、机关、科研机构和集中居住区等敏感建筑物。

4、油烟废气

项目养殖基地设置职工厨房，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，产生油烟废气。本项目厨房烹饪产生的油烟拟采取油烟净化器处理后排放，油烟净化器的净化效率不低于85%，由前述工程分析可知，食堂油烟经处理后，油烟的排放浓度为1.65mg/m3，满足相关的排放标准。由于本项目油烟产生量较小，且为不连续排放，经油烟净化器处理后对周围环境不会产生明显影响。

5、排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)8.1.2节中规定，二级评价只对污染源排放量进行核算。

表5.2-9  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001（沼气燃烧） | SO2 | 0.000776 | 0.0001027 | 0.0009 |
| 2 |  | NOx | 0.025 | 0.003 | 0.02951 |
| 3 |  | 颗粒物 | 0.000534 | 0.0000708 | 0.00062 |
| 4 | 食堂烟囱 | 油烟 | 1.65 | / | 0.002 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放 |  |  | SO2 |  | 0.0009 |
|  |  |  | NOx |  | 0.02951 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.00062 |
|  |  |  | 油烟 |  | 0.002 |

表5.2-10  大气污染物无组织年排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染物控制措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 排放限值（mg/m3） |  |
| 1 | 面源 | 奶牛养殖、粪污处理 | NH3 | 合理搭配饲料、喷洒除臭剂等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.463 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0434 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  | 0.463 |  |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.0434 |  |

表5.2-11  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.0009 |
| 2 | NOx | 0.02951 |
| 3 | 颗粒物 | 0.00062 |
| 4 | 油烟 | 0.002 |
| 5 | NH3 | 0.463 |
| 6 | H2S | 0.0434 |

7、大气环境影响评价自查表

表5.2-12  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、CO、O3、SO2、NO2） 其他污染物（ ） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源  本项目非正常排放源□ 现有污染源 □ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  | 边长5~50km □ |  |  |  |  |  |  |  | 边长 =5km □ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  | C非正常最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 □ |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% □ |  |  |  |  | k＞20% □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（硫化氢、氨） |  |  | 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受  不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护 距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.0009）t/a |  | NOX：（0.02951）t/a |  |  | 颗粒物：（0.00062）t/a |  |  |  |  | VOC：（）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.2 地表水环境影响分析

（一）水环境影响分析

本项目实施“雨污分流”的排水体制。项目废水主要为养殖废水、生活污水，经污水管网收集后均进入项目污水处理区的粪污收集池，经固液分离后进入污水处理系统进行厌氧发酵处理，经厌氧发酵后转化为沼液、污泥、沼气。沼液收集后优先售给湖南德人草业科技发展有限公司的牧草基地消纳（3500亩），牧草休眠期（2个月）的粪污售给湖南正航农业科技发展有限责任公司（500亩）。本项目不设废水排放口，废水不外排。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）对水环境影响评价等级划分的原则，确定拟建工程地表水环境影响评价等级为三级B。三级B地表水环境影响评价只进行依托污水处理设施环境可行性分析。本项目无废水外排周边地表水体，故本次评价仅对沼液消纳的环境可行性进行分析，包括种养平衡分析、沼液的浇灌方案及其对施肥区的环境影响分析等。

（二）种养平衡分析

（1）种养平衡分析

根据农业部办公厅于2018年1月1日发布实施的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》(农办牧[2018]1号)中的相关规定，计算本项目配套的种植区域畜禽粪污土地承载力。畜禽粪污土地承载力是指在土地生态系统可持续运行的条件下，一定区域内耕地、林地和草地等所能承载的最大畜禽存栏量。

①测算原则

畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算，对于设施蔬菜等作物为主或土壤本底值磷含量较高的特殊区域或农用地，可选择以磷为基础进行测算。畜禽粪肥养分需求量根据土壤肥力、作物类型和产量、粪肥施用比例等确定。畜禽粪肥养分供给量根据畜禽养殖量、粪污养分产生量、粪污收集处理方式等确定。

②测算方法

采用规模养殖场配套土地面积测算方法：规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。

a规模养殖场粪肥养分供给量

由前述工程分析可知，废水中总氮的产生量为5.39t/a。本项目废水处理工艺对氮的去除率按20%计，经处理后的沼液作为液体有机肥料施用于牧草公司的牧草种植基地，则用于土地施肥的沼液中氮的含量为4.31t/a。总磷的产生量为0.58t/a，去除率按20%计，经处理后的沼液作为液体有机肥料施用于牧草公司的牧草种植基地，则用于土地施肥的沼液中磷的含量为0.46t/a。。

b单位土地粪肥养分需求量

单位土地养分需求量为规模化养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和。牧草公司和正航合作社的种植基地的种植品种选择当地常见的代表性农作物品种，种植方案设计为苜蓿草和青贮玉米，苜蓿草年收割8次（3500亩），玉米收割2次（500亩）。根据本《指南》附表3，苜蓿草的目标产量系数20t/hm2，玉米作物的目标产量系数6t/hm2，根据该《指南》附表1，苜蓿生长所需吸收N元素系数为0.2kg/100 kg，P元素系数为0.2kg/100 kg；玉米生长所需吸收N元素系数为2.3kg/100 kg，P元素系数为0.3kg/100 kg。经计算，苜蓿达到目标产量所需N素为：36kg/hm2，即2.4kg/亩；P素为：36kg/hm2，即2.4kg/亩。玉米作物达到目标产量所需N素为：124kg/hm2，即8.3kg/亩；P素为：16.2kg/hm2，即1.08kg/亩。

区域土壤氮磷养分分级为Ⅱ级，则施肥供给养分占比取值为45%；粪肥占施肥比例为50%；氮素当季利用率的推荐值为25%—30%，取25%。则根据上述计算公式：

③测算结果

消纳土地面积（苜蓿）=粪肥养分供给量（N）÷单位土地粪肥养分需求量=4310kg÷2.4kg/亩=1796亩。

消纳土地面积（苜蓿）=粪肥养分供给量（P）÷单位土地粪肥养分需求量=460kg÷2.4kg/亩=192亩。

由上可知，牧草公司的3500亩牧草种植基地，已与本项目已签订沼液售卖合同，正常情况下，沼液全部用于牧草基地施肥，能满足本项目沼液的消纳。但在夏季，牧草有2个月的休眠期，休眠期不需要施肥，该时期按60天计算，产生的沼液量为2428t，用于土地施肥的沼液中氮的含量为0.72t，用于土地施肥的沼液中磷的含量为0.08t。

消纳土地面积（玉米）=粪肥养分供给量（N）÷单位土地粪肥养分需求量=720kg÷8.3kg/亩=87亩。

消纳土地面积（玉米）=粪肥养分供给量（P）÷单位土地粪肥养分需求量=80kg÷1.08kg/亩=74亩。

根据上述计算，湖南正航农业科技发展有限责任公司的500亩玉米种植基地能满足沼液消纳要求。

综上所述，正常时期，牧草公司的3500亩牧草种植基地能满足本项目沼液的消纳，牧草休眠期，正航合作社的500亩玉米种植基地也能满足本项目沼液的消纳，项目完全能实现种养平衡，不会破坏区域营养元素的平衡。

（三）肥水浇灌方案

根据建设方提供的资料，项目建设了沼液暂存池（1575m3），将沼液通过专用污罐车运至消纳场地，经稀释后采取喷洒车喷灌。

牧草播种前结合耕翻土地时施用优质有机肥；种肥是播种时与种子同时施入，以满足牧草幼苗生长的需要。牧草出苗后，保证幼苗的快速生长，主要以水肥为主，应每7-10天进行一次喷肥，即用喷灌车进行喷肥。为了提高牧草产草率，牧草生长到稳定期约40多天就可进行收割，每次收割后第二天开始进行追肥，几天内就会有苗株冒出，年收割次数可达八次。

夏季炎热高温40℃季节（7月上旬至9月上旬），牧草进入休眠期，该时期按60天计，牧草休眠期无法消纳本项目产生的沼液，该时期的沼液由湖南正航农业科技发展有限责任公司的种植基地消纳，该时期正值夏季高温少雨节气，正航种植基地的玉米、蔬菜都需要肥水浇灌。夏玉米播种时间为5月下旬至6月上旬，9月中下旬成熟。玉米发芽最适温度为28-35℃，是喜温作物，玉米的植株高，叶面积大，因此需水需肥量也较多，一般在播种后出苗期、拔节期、抽穗期、结粒期都需要浇肥，根据土壤情况，适时进行喷灌。

本项目的废水只要合理利用，加强种养结合的生态养殖模式，废水可全部资源化利用，实现零排放，不会对周边水体造成污染。

（四）施肥灌溉区水环境影响分析

①沼液施用的可行性分析：沼液是粪污经沼气池进行厌氧发酵后产生的，总固体物质含量小于1%的液体，发酵后的肥效是普通化学合成肥料的10倍以上，沼液中含有各类氨基酸、维生素、蛋白质、生长素、糖类、核酸及抗生素等。沼液不仅含有丰富的氮、磷、钾等大量营养元素和锌等微量营养元素，而且含有17种氨基酸、活性酶。这些营养元素基本上是以速效养分形式存在的，因此，沼液的速效营养能力强，养分可利用率高，是多元的速效复合肥料，能迅速被动物和农作物吸收利用。长期的厌氧、绝氧环境，使大量病菌、虫卵、杂草种子窒息而亡，并使沼液不会带活病菌和虫卵，沼液本身含有吲哚乙酸、乳酸菌、芽孢杆菌、赤霉素和较高容量的氨和铵盐，这些物质可以杀死或抑制谷种表面的病菌和虫卵。因此，沼液又是病菌极少的卫生肥料，生产中常用于浸种、叶面施肥，达到防病灭虫的效果。沼液的水质特性使作物吸收极快，既有速效性，又兼具缓效性。研究表明，常施沼液，作物生长健壮，叶片厚度和果实重量显著增加，品质显著提高，可提高产量15-35%左右，可溶性糖平均高36%；对作物缺素症，如小叶病有特效；同时改善抗寒生理，提高抗冻能力，堪称“肥中之王”，是世界上作物营养最全、最均衡、生产无公害绿色、高档有机食品最佳肥料。

综上，本项目沼液还田施用，能替代或减少化肥使用量、给农作物提供优质高效肥料，对改良区域土壤结构、农产品案例等都具有有利影响。

②养殖废水浇灌对土壤中重金属的影响

饲料中重金属含量是畜禽粪便和尿液重金属的源头。企业选用的饲料应符合农业部公告第1224号《饲料添加剂安全使用规程》、农业部公告第 1773 号《饲料原料目录》和农业部公告第 1126 号《饲料添加剂品种目录(2008)》，饲料中重金属含量应符合《饲料卫生标准》(GB13078-2001)中的要求。

本项目饲料采用市场检验合格的全价饲料，全价饲料各种成分科学合理配比，饲料中重金属含量较低,主要为铜和锌。根据《规模化养猪场排泄物和污水铜、锌含量的监测》（畜牧与兽医 2010 年第 42 卷第7期）一文中关于规模养猪场外排废水中铜、锌浓度数据,其中铜排放浓度为 0.79ugL、锌为1.75ugL,远低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中一级标准。项日灌溉区主要种植油菜、棉花，铜、锌、锰、铁等金属元素为生长发育必须营养元素，可消纳养殖废水中重金属元素，养殖废水的浇灌对浇灌区土壤中重金属影响较小。

③暴雨期间对项目排水、污水处理系统及受纳土地的影响

项目所在地春末夏初为雨量集中期，由于雨量偏大，养殖场内雨水径流也有汇入。若不采取有效的防洪设施，大量降雨将导致项目牛舍被淹，影响项目区排水系统。另外，雨季受纳土地雨水已满足浇灌需求，不需要本项目排水消纳，需要建立符合规模的储液池。

根据《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）》文件要求，强化粪污还田利用过程监管，应依法配置粪污贮存设施，设施总容积不得低当地农作物生产用肥的最大间隔时间内产生的粪污总量，一般不小于60d的产生总量的要求。

由前可知，项目用于施肥的沼液量为14569m3/a，平均每天为39.9m3，本项目沼液储存池的容量为1575m3，沼液田间储存池容积850m3，总容积能储存约60天的沼液产生量，能够满足非灌概期间（雨季）沼液贮存的要求。确保项目沼液不会排入外环境。在雨季、非灌溉期废水在储存池暂存，灌溉期采取专用污罐车运至消纳场地，经稀释后采取喷洒车喷灌。

图5.2-1 喷洒车喷灌照片

综上分析，项目废水经处理后用于湖南德人草业科技发展有限公司和湖南正航农业科技发展有限责任公司的种植基地浇灌，拥有足够消纳养殖废水的土地，项目养殖废水得到合理处置和利用。本项目对周边地表水的影响不大。

### 5.2.3 地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A），本项目属于B农、林、牧、渔、海洋类中第14条“畜禽养殖场、养殖小区”类，为III类项目，拟建项目不处于集中式饮水水源准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，据调查，本项目周边居民饮用水大部分为自来水，少数打井取水，项目所在地存在分散式饮用水源地，无集中式饮用水源地（含农村“千吨万人”水源地保护区），判定本项目地下水敏感程度属“较敏感”。本项目地下水环境影响评价等级应为三级，评价范围为项目建设地周边6km2范围内。

项目运营后废水主要为畜禽尿、冲洗废水和生活污水，废水有机物浓度高、悬浮物多、氨氮含量高、臭味大。项目废水经厂区废水收集系统收集后均进入污水处理区的收集池，固液分离后，废液再进入沼气发酵池进行发酵处理，产生的沼液用于种植基地浇灌，项目无废水外排水环境。本项目对养殖场牛舍地面全部进行水泥硬化处理，并采取严格的防渗漏措施，但是在非正常情况，防渗层出现老化、裂缝等不能正常防护时，可能粪便、尿液的泄漏，造成地下水的污染。

1、对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地渗透性强，说明浅层地下水容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染大。

2、对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，该区域深层土质渗透性弱，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水的污染影响较小。

3、对地下水水质的影响

污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污水可以得到一定程度的净化，尤其是有机污染物。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。废水中的CODCr、BOD5在粘性土中的吸附（去除）率为：包气带厚度为1.0m时，去除率达80-90%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达95%以上。这说明废水在下渗过程中，逐渐被包气带物质粘土所吸附降解，只有极少部分进入含水层。

本项目无养殖废水外排。通过强有力的防渗措施可使地下水的影响控制在可接受的范围内。评价区域地下水属于上部水量丰富、下部水量中等的双层孔隙承压水的区域，地下水的埋深较深，10m以上，因此，区域地下水受地表水影响较小，受地面渗漏的影响也较小。此外，本项目微生物发酵床按规定进行了相应的防渗处理，防渗等级符合相关标准要求，可以有效防止污水渗入地下，场区污水渗入地下的可能性较小。

### 5.2.4 声环境影响分析

建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类地区，按二级评价，为一般性评价。

（1）声源源强

通过工程分析，本项目牛舍噪声主要来自牛群的叫声以及牛舍风机、水泵、搅拌机等产生的噪声。牛舍内牛发出的叫声基本上属于偶发性噪声，随机性较大，一般噪声在60～70dB（A）左右，牛舍风机在牛舍需要通风换气时连续运转产生机械噪声，一般噪声在75～90dB（A）左右。牛的叫声由于无法人为控制，同时风机在运转时也会产生一些噪声。为了减少牛叫声对操作工人及牛群的影响，尽可能满足牛饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；播放轻音乐，同时应减少外界噪声等对牛舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使牛保持安定平和的气氛，以缓解牛的不安情绪；禁止夜间装车等。采取措施后，噪声源强削减量为10-15dB（A）左右，削减后的源强为60-70dB（A），本环评噪声预测声源源强取70dB（A）。

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），噪声预测计算的基本公式为：

1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

Lp(r)=Lw+Dc-A

A= Adiv+Aatm +Abar+Agr +Amisc

式中：

Lp(r) —预测点位置的倍频带声压级，dB；

Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；

A — 倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

① 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级的计算：

Lp2= Lp1-（TL+6）

式中：

Lp2 —室外某倍频带的声压级，dB；

Lp1 —室内某倍频带的声压级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

式中：

Q —指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R =Sα/(1-α），S 为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

② 所有室内声源室内i 倍频带叠加声压的计算

式中：

LP1i（T)—靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij（T)—室内j 声源i 倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

③ 靠近室外围护结构处的声压级的计算

LP2i（T)= LP1i（T)-（Tli+6）

式中：LP2i（T)—靠近围护结构处室外N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB；

Tli—围护结构i 倍频带的隔声量，dB。

④ 等效的室外声源中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级的计算

Lw= LP2i（T) +10lgs

3）预测点A 声级的计算

式中：LA（r）—预测点（r）处A 声级，dB（A）；

LPi（r）—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB；

△li—i 倍频带A 计权网络修正值，dB。

4）预测点总A 声压级的计算

设第i 个室外声源在预测点产生的A 声级为LAi，在T 时间内该声源工作时间ti；第j 个等效室外声源在预测点产生的A 声级为LAj，在T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：

tj—在T 时间内j 声源工作时间，s；

ti—在T 时间内i 声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（3）预测结果及评价

根据项目各噪声设备声级及其所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到各预测点的昼夜噪声级，厂界噪声预测结果见表5.2-12。

表5.2-12   拟建项目噪声预测结果   单位：dB（A）

| 序号 | 预测点名称 | 声源到厂界距离（m） | 昼间 | 夜间 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 贡献值 | 贡献值 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东侧边界 | 30 | 40.5 | 40.5 | 60 | 50 |
| 2 | 南侧边界 | 45 | 36.9 | 36.9 |  |  |
| 3 | 西侧边界 | 20 | 43.9 | 43.9 |  |  |
| 4 | 北侧边界 | 30 | 40.5 | 40.5 |  |  |

由上表可知，项目厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2 类标准限值要求，昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。项目产生的噪声对周边声环境影响较小。

### 5.2.5 固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要有牛粪、固液分离粪渣、污水处理污泥、病死牛尸体、废脱硫剂及员工生活垃圾。

（1）牛粪

经刮粪机定时清理，进入粪污处理区堆肥，制成有机肥外售。

（2）固液分离粪渣

项目粪沟冲洗废水进入粪污收集池，经固液分离系统进行固液分离，分离效率一般为80%，分离后粪渣的含水率一般为50-60%，粪渣的含水率取50%，则分离出粪渣量为6132t/a，送到固粪堆肥区进行堆肥发酵处理。送到固粪堆肥区进行堆肥发酵处理，制成有机肥外售。

（3）污水处理污泥

项目年产沼渣量为1022t/a。送到固粪堆肥区进行堆肥发酵处理，制成有机肥外售。

（4）病死牛尸体

病死牛尸体由西湖管理区农业农村局及时收集至西湖管理区无害化处理暂存点储存，然后交由常德市桃源源成环保科技有限公司集中进行无害化处理。常德市病死畜禽无害化处理中心位于常德市桃源县漳江镇金凤村青云桥组，由常德市桃源源成环保科技有限公司建设，项目采用高温干化化制工艺处理全市范围内的病死和病害动物及动物产品，日处理能力为20t，年处理能力为7000t，年产有机肥1400t。该项目于2018年6月开始建设，于2019年6月建成并投入运营。

综上所述，本项目对病死牛尸体处理符合《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中对病死畜禽进行无害化处置的规定。满足《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发[2014]47号）、《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（湘政办发[2015]103号）等文件的要求。

（5）医疗废物

养殖场对牲畜防疫聘请专业机构的医疗人员进行牛的疾病防疫工作，产生的医疗废弃物均通过专业机构外运至医疗废物处理中心，养殖场不单独处理该类废弃物，该部分废物对周围环境影响较小。

（6）废脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为氧化铁）由生产厂家统一回收处置。

（7）生活垃圾

生活垃圾分类收集后定期由当地环卫部门统一清运，进行集中处理。

综上，本项目固体废物处理处置遵循了环境健康风险预防、安全无害以及固体废物“减量化、资源化及无害化”的原则，将固体废物全部综合利用或安全处置，减少了对周边环境的污染危害，还可以使企业增收节支，实现经济与环境的双赢。本项目固体废物在采取上述措施进行处置后对环境影响不大。

### 5.2.6 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境影响评价III类项目；项目占地面积约为18.5hm2，属于中型；建设项目所在地周边用地类型主要为农田，零星分布有水塘及河流，属于敏感区域。根据上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

本项目产生的废水不存在重金属等污染物，不涉及土壤持久性污染，易吸附降解。废水主要为畜禽尿、冲洗水和生活污水，经厌氧发酵处理，最终作为有机肥用于周围林地施肥。厂区牛舍、粪便储存区均采取地面硬化防渗措施，可以有效的防止废水进入土壤。牛粪收集过程中存在牛粪洒落的几率，通过及时清扫和收集，可以减少污染土壤的几率。不会对土壤质量产生明显恶化影响，环境影响很小，在采取保护措施后影响可以接受。

综上分析，建设项目厂区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对土壤影响较小。

表5.2-13  建设项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型 ；生态影响型 □；两种兼有 □ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （18.5）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 废水污染物为CODCr等，大气污染物为NH3、H2S |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感□ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级 |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 | 0 |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | PH、Pb、Cd、As、Hg、Cr、Cu、Zn、Ni |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | PH、Pb、Cd、As、Hg、Cr、Cu、Zn、Ni |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600□；表D.1□；表D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | PH、Pb、Cd、As、Hg、Cr、Cu、Zn、Ni等符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）要求 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 建设项目厂区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对土壤影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.7 生态环境影响分析

（1）生态系统组成与功能变化

本项目土地建设前用地性质为荒地，不属于基本农田。

本项目建设后，养殖基地内的原有荒地全数消失，全部转变为建设用地，约127亩，改变了原有土地利用性质；项目周边的种植基地主要种植牧草、玉米及其他当地适宜种植的品种，没有改变土地原有利用性质，但物种的组成及数量与原来农田相比会有所变化，建议尽量选择当地适宜的作物种类，保持物种的多样性，因此对周边地区整个生态系统的结构影响很小。

本项目建设前所在地块为农业生态系统，生态系统的物流、能量流处在较低的水平，整个生态系统排放到外环境的污染物较少。目前的植物生态系统有大面积的各类灌木，植物的蒸腾量较大，具有较强的水、热气候调节功能，为当地提供了良好的绿色生态环境。本项目建设后，养殖基地地块转变为建设用地后，地表将大部分变为人工建筑地面，其主要功能是为生产服务，对局部水、热气候调节功能的减弱影响，但可由周边的种植基地以及附近植被调节功能弥补。本项目的建设不会影响整个生态系统的功能。

（2）动植物生态环境影响评价

本项目实施后，种植基地采用多种当地适宜品种，如牧草、玉米等，保持了当地生物多样性，也保持该地区的覆绿面积。本项目实施后对当地植物生态环境不会有明显影响。本项目所在地原为农田，野生动物较少，本项目建设对当地动物数量影响较小。但发生病疫，如果处理不当，对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本项目建成后，采取了较好的病疫防疫措施，只要加强管理和遵照执行，发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。

（3）农业生态环境的影响分析

项目通过对区域奶牛养殖实施集约化管理，并对奶牛养殖产生的粪污进行减量化、无害化、资源化综合利用，构建牛养殖→粪污→肥料还林→树木，对改善项目区域农业生态环境将产生积极作用。

a.牛产生粪尿替代化肥量

奶牛养殖中产生的粪便经过发酵处理后施于土壤中，作为有机肥料替代化肥，减少化肥对土壤带来的污染和氮、磷的流失。增加土壤中有机质的含量，改善土壤结构，有利于农田生态环境和农作物品质的改善。查阅相关资料可知1t粪肥相当于硫酸铵17kg，过磷酸钙10kg，硫酸钾8kg，可以减少使用化肥对土壤环境带来的污染。

b.对作物的影响

项目实施后，尿粪等经微生物发酵处理后外售用于种植区肥料使用，施肥中含多种植物易吸收的营养养分，有利于农作物的生长。既节约了水资源，又减少了粪污的排放。本项目周边的种植区为牧草、玉米等，对有机肥的适应性较强，不会对本项目周边农田造成不利的生态影响。

# 6 环境保护措施及经济技术论证

## 6.1 施工期污染防治措施及可行性论证

建设方应在施工合同中明确施工方的有关环境保护条款的内容，明确双方的义务和职责，加强施工队伍的环保意识，做好施工规划，明确施工范围和安排。施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》规定设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板，并根据气象、季节合理安排施工时间，风力大于4级时，停止有扬尘产生的各种施工活动。施工期建设方应设专人对施工期的环境影响进行管理和监督，并和交通部门及有关部门一起做好交通和有关的环境管理，及时处理有关问题。

### 6.1.1施工期大气污染防治措施

为使拟建项目在施工期扬尘对周围环境空气的影响减少到尽可能小的限度，严格落实《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》（常建通〔2017〕50号）相关规定，建议采取以下防护措施：

（1）对施工作业面、临时土堆、施工道路勤洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量。根据一般情况下的洒水实验效果，每天洒水4-5次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围内，可见洒水后扬尘对环境的影响很小。

（2）对细砂、水泥、临时土堆等易扬尘材料堆场加盖帆布之类围布进行遮蔽，防止扬尘的扩散；对施工场地内的建筑垃圾以及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。土石方及地下工程施工过程中，未开挖部分应当用防尘网覆盖；做到随挖随外运，减少开挖过程中土方裸露时间；施工现场土方开挖后应尽快回填，回填后的地面和不能及时回填的裸露场地，应采取混凝土硬化或防尘网覆盖的防尘措施。

（3）砌筑、抹灰时的落地灰应及时清扫，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（4）施工现场严禁大量堆码砂石、水泥、石灰等散体材料，必须使用商品混凝土和预拌砂浆，严禁现场批量搅拌。对于少量的搅拌、粉碎、筛分、切割等作业活动，应在封闭条件下进行，并采取降尘防尘措施。零星水泥、石灰、砂石、粉煤灰、聚苯颗粒、陶粒、白灰、腻子粉、石膏粉等易产生扬尘的物料应当分类密闭存放，不能密闭的应当在其周围砌筑高度不小于0.5米的围挡，物料上方采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标识牌。

（5）施工场地周围修建围墙围护，高度不低于1.5m。施工现场围墙范围内所有闲置场地应进行硬化或绿化，闲置场地裸露地面的裸露时间不得超过7天。闲置时间在2个月以内的可采用满铺防尘网覆盖，闲置时间在2个月及以上的必须硬化或绿化。减少施工场地扬尘散发距离。

（6）施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟。

（7）施工现场所有车辆出口应按规定设置专用输车辆轮胎清洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、泥浆沉淀设施、循环用水装置等，必须收集洗车过程中产生的废水和泥浆，确保车辆不带泥上路、净车出场。

（8）施工材料运输车辆运输水泥、砂石、垃圾和工程渣土等建筑散体物料，不宜装载过满，装载的垃圾渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，同时要采取相应的遮盖、封闭措施，避免土石方和水泥等洒落形成粉尘，对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。零星建筑废土逐步推行袋装转运。

（9）主要交通道路经常洒水抑尘，减少运输过程中扬尘的产生。

（10）施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所用施工废水引入沉淀池，防止施工污水溢出工地，污水沉淀时间大于2小时，废水沉淀后回用于场地的洒水抑尘。

（11）建筑工地扫尾阶段，房内清扫出的垃圾必须装袋清运；外架拆除必须先用水喷洒后拆除，避免粉尘飞扬。

（12）施工现场禁止焚烧任何废弃物。

综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

此外，施工期的废气还有施工机械尾气，其为移动源分散排放，对周围环境空气影响较小。因此，本项目施工期的大气污染防治措施是可行的。

### 6.1.2施工期废水污染防治措施

通过对施工期排水的合理组织设计、文明施工、加强工地管理、并采取有效的处理措施，可降低施工期废水对环境的影响。主要措施有：

（1）施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，施工产生的泥浆水不得随意排放，在施工场地四周设置临时排水沟、临时沉沙池，将施工泥浆水和地表径流收集，并采用混凝沉淀法进行处理，上清液回用于场地洒水抑尘，沉渣委托其他单位定期清运填埋。

（2）使用性能良好的汽车和施工机械，及时保养和维修，防止漏油；加强工地化学品管理，不得随便丢弃涂料等化学品容器，避免含油污水和化学品流入地表水体造成污染。施工机械、运输车辆的清洗废水应集中采取设置隔油沉淀池处理，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排，经处理后全部回用于洒水抑尘和机械、车辆的清洗。

（3）施工形成的疏松土层要及时压实，视工程进展情况用木桩、沙包和塑料膜等对松土进行覆盖和压实，减少地表水的携沙量和污染物含量。

（4）建设临时厕所、化粪池等临时生活设施对生活污水进行收集处理，生活污水经处理后可用于附近林地灌溉。

（5）在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地洒水抑尘。

（6）在施工场地设置循环水池，将设备冷却水降温后循环使用，以节约用水。

（7）车辆、设备冲洗水循环使用。

（8）建设导流沟。施工单位应严格执行建设工程施工场地文明施工及环境管理有关规定，在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至雨水管网排放，避免雨水横流现象。对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场。

（9）工程结束后，拆除临时设施，及时绿化植草。

采取上述措施，经济合理，技术可行，处理效果明显，有效减少了施工期废水对水环境的影响，因此，项目施工期的水污染防治措施是可行的。

### 6.1.3噪声污染防治措施

施工噪声的影响集中于施工时期、施工场界附近地域。因此，施工过程中必须严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准的要求，严守操作规程，为减少噪声对周边声环境的影响，建议采取以下措施：

（1）从声源上控制：合理选择施工机械，应选用低噪、高效的施工设备，施工过程中对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

（2）合理安排施工时间，避免在22：00-06：00之间进行高噪作业；因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，必须公告附近居民。

（3）物料运输应尽量安排在昼间进行，合理选择物料运输路线，物料运输过程中应尽量选择敏感目标相对较少的线路，从沿线敏感目标附近经过和出入现场时应低速行驶，禁鸣喇叭。

（4）合理布置施工机械和施工强度，作好施工组织，并将高噪声设备安放在临时设备间内作业，以减缓噪声影响。

（5）在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时，对固定的机械设备尽量入棚操作；

（6）施工现场不建混凝土搅拌站，所有混凝土均选用商品混凝土，避免混凝土搅拌机过程噪声对周围的影响；

（7）施工时采用低振动的设备，对高振动设备采取减振措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔振垫等；

（8）加强对施工场地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，做到建筑材料的轻拿轻放，减少强烈碰撞产生的高噪声。

采取上述措施之后，尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但其影响具有阶段性、临时性和不固定性，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束，因而措施可行。

### 6.1.4固体废物防治措施

施工期间固体废物主要来自工程建设过程产生的施工建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。环评建议采取如下措施：

（1）项目施工期基础开挖，场地平整产生的土石方尽量用于场地回填或回收利用，回填至厂区低凹处或用于绿化，无弃方产生。

（2）工程建设过程中产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。如多余土方通过平整场地利用和填筑道路等措施，进行土石方平衡，避免固废进入环境，从根本上减少固体废物的处理量和固废运输对环境的影响。

（3）要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（4）施工人员的生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理。

（5）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方和建筑垃圾的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，禁止在处置场地以外倾倒工程渣土和垃圾，禁止在处置场地将工程渣土与其他城市生活垃圾混合倾倒。

（6）装修期间产生的一定量的装修垃圾，其中的油漆、涂料容器等固体废物属于危险废物，不得随意丢弃，需单位收集后交由具有处理资质的单位进行处理处置，避免对环境造成不利影响。

（7）施工结束后，及时清理施工现场，废弃的建筑垃圾送到指定地点处置。

采取上述措施后，施工固体废物均可得到有效处理处置，措施可行。

### 6.1.5 施工生态环境影响缓解措施

为防止水土流失和恢复绿化，施工中应进一步采取如下措施：

（1）施工期间，施工单位应严格按照《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计。项目应在场地周围设置截水沟、场地内设置排水沟等排水设施，场地内的雨水可确保顺利外排。废水能有效收集经沉淀处理后用于厂区洒水抑尘等。

（2）开挖面等裸露地应尽快恢复土层和植被。在选择开采面时不要靠近路边，减少水土流失，并选择在较隐蔽的地方，有利于保持景观。

- 雨季施工期易造成水土流失，要注意施工场地建筑材料堆放及施工过程弃土的雨水冲刷问题。建筑材料不能露天堆放在路边，弃土合理利用，及时回填于低洼地带。

- 避开暴雨期施工。

- 在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。

- 严格控制建设用地，严禁越过用地红线施工，根据建设情况争取就地取土，减少取土对建设地周边生态环境的破坏，按照有关规定规范弃渣。项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施立体绿化，综合控制绿化率达到25%以上。

采取上述措施后，可减轻本项目施工过程中对植被的破坏，最大程度降低水土流失，对区域生态环境影响较小，措施合理。

## 6.2 营运期污染防治措施及可行性论证

### 6.2.1废水污染防治措施

（1）废水处理技术路线

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），结合我省目前的养殖，养殖废水处理分两大类：一是将尿液污水等厌氧发酵后进行好氧生化处理，达到排放标准后外排；另一种是实施污水的综合利用，将尿液污水等发酵处理后，还田还林实现种养平衡。目前，规模化养殖场以配套建设污水处理系统的模式为主，将高浓度有机废水处理后达标排放。这种处理模式最大的弊端就是污水处理设施一次性投资费用高、运行成本高。

相关部门大力推行畜禽养殖废弃物的资源化利用。2017年5月31日国务院办公厅发布了《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号），要求对畜禽规模养殖相关规划依法依规开展环境影响评价，新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。要实行以地定畜，促进种养业在布局上相协调，精准规划引导畜牧业发展。推动建立畜禽粪污等农业有机废弃物收集、转化、利用网络体系，鼓励在养殖密集区域建立粪污集中处理中心，探索规模化、专业化、社会化运营机制。通过支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等方式，解决粪肥还田“最后一公里”问题。鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用。加强粪肥还田技术指导，确保科学合理施用。

为深化种养结合，加快推进畜禽粪污还田利用，进一步明确畜禽养殖污染治理路径，农业农村部办公厅、生态环境部办公厅联合发布了《关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧[2019]84号）文件，指出：一原则与目标：以粪污无害化处理，粪污全量化还田为重点，坚持依法治理、以用促治、利用优先，促进畜禽粪肥低成本还田利用，努力探索畜牧业绿色发展的新路径，到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。二、拓宽粪污利用渠道。要把畜禽粪肥作为化肥的重要肥料来源，着力扩大堆肥、液态粪肥利用，多种形式利用粪污养分资源，鼓励企业配套建设液态粪肥田间贮存池、输送管道等设施，实现场内粪污贮存发酵与田间粪肥贮存利用设施相配套。三、促进源头减量。推广使用节水式饮水器，建设漏缝地板，舍下贮存池、自动清粪、雨污分流等设施，减少粪污产生总量，采取圈舍气体净化，粪污覆盖储存，减少气体排放，减少养分损失。

为进一步明确粪污还田利用的有关标准和要求，2020年6月4日，农业农村部办公厅、生态环境部办公厅联合发布了《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号），指出：国家鼓励粪污还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），在选用粪污水处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺。

本项目养殖场废水主要由尿液、牛舍消毒废水、车间冲洗废水及员工生活废水组成。畜禽养殖废水的特征为：有机污染物浓度高、悬浮物多、色度深、氨氮和有机磷含量高，并含有大量的细菌等。这此污染物如不进行处理，直接进入天然水体或农田，会导致严重的环境污染。本项目粪污经粪污管道收集后，依次经格栅机、进入收集池、干湿分离系统、沼气发酵罐、气浮机、生物反应池等，产生沼液进入沼液贮存池，作为液体肥料施用于项目配套的牧草种植基地或玉米种植基地。

综上，项目粪污处理产生的沼液、沼渣、沼气均能进行资源化利用，项目不设置废水排污口，可实现废水零排放。因此，本项目将粪污无害化处理后进行资源化利用的处理模式是符合以上国家关于禽养殖废弃物的资源化利用相关政策要求的。

（2）废水处理工艺可行性分析

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》可知：规模化畜禽养殖场沼气工程以规模化畜禽养殖场粪便污水的厌氧发酵为主要技术环节，集污水处理、沼气生产、资源化利用为一体的系统工程，沼气工程的设计应在不断总结生产实践经验和吸收科研成果的基础上，积极采用新工艺、新技术、新材料、新设备，以提高自动化水平，降低劳动强度、运行成本。规模化畜禽养殖场沼气工程设计分为两种类型：一种为“能源生态型”处理利用工艺，主要为规模化畜禽养殖场污水经厌氧消化处理后作为农田水肥利用，沼液依靠土地处理系统，要求周围有足够的农田消纳沼液和沼渣，养殖业与种植业要配套；另一种为“能源环保型”处理利用工艺，主要为畜禽养殖场污水以处理后达标排放或以回用水为最终目的的处理工艺，出水达到一定的排放标准后排入自然水体。本项目的沼气工程设计为第一种工艺，厌氧发酵处理后污水作为肥料还田进行资源化利用，不外排自然水环境。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），在选用粪污水处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺。

本项目的废水采用“干湿分离+厌氧发酵+气浮”处理，处理工艺流程见下图：

图6.2-1  本项目粪污治理工艺流程图

废水站的设计处理能力为100m3/d，由前述工程分析可知，本项目废水的产生量14569m3/a，即40 m3/d，沼气池的设计能力能满足本项目废水厌氧发酵产沼的需要，且留有一定的富余能力。

综上，本项目废水处理措施从处理工艺与处理能力两方面，均能满足项目废水处理的要求。

（3）其他措施及要求

①项目排水系统实行“雨污分流”制，完善场区内牛舍废水与职工生活污水的收集管网。污水的收集、输送系统均不采用明沟布设，防止雨水溢满污染周边水环境。

②干粪棚中的堆肥场地等应设置环形边沟和渗滤液收集池，堆肥过程中产生的渗滤液经边沟输送到污水处理区，堆肥渗滤液不外排。

③污水处理区域设置沼渣收集槽车，格栅及固液分离产生的粪渣和厌恶发酵产生的沼渣及时清运至阳光干粪棚进行堆肥处理，运输过程应密封，防止渗滤液跑、冒、滴、漏与溢流。

④污水处理系统常用设备应配备备用件，发生故障时能及时检修与更换，保证污水处理系统正常稳定运行。

⑤为防止污、废水事故排放对周边水环境的不利影响，项目污水处理区修建事故应急池，猪舍区修建污水收集池，用于临时储存因故障适时间内不能处理的废水、沼液等，保证事故废水不外排，不会对周边地表水体产生不利影响。

总体而言，本项目无废水外排，项目采取的污粪处理工艺切合当地实际情况，运行成本低，工艺技术成熟，在技术经济上是可行的。

### 6.2.2营运期废气污染防治措施

6.2.2.1恶臭气体防治措施

恶臭在养殖场和粪污处理场等处均可产生。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

1、牛舍恶臭污染防治措施

由于牛舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

（1）从牛舍设计

牛粪的恶臭产生量还与温度、湿度、通风条件有关。牛粪中NH3的释放主要源于尿酸的分解，而尿酸在分解释放NH3的过程中需要大量的水分，牛粪中含水量越高，NH3释放量越大。

项目牛舍通风效果好，采用干清粪工艺，粪便、尿液一经产生便进入牛舍内的发酵床垫料中；牛舍采用节水型饮水器，加速粪便干燥，可减少牛粪发酵的条件。

（2）科学设计日粮，提高饲料利用率

牛采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中，因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。据测定，日粮粗纤维每增加1%，蛋白质消化率就降低1.4%；减少日粮蛋白质2%，粪便排泄量可降低20%。

（3）及时清理牛舍

温度高时恶臭气体浓度高，项目采用干清粪工艺，减少粪便在牛舍内的暴露时间。

为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。加强牛舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

（4）合理使用饲料添加剂EM生物菌剂

EM是有效生物群（Effective Microorganisms）的英文缩写，是新型复合微生物菌剂，EM菌剂中含有光合细菌群，光合细菌作为有益菌群，一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢受体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇滋生。

其除臭的主要机理为：动物摄入的大量有益微生物在胃肠道内形成了生态优势抑制了腐败菌的活动，促进营养物质的消化吸收，防止产生有害物质氨和胺，使粪便在动物的体内臭味有所减轻；是摄入的有益微生物和撒在地面上的有益微生物在生长繁殖时能以氢、硫化氢等物质为营养，这样由腐败产生的氨被这些微生物吸收了一部分；多效微生态制剂中的有些微生物（如真菌）有一定的固氮作用，从而减少了NH3-N在碱性条件下的挥发，从而改善饲养环境。另外EM微生物在除臭过程中，能有效地保持牛粪中的有机质养分，亦有提高肥效的作用。

据北京市环境保护监测中心对EM除臭效果进行测试的结果表明：使用EM一个月后，恶臭浓度下降了75%｡

（5）强化牛舍消毒措施

全部牛舍必须配备地面消毒设备；车库、车棚内应设有车辆清洗消毒设施；病牛隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

根据现代养牛技术，牛舍消毒采取牛舍内喷洒模式以及饮水消毒方式，饮水消毒的具体做法是：在饮水中按比例加入消毒剂，每周进行一次。同时牛养殖在雨季时需要通过向饮水中加入疫苗药物进行饮水免疫以保证牛群健康。

（6）除臭剂的使用

养殖场产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气喷洒除臭剂，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

（7）加强绿化

在场界四周设置高4～5m的绿色隔离带，并加高厂区围墙，并种植芳香的木本植物。鉴于养殖行业的特殊性，在品种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。

有害气体流经绿化带后，至少有25%被阻流净化。绿化可使养殖场空气中的臭气减少50%，细菌数减少22～79%。牛舍布置在远离村民居住的位置，在办公区、职工生活区有足够的绿化，厂内空地和道路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止厂区粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。在防护距离内，使绿化覆盖率达到100%，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

通过采用上述措施后，厂界恶臭气体无组织排放能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准中恶臭厂界限值的要求，可以实现达标排放，对周围环境空气影响不大。

（二）沼气的净化处理措施

项目发酵罐厌氧发酵有机物时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1-12g/m3，大大超过《人工煤气》（GB 13621-92）中20mg/m3的规定，若不进行处理，直接燃烧的话，将会对大气环境造成一定的污染，因此，沼气须进行脱硫。本项目在对沼气进行净化时采用干法脱硫，脱硫工艺简单、技术成熟可靠，造价低，能满足本项目沼气脱硫的要求。

①干法脱硫原理

沼气中的有害物质主要是H2S，不仅对人体健康有较大危害，还对管道阀门及其他应用设备有腐蚀作用。干法脱硫的原理为常温下含有H2S的沼气通过脱硫剂床层时，沼气中的H2S与床层中的活性物质氧化铁接触，生成硫化铁或亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫，这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。

②化学反应方程式

沼气脱硫相关化学反应方程式如下：

Fe2O3.H2O +3H2S = Fe2S3.H2O+3H2O

由上面的反应式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，Fe2O3吸收H2S，当吸收H2S达到一定量后，Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，方程式如下：

2 Fe2S3.H2O+3O2=2 Fe2O3.H2O+6S

由上面的反应式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3还原成Fe2O3，需要O2和H2O，通过空压机在脱硫床层之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的需求，来自沼气中含有的饱和水可完全满足脱硫剂还原对H2O的需求。

③脱硫工艺流程

计量

气水分离

脱硫

冷 却

沼 气

火炬

沼气罐

图6.2-2  项目沼气脱硫工艺流程图

④脱硫效率

类比同类工程，沼气干法脱硫效率达到99.5%以上，工艺结构简单，技术成熟可靠，造价低。经脱硫处理后，沼气中的H2S浓度小于20mg/m3，满足《人工煤气》（GB 13621-92）的规定，脱硫方法可行。

⑤沼气利用

项目沼气产生量为41853m3/a，113.9m3/d（计算过程详见大气污染源强章节）。建设单位将产生的沼气经过气水分离、脱硫处理后进入沼气储气罐。

（三）污水处理区恶臭污染防治措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的要求，废水收集输送系统不得采取明沟布设，本项目废水管道采用暗沟+管道设计，项目废水处理设施通过以下措施降低污水处理设施恶臭影响：

①沼液暂存池采用地下封闭形式，废水处理设施四周加强绿化建设，减少恶臭的影响。

②定期在废水处理设施四周喷洒除臭剂，降低臭味。

综上，上述措施从牛舍设计、饲料配方、日常管理和绿化隔离等方面着手，不存在限制条件，企业实施较容易，投资少，见效快；合理设计牛舍、强化日常管理和优化饲料配方、添加微生物制剂措施可以从源头上减少恶臭气体的产生和排放，而绿化隔离可以减轻恶臭气体在扩散时造成影响程度。因此，恶臭防治措施基本可行。

（四）食堂油烟治理措施

本项目养殖区设员工食堂，食堂运营产生油烟废气，配备油烟净化器，设计除烟效率85%，经其处理后，项目油烟的排放浓度为1.65mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值和油烟净化率≥60%的要求，油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶高于主体建筑排气筒排放。

### 6.2.3营运期地下水污染防治措施

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水的污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”和突出饮用水安全的原则。

（一）源头控制

本项目运营期对地下水环境影响的主要渠道为牛舍及粪污处理区，以上污染因素如不加以管理，各区污水下渗将污染地下水；粪污若乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。因此评价要求首先在源头进行控制，具体防控措施为：

①牛舍采用限位饮水器，减少水资源不必要的流失，牛舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

②固粪处理区，地面混凝土进行防渗，其上搭建顶棚；

③净脏道分离合理设置场区内净道和脏道，净道、脏道地区硬化防渗处理。

（二）地下水的分区防治

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，根据天然包气带防污性能、污染控制难易程度，各类污染物类型等确定项目分区防渗方案，将本项目的污染区进一步分简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。

①简单防渗区

评价建议对该区域采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。

②一般防渗区

养殖区、粪污处理区等用混凝土进行防渗。

③重点防渗区

危废暂存间先铺设HDPE 防渗膜，上面铺设水泥进行硬化，渗透系数≤10-7cm/s。

（三）地下水污染防治措施

针对本项目地下水的污染途径，本评价提出以下污染防治措施：

①场区牛舍、粪污处理区均采取防渗措施。

②危废暂存间按照要求采取防渗漏措施。

③在场区周围地势低的地方和专用排污管道沿线设地下水监测点，并定期进行监测，以便发现问题及时采取措施。

（四）地下水的污染监控

建设单位建设地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划，建立完善的地下水监测制度，加强地下水质的监测，以便及时发现问题，确保万无一失。由前可知，本项目地下水环境影响评价等级为三级，则至少在场区下游设置一个地下水监测点位，为污染监控点，监测频道不少于1年1次。建设单位自身不具有地下水环境监测能力的，可以委托有监测资质的单位开展地下水环境跟踪监测工作。

建设单位严格按照本环评提出的防渗措施对各单元进行分区防治，加强场区内的环境管理，杜绝非正常排放，本项目的废水、固废向地下发生渗漏的概率较小，项目建设与运营对区域地下水环境影响不大。

### 6.2.4营运期噪声控制措施

本项目运营期噪声主要来自牛叫声、风机噪声等，拟采取如下措施对其进行治理。

（1）项目在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将养殖场布设在地块中央，远离了外噪声敏感区域。

（2）为了减少牛叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足牛饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；并通过合理的平面布局，以降低噪声对周边环境不良影响。

（3）对于高噪声设备，注意设备选型及安装。在安装时，高噪声设备须采取减震、隔震措施，可降低噪声源强还可减少噪声的传播。设置专门的设备用房放置生产工艺使用的机器并进行隔音处理。对机器进行定期检查，防止由于机器不正常运转时产生的噪声。选用低噪声排气扇，在订购时应提出相应的控制指标。

（4）牛舍四周加强绿化，种植高大乔木作为绿化隔声带，加强对噪声的隔阻效果。

在采取以上措施后，厂界的噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。由同项目类比可知，本建设工程所采用的各种噪声治理措施，均是成熟可靠的措施，只要严格管理，勤于维护，均可达到预期的治理效果，措施可行。

### 6.2.5营运期固体废物处置措施

本项目产生的固废物主要是牛粪、固液分离废渣、污水处理污泥、废弃垫料、医疗废物、病死牛尸体、生活垃圾等。

1、粪便、固液分离废渣、污水处理污泥处置措施

由前述分析可知，牛粪经刮粪机清理后送至堆肥区，牛尿、粪沟冲洗废水一起随污水收集管网进入粪污收集池，经固液分离系统进行固液分离，分离后粪渣送到固粪堆肥区进行堆肥发酵处理。牛粪、固液分离粪渣、污水处理污泥送至堆肥区进行堆肥发酵处理。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》提出了原则性规定：畜禽养殖厂的建设应坚持“农牧结合、种养平衡”的原则。本项目周边有牧草种植基地，能完全消纳养殖区产生粪肥，达到资源的综合利用的目的。即产生一定的经济效益，又不会给周边生态环境带来污染影响，实现经济发展与环境保护的双赢。

2、废脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为氧化铁）外售后综合利用。

3、生活垃圾

生活垃圾分类收集后定期由当地环卫部门统一清运，进行集中处理。

4、病死牛尸体及胎盘处置措施

根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、农业部《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）等文件的相关规定，对病害动物尸体宜采用无害化处理。无害化处理是通常采用焚毁、化制、掩埋或其它物理、化学、生物学方法将病害动物尸体或者病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除其所携带的病原体，以达到消除病害因素，保障人畜健康安全的目的。

根据《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）、《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》(湘政办发〔2015〕103号）、《湖南省畜牧水产局湖南省财政厅关于印发〈湖南省病死畜禽无害化处理机制建设实施方案〉的通知》（湘牧渔联〔2016〕14号）和《常德市人民政府办公室关于印发〈常德市病死畜禽无害化处理体系建设实施方案〉的通知》(常政办发〔2017〕19号)等文件要求。常德市于2017年12月底前开工建设病死畜禽无害化处理中心、收集中心；2018年12月底建成覆盖全市所有养殖县、处理工艺科学环保、运行机制完善的病死畜禽无害化收集处理体系，实现病死畜禽无害化处理及资源化利用，推动养殖业转型升级与资源环境相协调，保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和生态环境安全。

建立常德市病死畜禽无害化收集处理体系。

1、建设2个病死畜禽无害化处理中心。即在桃源县、汉寿县分别建设1个年处理病死畜禽（生猪）10万头、2万头以上的病死畜禽无害化处理中心。

2、建设5个病死畜禽无害化处理收集中心。根据畜禽饲养数量和道路交通情况，在鼎城区、澧县、临澧县、石门县、津市市各建设1个病死畜禽无害化处理收集中心。

3、建设300个病死畜禽固定收集点。各地根据养殖业布局、交通运输以及无害化处理收集中心位置情况，按照科学规划、合理选址的要求，在较大规模养殖场、屠宰场及交易市场建设相应规模的病死畜禽固定收集点，共建设300个病死畜禽固定收集点，负责收集本场内的病死畜禽。

为响应以上要求，充分依托市\县二级病死畜禽无害化集中处理设施，本项目病死牛尸体及胎盘产生量为0.6t/a，病死牛尸体由西湖管理区农业农村局及时收集至西湖管理区无害化处理暂存点储存，然后交由常德市桃源源成环保科技有限公司集中进行无害化处理。

本环评要求建设单位严格按《畜禽养殖业污染防治技术规范》和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）中的相关规定进行操作和管理，确保病死牛尸体做到安全无害化处理。企业在营运期，应积极落实病死牛的处置措施，以防止疾病和疫菌传播。

5、医疗垃圾处置措施

牛在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生畜禽医疗废物。经查《国家危险废物名录》（2016.8.1实施），该部分固废属于危险废物，危险废物类别为HW01，要求建设方委托有资质单位进行处理。

本项目运营中产生危险固废，建设方必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染防治的特别规定，向当地固体废物管理中心申报登记该项目产生的上述危险废物，并按照该中心的要求对上述危险废物进行全过程严格管理和安全处置。严格按危险废物转移联单管理办法的有关规定办理该项目危险废物的运输转移。同时建设单位及承接单位均需满足以下要求：

（1）本项目提出的危废暂存间设计时应按照《危险废物贮存污染控标准》（GB18597-2001）具体要求实施。设有符合要求的专用标志；贮存场所内禁止混放不相容危险废物；贮存场所要有集排水和防渗设施；贮存场所符合消防要求；废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

（2）本项目危废需外运委托处理时，在运输中应按危险废物做到以下几点：

①危险废物处置全过程的管理制度；转移联单管理制度；职业健康、安全、环保管理体系（HSE）；处置厂（场）的管理人员应参加环保管理部门的岗位培训，合格后上岗；档案管理制度。

②危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

③承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

④载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。

⑤组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括废物泄露情况下的有效应急措施。

综上所述，本项目采取上述处理措施后，固体废物均可做到妥善处理，不会造成二次污染。

## 6.3 污染防治措施汇总

项目主要污染源及采取的环保措施情况汇总见表6.3-1。

表6.3-1     项目污染防治措施汇总表

| 类型 | 污染源名称 | 污染因子 | 拟采取的污染防治措施 | 拟达到污染防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水、生活废水 | COD、BOD5、NH3-N、TN、TP | 发酵处理后沼液外售给牧草公司用于牧草种植基地，无废水外排。 | 全部综合利用不外排，实现种养平衡。 |
| 废气 | 牛舍区、粪污处理区、污水处理区 | NH3、H2S、臭气浓度 | 饲料改良；牛舍垫料添加生物菌，喷洒生物除臭剂； | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）； 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)厂界无组织排放浓度限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+高空排放 | 达标排放 |
| 固废 | 牛粪 | 牛粪 | 固粪堆肥区进行堆肥处理，作为有机肥外售。 | 全部综合利用不外排，能实现种养平衡。 |
|  | 固液分离粪渣 | 粪渣 |  |  |
|  | 污泥 | 污泥 |  |  |
|  | 废脱硫剂 | 废脱硫剂 | 外售 | 综合利用 |
|  | 病死牛尸体 | 病死牛尸体 | 交由常德市桃源源成环保科技有限公司集中进行无害化处理 | 无害化处置 |
|  | 医疗废物 | 医疗废物 | 收集后委托有资质单位处置 | 安全处置 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 养殖区 | 设备噪声、牛叫等 | 设备采用基础减震，牛舍进行隔声处理，厂区绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |

# 7 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目属于畜牧养殖行业，它的建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 7.1 环保投资估算

《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列入环境保护设施的投资概算”，根据此规定，该公司环保投资见下表7.1-1。

表7.1-1  环保治理投资估算一览表

| 时期 | 环境 要素 | 治理项目 | 治理措施 | 治理效果 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 | 废气治理 | 洒水、围挡、防尘布等 | 减小施工期扬尘对周围环境影响 | 4 |
|  | 水环境 | 废水治理 | 隔油沉淀池 | 废水回用不外排 | 3 |
|  | 噪声 | 噪声治理 | 隔声围挡 | 减小施工期噪声对周围环境影响 | 3 |
|  | 固体废物 | 固废治理 | 生活垃圾、建筑垃圾收集 分类统一清运 | 不外排周围环境 | 5 |
|  | 生态环境 | 水土流失 | 截水沟等排水设施 | 水土流失得到治理和控制 | 10 |
| 营运期 | 大气 | 恶臭 | 合理搭配饲料+添加微生物剂；定期喷洒除臭剂；定期消毒冲；绿化等除臭措施。 | 确保场界处恶臭大气污染物达标 | 100 |
|  |  | 沼气 | 脱硫 | 达标排放 | 4 |
|  |  | 油烟 | 油烟净化器 | 达标排放 | 2 |
|  | 水环境 | 生产废水、生活废水 | 一套沼气工程，采用“固液分离+厌氧发酵”处理系统+沼液暂存池等。 | 项目配套的种植基地施肥消纳，不外排。 | 100 |
|  | 噪声 | 噪声污染 | 设备采取消声、减振措施；高噪声设备安装在室内进行隔声；场界修建围墙，场区绿化，采用建筑物隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 7 |
|  | 固体废物 | 病死畜禽、分娩废物 | / | 无害化处理 | 20 |
|  |  | 畜禽医疗废物 | 危废暂存间、送有资质单位处置 | 无害化处理 | 2 |
|  | 生态保护 |  | 加强厂区及周边绿化 | / | 40 |
| 合计 |  |  |  |  | 300 |

由上表7.1-1可知，该项目环保投资为300万元，占建设总投资2000万元的15%。

## 7.2 环境影响经济损益分析

项目属于畜牧养殖行业，它的建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响。

7.2.1 噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

7.2.2 环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建成后，牛舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂等措施可最大限制的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农田吸收，对周围环境的影响可降至最低，因此，项目营运期间产生的恶臭对周围环境影响不大。

7.2.3 水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是养殖废水和员工生活污水，废水不外排，因此对环境的影响非常有限。

7.2.4 生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

## 7.3 环境效益分析

本项目属于奶牛养殖项目，建成后产生的粪污经无害化处理后全部进行资源化利用或综合利用。项目通过合理的饲料配方和先进的环保工艺技术对牛场产生的废气、污水、废弃物进行了有效处理，并建立了以有机肥为纽带的“养殖－有机肥－种植”的循环型种养模式，沼液、沼渣、粪渣等粪污无害化处理后，均能综合利用，能产生一定的经济效益。项目可实现养殖废弃物综合利用，实现污染物的零排放、无害化和资源化。项目通过奶牛养殖的产业化、集约化生产，建立链式生态产业结构，有效的延长产业链，对资源进行综合开发利用。同时，能有效缓解农村能源短缺的局面，并且为种植业提供大量有机肥料。项目的建设既不污染破坏生态环境，又实现养殖废弃物的全部综合利用，项目实施有较好的环境效益。

## 7.4 结论

结合本项目的环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益的前提下，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

# 8 环境风险评价

## 8.1 环境风险评价目的

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目应进行环境风险评价。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目环境风险评价主要针对消毒剂暂存设施等存在的环境风险进行评价，提出相应的预防措施，力求将项目生产中潜在的环境风险危害程度降低至环境可接受水平。

## 8.2 环境风险识别

8.2.1环境风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）（以下简称风险

则）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中（以下简称“辨识标准”）的有关规定对本项目进行风险物质识别。

根据工程分析，本项目涉及的环境风险物质主要为硫化氢（H2S）和氨气（NH3）、沼气（CH4）。

项目涉及环境风险物质的理化性质及危险特性详见下表：

表8.2-1  环境风险物质危险特性一览表

| 名称 | 危险性类别 | 物化性质 | 危险性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨（NH3） | 有毒气体 | 分子量 17，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，闪点-54℃；密度为 0.771kg/m3。是一种无色气体，有强烈的刺激气味。极易溶于水，水溶液又称氨水。降温加压可变成液体 | CAS 号 7664-41-7，人吸入 C10:5000ppm/5M。大鼠吸入 LC50:2000ppm/4H。小鼠吸入 LC50:4230ppm/1H。人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受 1.25 分钟；3500～7000mg/m3浓度下可立即死亡。对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿 |
| 硫化氢（H2S） | 易燃气体 有毒气体 | 分子量 34.08，有腐卵臭味的无色气体，有毒。分子结构与水相似，呈V形，有极性。密度 1.539 克/升，熔点-85.5 ℃，沸 点-60.7℃。能溶于水，水溶液叫氢硫酸，还能溶于乙醇和甘油。完全干燥的硫化氢常温下不与空气中氧气反应，点火时可燃烧、有蓝色火焰。有较强的还原性 | CAS 号 7783-06-4，人吸入 C10:600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入 LC50:5700ug/kg。大鼠吸入 LC50:444pp。小鼠吸入 C50:634ppm/1H。是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上） 时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱 |
| 甲烷（CH4） | 易燃气体 | 分子量：16，无色无味，熔点-182.47℃，沸点-161.45℃，闪点-187.7℃，CAS号74-82-8 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。 |

8.2.2生产工艺及设施风险识别

项目主要生产设施为牛舍、污水处理区、堆肥区、沼气输送管线等。各生产装置存在的危险、有害因素分布见下表。

表 8.2-2  生产设施主要物质危险指数

| 危险单元 | 危险因子 | 火灾爆炸 | 中毒 | 泄漏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | NH3、H2S | / | √ | / |
| 污水处理区 | NH3、H2S | / | √ | / |
| 堆肥区 | NH3、H2S | / | √ | / |
| 沼气输送管线 | CH4 | √ | / | √ |

项目生产工艺及装置具体风险识别如下：

1、NH3、H2S为有毒物质，在密闭空间内易富集，或没按规定穿戴劳动保护用品及呼吸器时，职工有经口、皮肤、呼吸吸收毒害物质造成中毒或窒息的可能。

2、废水收集系统事故性排污风险，若污水处理系统发生事故排水，可能对区域地表水水质产生一定的影响。

3、沼气：和沼气有关的具有风险的生产设施主要为沼气输送管线，涉及的风险主要为泄漏、火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放；

4、患传染病的牛：患人畜共患的传染病的牛和工作人员接触后引发工作人员发病，病牛的牛粪和工作人员接触后引发工作人员发病。

## 8.3 环境风险评价等级的判定

8.3.1 风险潜势的判定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

  

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

本项目厌氧发酵产生沼气，属于易燃易爆气体，沼气是一种无色略有气味的混合可燃气体，其成分不仅取决于发酵原料的种类及其相对含量，而且随发酵条件及发酵阶段的不同而变化。其主要成分为CH4，根据分析本项目沼气产生量为29.5m3/d，沼气的密度按1.221kg/m3计，则沼气的最大储存量为0.036t。

根据生产工艺及设施风险识别，项目NH3、H2S主要存在于牛舍、污水处理区、粪污处理区。项目拟采取除臭措施，为保守估计，以NH3、H2S产生量作为贮存量进行计算。根据项目工程分析，项目厂区NH3、H2S产生量如下表所示（场内及时进行通风换气，最大贮存量以1天计）。

表8.3-1  项目NH3、H2S产生情况一览表

| 污染物 污染源 | NH3 |  | H2S |  | 沼气（甲烷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/a | t/d | t/a | t/d | t/d |
| 最大贮存量 | 12.455 | 0.034 | 1.394 | 0.004 | 0.036 |

计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q，具体情况如下表。

表8.3-2   项目环境风险物质存在量及Q值计算

| 风险物质 | CAS号 | 厂界内最大存量(t) | 临界量(t) | q/Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 7664-41-7 | 0.034 | 10 | 0.0034 |
| H2S | 7783-06-4 | 0.004 | 5 | 0.0008 |
| 甲烷 | 74-82-8 | 0.036 | 10 | 0.0036 |
| 小计 | / |  | / | 0.0078 |

经计算，项目Q值=0.0078＜1，则项目环境风险潜势为Ⅰ。

8.3.2 项目环境风险评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再按照下表确定评价工作等级。

表8.3-3   环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ + | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析 |
| 简单分析：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录 A。 |  |  |  |  |

据上可知，本项目的目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目的环境风险只需进行简单分析。

## 8.4 环境风险事故分析

### 8.4.1 环境事故对大气环境的风险分析

（1）恶臭气体

恶臭气体含有NH3、H2S等因子，其未经控制排放使区域环境空气质量受到一定程度的影响，主要是对人体健康造成一定影响，已有大量研究已经表明人类居住在养殖场附近对健康的有所影响。在20世纪90年代，当时的杜克大学教授Susan Schiffman对此进行了研究，结果表明在北卡罗来纳州居住在大型养殖场附近的居民称，因长期接触养殖场产生的臭气，头痛、抑郁、恶心和呕吐的发生率有所增加。

（2）发生爆炸造成CH4外泄风险

管道发生爆炸，管道内CH4全部外泄，CH4爆炸浓度范围 5～16％，在这个浓度范围内遇火会发生燃烧爆炸，对场区内及周围的建筑物将构成威胁。由于CH4密度较轻，外泄时在地面的浓度不大，主要向空中扩散。沼气处置系统周围100 m 范围内的主要建构筑物为牛舍，若沼气泄漏则对其将产生一定的影响。

（3）沼气发生爆炸生成CO风险影响

发生爆炸，由于空气供氧不足，产生的有害气体主要是 CO。CO对人类的危害主要是与血红素作用生成羧基血红素，血红素与CO的结合能力较与O2 的结合能力强 200～300 倍，从而使血液携带氧的能力降低，引起缺氧，症状有头痛、晕眩等，导致心脏易疲劳、心血管工作困难、直至死亡。由于CO 密度和空气密度相当，其扩散较慢，且CO为无味气体，人畜不易察觉，因此，爆炸产生CO对环境的影响较大，可能对牛舍、生活区等有一定的影响，对场区外的居民基本无影响。

### 8.4.2 废水泄漏环境风险分析

本项目废水主要污染物为 BOD5、COD、SS、氨氮、磷、粪大肠杆菌等，若废水泄漏事故，进入地表水环境，将严重影响其水质。泄漏状态下，养殖场废水不仅会导致区域地表水污染物浓度增大，还会导致地表水中粪大肠菌群大量增加，可能导致河水富营养化和粪大肠杆菌污染，村民健康产生威胁；废水中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物扩散传播，危害人畜健康。此外，有机物生物降解消耗水体溶解氧，使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。

### 8.4.3 畜禽传染病分析

牛群在饲养、生长的过程中，有可能发生病情，相互感染爆发成大面积的疫情，发生的原因有以下因素：

1、牛舍设计不科学，使牛场无法有效防控疾病。

2、一点式的高密度饲养不利于疫情防控。

3、牛舍的位置和间距不符合现代防疫技术要求。

4、牛舍内环境的控制工作重视不够。

5、药物和疫苗的滥用不仅对牛有害，而且造成耐药性的增加。

牛群大面积疫情对牛场产生的影响有两类：一是牛在养殖过程中或运输途中发生疾病造成的影响，主要包括：大规模的疫情将导致大量牛的死亡，带来直接的经济损失；疫情会给牛场的生产带来持续性的影晌，净化过程将使牛场的生产效率降低，生产成本增加，进而降低效益，内部疫情发生将使牛场的货源减少，造成收入减少，效益下降。二是牛养殖行业暴发大规模疫病或出现安全事件造成的影响，主要包括：牛养殖行业暴发大规模疫情将使本场暴发疫情可能性随之增大，给牛场带来巨大的防疫压力，并增加在防疫上的投入．导致经营成本提高；牛养殖行业出现安全事件或某个区城暴发疫情，将会导致全体消费者的心理恐慌，降低相关产品的总需求量，直接影响牛场的产品销售，给经营者带来损失。

## 8.5 环境风险防范措施

1、恶臭气体排放风险防范措施

项目通过科学设计日粮、在饲料中加入 EM 等添加剂降低恶臭产生，同时在恶臭单元周边喷洒除臭剂进一步减少恶臭污染物的产生，同时设置通风设备，加强通风处理，其产生量较小，风险性较小。拟采取以下风险防范措施：

（1）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施；

（2）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使有机肥生产设备运行过程尽量密闭，减少恶臭气体排放；

（3）在牛舍、集污池、堆肥区设置通风设备，增加通风换气次数，对集污池实施地埋式设置；

（4）在恶臭单元设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品；

（5）提高安全意识，制定各项环保安全制度。

2、粪污处理设施风险防范措施

粪污事故排放是指装置在运行过程中由于机械故障、停电停水、操作不当等诸多方面的因素造成大量粪污不能及时处理直接排放，造成地表水、土壤、地下水的严重污染。粪污处理设施风险防范措施如下：

（1）项目废水产生量为40t/d，项目沼液暂存池容积1575m³，可以兼做事故应急池，足够容纳本项目2天废水量，若废水处理装置发生故障，应立即停运，并上报当地环保部门，在两天内修缮完毕，修缮期间废水暂存于事故池内，修理解决故障后再运行。

（2）本项目水泵均为“一开一备”，一旦水泵出现损坏，立即启用备用水泵，确保项目废水不因水泵损坏而溢流。

（3）项目在运营过程中安排专人对输送管道定时、定期进行检查，同时加强对各种环保设施的运行管理，一旦发现隐患应当及时报告和排除，当出现废水事故排放时，应立即启用事故水池，组织人力抢修，排除故障，尽量缩短事故排放时间。

（4）堆肥区的建设应参照《室外排水设计规范》（GB50014-2006）、《砌体结构设计规范》（GB 50003-2001）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）、《畜禽养殖污染防治管理办法》、《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行性技术指南》的要求，严格做好防渗措施，水泥应优先选用硅酸盐水泥，也可以用矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥。防止污染区域地下水环境质量。

3、污水处理系统破损泄漏风险分析

为杜绝废水的事故排放，必须采取有效的风险防范措施，杜绝出现水污染：

（1）泄漏防范措施

①污水处理设施、排污管道以及农灌设施的排水设计等应委托有资质的单位进行设计，并严格按照设计施工建设；

②排污管道的设计应符合相关标准要求，管道接口处应采用密封胶封死，杜绝污水泄漏；

③加强排污管道及排污渠的安全监测，包括巡视监测、变形监测等。定期对排污管道及排污渠进行管理和维护。

④污水处理设施、废水暂存池、应急事故池应采用防渗措施。

⑤项目在污水处理设施下游设置一口监控井，定期检测地下水水质，发现水质下降应立即检查原因，积极采取补救措施。

（2）应急措施

①立即向公司领导小组汇报，对破损管道进行检查、修补。

②出现明显泄露，地下水水质超标严重的情况应立即检查出泄漏点，将泄漏点的废水抽至事故应急池，并向地方环境保护局汇报，协助生态环境局积极采取补救措施。

（3）环境风险应急事故池

污水站事故工况按2d计算，养殖场日平均废水量为40m3/d，事故情况下总废水量为80m3，项目沼液暂存池容积为1575m3，足够满足项目事故废水容纳需求。

4、疫病风险防范措施

（1）蚊蝇等害虫滋生防疫及其对策措施

由于项目产生的粪便极易招揽蚊蝇。环评要求牛舍保持通风，并保持清洁。定期定时对牛舍进行清扫和冲洗，冲洗废水通过粪尿沟、PVC 管道通向集污池，防止蚊虫滋生。同时，每周需采用消毒剂对牛舍消毒两次。同时在牛舍内设蚊蝇诱捕灯，尽量减少消毒液的使用，定期进行杀虫灭蝇工作，防止蚊蝇滋生及其带来的疾病。

（2）日常预防措施

针对整个养殖过程中产生的环境综合问题，环评要求：建设单位应建立健全严密的卫生防疫制度和科学合理的卫生设施，必须认真贯彻落实“以防为主，防重于治”的方针。

1）提高兽医专业技术水平，定期组织开展技能培训，提高场区卫生防疫能力。

2）制定科学合理的疫病免疫程序：根据当地疫情、疫病流行特点，制订出包括寄生虫病、繁殖障碍性疾病在内的各种疫病的免疫程序，按计划认真贯彻落实，并做好免疫记录。紧密依托本地区无规定疫病区建设已建立的疫病控制、防疫监督、疫情监测、防疫屏障等四大体系，进行疫病综合防治。

3）建立牛只档案和生产标识制度，均按有关规定做好档案记录，包括品种名称、来源等。

4）加强场区管理制度。生产人员进入生产区前应更衣、消毒后才能进入生产区，非生产人员不得随意进入生产区。杜绝外来人员参观，若必须进入，须经更衣、消毒后才能进入生产区。项目区兽医不得外出就医，职工不得购买生卤肉食品和携带其它动物进入。场内运输车辆专车专用，不能驶出场外作业。场外车辆严禁驶入生产区，如遇特殊情况，车辆必须经过彻底消毒后才能准许驶入生产区。

（3）发生疫情时的紧急防治措施

1）应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

2）迅速隔离病死牛只，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病牛痊愈后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

3）对病牛及封锁区内的牛只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

4）病死牛尸体要严格按照防疫条例进行处置。

5）出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》以及《高致病性禽流感疫情处置技术规范》中相关规定。非传染病故的牛只，在当地畜牧管理部门的指导下，交由具有资质的企业无害化处置。

## 8.6 应急预案

### 8.6.1 应急预案的原则

企业编制事故应急预案时应遵循以下原则：

（1）预案应针对可能造成本企业或本系统区域人员死亡或严重伤害、设备或环境受到严重破坏而又具有突发性的灾害，如火灾、爆炸等；

（2）预案应以完善的安全技术措施为基础，作为对日常安全管理工作的必要补充，体现安全第一、预防为主的安全生产方针；

（3）预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为知一目的，同时兼顾设备和环境防护，尽量减少事故的损失；

（4）企业编制现场事故应急处理预案，应包括对紧急情况的处理程序和措施；

（5）预案应结合实际，措施明确具体，具有很强的操作性。

### 8.6.2 事故应急预案

建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。应急预案的主要内容可分别借鉴表8.6-1。

表8.6-1　 应急预案纲要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 预防事故的发生，控制事故隐患，做好各项准备工作 |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、贮存区、环境保护目标 |
| 4 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织人员 |
| 5 | 预案分组响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 6 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 7 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警、通讯、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策 |
| 9 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| 10 | 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离计划 | 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康 |
| 11 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复 |
| 12 | 应急培训计划 | 应急计划制订后平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息 |

### 8.6.3 应急救援预案

事故救援预案中与本项目相关的主要预案如下：

（1）应急救援系统组成

应急救援系统——由应急救援指挥部和各专业救援队组成。指挥部由总指挥、副总指挥、指挥部成员和指挥部办公室组成。

专业救援队——由消防队、医疗救援队、抢险抢修队、运输队、警戒治安队、新闻宣传队、后勤技术支援队组成。

（2）现场抢险与消防

在发生事故时首先防止爆炸、燃烧危险，必须迅速、准确、有效地控制火情、防止蔓延。

（3）医疗救护

医疗救护队员必须根据报告的事故情况，穿戴好相应的防护用具，携带医疗器械，赶赴事故现场，到达现场后首先选择安全地点作为现场医疗救护点，在抢险人员协助下将伤员转送至此安置、救治。

（4）紧急安全疏散与警戒

在发生重大事故，可能对厂区内外人员安全构成威胁时，必须在统一指挥下，对与事故救援人员无关人员进行紧急疏散，建立警戒区，除事故救援和必须坚守岗位人员外，任何人员禁止进入警戒区。

在发生重大事故后，应对事故单位岗位人员、相邻单位岗位人员、厂外人员进行疏散。

（5）社会支援

厂区内设置的部分消防设施主要是消火栓、水龙带等，一旦有重大火灾事故发生，必须按规定立即向上级及有关单位联系，请求社会力量支援抢险。

社会支援包括：火警消防、医疗救护、工程抢险、警戒治安、抢险物资等方面的社会支援。

## 8.7 风险评价结论

通过风险源辨识分析可知，本项目涉及的危险物质未构成重大危险源。本项目对人员潜在风险源是存在恶臭气体未经控制排放、污水收集系统出现故障、疫情风险、消毒剂泄漏，严格按照有关规范标准的要求进行监控和管理。项目环境风险简单分析内容表如下表所示。

表8.7-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 德人牧业第二牧场1500头奶牛项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （常德）市 | （西湖管理）区 | （/）县 | 西州乡永安村 |
| 地理坐标 | 经度 | 112.037964E | 纬度 | 29.056597N |  |
| 主要危险物质及分布 | 沼气（主要成分为甲烷）、NH3、H2S，沼气主要分布在厌氧罐、沼气管道内集中分布，NH3、H2S在整个厂区非集中分布。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 大气环境：NH3、H2S未经控制排放导致空气质量受影响、引发中毒事件；沼气易燃易爆引发火灾造成次生污染。 水环境：粪污泄露、未妥善处理会导致水体变黑变臭、富营养化，生态系统破坏；也会污染地下水，使土壤中压硝酸盐含量增加；未处理的废水中有大量细菌，会导致疾病传播。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； 2、针对安全隐患设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； 3、加强风险防范措施，按消防要求配备必要的消防器材； 4、养殖场的排水系统实行雨污分流； 5、安全发酵，保持发酵床内内生态稳定； 6、定期培训，演练应急处理措施。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无 |  |  |  |  |  |

综上分析，拟建项目制定了较为周全的风险事故防范措施，只要企业严格按照有关规定及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评要求建设单位编制突发环境事件应急预案，当发生风险事故时立即启动应急预案，能确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在采取严格安全防范和风险防范措施后，风险处于环境可接受的水平。

# 9 环境管理与环境监测

## 9.1 环境管理

### 9.1.1环境管理目的

环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划。

### 9.1.2环境管理机构

由于企业在生产的过程中不可避免地会产生污染物的排放，为了加强环境保护的力度，实现可持续发展的战略目标，按照环境保护的要求，根据一些环境管理先进企业的经验，企业应建立健全厂长负责、副厂长分管、各职能业务部门各负其责、环保部门规划、参谋、组织、协调、监督、考核的环境管理体制。

根据企业的实际情况，应建立健全一套完整的环境管理机构，成立环境保护领导小组，由总经理亲自担任主任，分管副总经理担任副主任，成员由养殖场负责及工作人员组成，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜。环境保护领导小组下设环保科，并配备1名专职环保人员，承担日常环保管理工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。

### 9.1.3环境管理机构的职责

（一）施工期的环境管理机构及职责

项目施工期应有1～2名专、兼职环保人员，其主要职责是：

(1)根据国家有关的施工管理条例和操作规范，按照环评报告书提出的施工期环境保护措施和要求，制定项目的施工环境保护管理办法，并负责实施；

(2)监督施工单位执行施工环境保护管理办法的情况，对违反管理办法的施工行为及时予以制止；

(3)调查、处理施工扰民或污染纠纷；

(4)向当地环保部门提交施工期的阶段报告和“三同时”竣工验收报告。

（二）运行期环境管理机构及职责

项目应配备专、兼职环保人员1-2人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。其基本职责为：

(1)宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目的环境保护工作；

(2)执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

(3)监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；

(4)领导并组织项目运行期(包括非正常运行期)的环境监测工作，建立污染源档案；

(5)调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷；

(6)开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进环保的技术和经验。

（三）环境管理监督机构

常德市生态环境局鼎城分局负责对本项目环境影响报告书审查及对项目环境保护工作实施情况进行监督管理；组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境管理计划的实施；确保项目应执行的环境管理法规和标准。

### 9.1.4环境管理要求

（一）施工期的环境管理

施工期的环境管理包括施工管理队伍中环境管理机构的组成和任务、施工方案的审查、施工期环境监察制度的建立和施工结束后有关污染控制方面的验收内容。施工期环境管理监察小组的成员包括：施工单位的环保监察员、监理工程师和建设单位的环境管理人员。施工期施工场地内外有关施工活动的各项污染防治措施的实施均由施工单位负责，由工程监理单位和建设单位进行检查、监督。项目所在地区的环保局审核实施的结果。

监督、检查和审核从设计阶段开始，建设单位、上级主管部门和政府环境保护管理部门要对施工设计方案进行审核，审核是否达到了国家有关条例和规范的要求，检查是否符合国家的有关法规。

在项目施工的招标阶段，由建设单位根据现行的环境保护法规、条例和标准对施工期的环境保护提出要求，要求施工投标单位制定的施工组织计划中有控制环境污染的具体措施，控制措施经过评审符合要求的，才有中标资格。施工单位与建设单位签订的合同中要有防治污染的条款，并规定具体的控制指标和对违背条款责任方的处罚。工程承包费用中包括进行污染控制的费用。

施工监理单位负责进一步审查施工单位的施工技术措施是否符合国家有关的法规和要求，是否符合工程设计方案的环境保护目标，必要时协助施工单位进行修改和补充。在施工进行期间，监理工程师按照措施的要求监督检查施工方案的执行情况。如果采用的技术措施不能达到预期的污染控制效果，将由环境监督机构的成员在一起协商修改控制措施。

施工单位负责对员工进行环境保护法规和控制技术措施方面的培训，对施工人员进行考核内容应包括环境保护法规、有关条例要求、污染控制设施操作技术、污染事故应急措施等方面的内容。

（二）营运期的环境管理

（1）负责监督检查有关环保法规、条例的执行情况，以及生产过程中关于环境保护的规章制度的执行情况；

（2）监督各项污染控制措施的执行、污染事故防治条例的实施和污染处理设施运行效果的检查；

（3）职工环境保护培训和对外环境保护宣传；

（4）负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告；

（5）协助地方环保局进行生产过程的环境监督和管理；

（6）领导并组织公司的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

（7）制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行；

（8）制定各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标；

（9）负责环境监控计划的实施。

（10）规范排污口

在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》（GBl55622-1995）中有关规定。排放口图形标志见表9.1-1。

表9.1-1  排放口图形标志

| 排放口 | 废水排放口 | 废气排放口 | 噪声源 | 固体废物堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |

（11）危废标志管理

企业应完善危险废物标志管理，在危废暂存处挂警示牌，在收集容器上贴图形标志。危废图形标志见表9.1-2。

表9.1-2  危险废物暂存场标志

| 场所 | 危险废物 |
| --- | --- |
| 图形符号 |  |

### 9.1.5 排污许可管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令 11号）文件，国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。本项目属于“一、畜牧业03，1、牲畜饲养031，无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区”，实行登记管理。项目应当在生产运行前，登录全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记项目的基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

## 9.2 环境监测

9.2.1环境监测机构

建议本项营运期的环境监测工作委托有相应检测资质的单位承担。

9.2.2监测项目及监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252—2022）、《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），其监测项目内容计划见下表。

表9.2-1   环境质量监测计划

| 监测期 | 监测 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 环境空气 | 项目周边设一个大气监测点 | H2S、NH3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D | 每年一次 |
|  | 地表水 | 西侧沟渠 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、蛔虫卵 | 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002） | 每年一次 |
|  | 地下水 | 养殖区地下水下游方向设1个地下水监测井 | PH、耗氧量、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、细菌总数、铁、锰、硫化物 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 | 每年一次 |

表9.2-2   污染源监测计划

| 监测期 | 监测 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 恶臭气体无组织 | 厂界下风向浓度最高处 | H2S、NH3 、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准 | 半年一次 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | Leq(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 | 每季度一次 |

## 9.3 环保设施“三同时”竣工验收计划

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017.10.1实施）中“第三章 环境保护设施建设”的相关规定要求：“建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。”“建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。”“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。”自2017年10月1日起由建设单位自主开展建设项目废水、废气污染防治设施竣工环境保护验收，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，依法由环境保护主管部门对建设项目的噪声、固体废物的污染防治设施进行验收。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）验收的一般程序与内容如下：

（1）建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。

（2）建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。

（3）验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。

（4）建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开项目相关信息.。验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

（6）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。

项目环保措施“三同时”竣工验收计划见表9.2-3。

表9.2-3  建设项目污染防治措施“三同时”验收表

| 类别 | 排放源 | 环保措施 | 验收监测 点位 | 验收监测因子 | 验收标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 牛舍、粪污处理区、污水处理区等产生恶臭气体区域 | 饲料改良；及时清理粪污；添加生物菌，喷洒生物除臭剂； | 在项目养殖区场界下向风浓度最高处设1个监控点。 | H2S、HN3、臭气浓度 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准值要求 |
| 废水 | 养殖废水、生活污水 | 发酵后用于本项目周边的牧草种植基地，无废水外排。 | / | / | 全部综合利用不外排，实现种养平衡。 |
| 地下水污 染防治 | 牛舍区、粪污处理区、污水处理区 | 牛舍、粪污处理区、污水处理区等采用混凝土防渗处理，分区防渗等 | 分区防渗：一般防渗区、简单防渗区 |  | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗要求：等效黏土层厚度≥1.5m，渗透系数k＜ 1×10-7cm/s |
|  |  | 监测井监控 | 养殖区地下水下游方向设1个地下水监测井 | PH、耗氧量、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、细菌总数、铁、锰、硫化物 | 开展地下水跟踪监测。 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类 |
| 固废 | 生活垃圾 | 场区设置垃圾桶 | 垃圾箱收集统一运至附近垃圾中转站 |  | / |
|  | 病死牛尸体 | 交由常德市桃源源成环保科技有限公司集中进行无害化处理 | 无害化处置 |  | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） |
|  | 牛粪、粪渣 | 发酵 | 有机肥外售 |  | / |
|  | 污水处理污泥 |  |  |  | / |
|  | 非脱硫剂 | 外售处置 | 合理处置 |  | / |
|  | 医疗废物 | 委托有资质的单位处理 | 暂存间 | 现场查验台帐 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订 |
| 噪声 | 设备运行 | 减振垫、隔声、厂界绿化 | 项目养殖区厂界四周 | Leq(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 环境风险 | 沼气的处置 | 配备消防器器材 | 消防器材若干 |  |  |
| 防渗措施 | 牛舍区 | 防渗措施 | 地面铺设混凝土，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 |  | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施 |
|  | 粪污处理区 | 防渗措施 | 地面铺设混凝土，防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，设置密闭 |  |  |
|  | 污水处理区 | 防渗措施 | 底部、池壁土膜、HDPE防渗膜+混凝土进行防渗，防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 |  |  |
|  | 排污沟 | 防渗措施 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施 |  |  |
|  | 危废暂存间 | 防渗措施 | 危险废物暂存间建成具有防水、防渗、防流失的空间基础必须防渗，防渗层为至少6米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。设置专用贮存设施贮存医疗废物。贮存医疗废物的容器材质和衬里要与医疗废物相容（不相互反应）。贮存设施必须防渗。 |  | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013修订版） |

# 10 项目可行性分析

## 10.1 相关政策符合性分析

### 10.1.1 产业政策的符合性分析

根据《国民经济行业分类》，本项目属于A0311 牛的饲养，建设规模化标准牛舍。根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。因此，建设项目符合国家及地方产业政策要求。

### 10.1.2 与《湖南省十四五农业农村现代化规划》（湘政办发[2021]64号）符合性分析

2021年10月9日湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省“十四五”农业农村现代化规划》的通知，深入落实“菜篮子”市长负责制，保障市场供应和价格总体平稳。推广清洁生产技术和生态种养模式，增强绿色优质农产品供给能力。建立农作物秸秆、畜禽粪污等的收储运体系，完善收储运网点基础设施建设与设备配套，鼓励支持各市县适度发展农业废弃物“五化”利用，建立农作物、农业投入品等资源供需信息平台和技术支撑服务体系。实施高效节水灌溉工程，大力发展节水型现代农业，切实提高农田灌溉水有效利用系数。推广农牧结合、水旱轮作模式，结合畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用等，大力推进以沼气为纽带的生态循环农业发展。建立农业产业准入负面清单，明确各地种养业发展方向和开发强度，实行合理承载。发展种养结合、稻渔综合种养、大水体生态养殖。规范使用饲料添加剂、兽(渔)用抗菌药物。强化农业生态系统养护修复，突出渔业池塘标准化生态化改造及养殖尾水综合治理。开展生态农场示范创建。

本项目建立畜禽粪污收储运体系，粪污采用“干湿分离+厌氧发酵+气浮”处理，沼液用于牧草种植基地或农业合作社消纳，固体粪污堆肥后外售，沼气综合利用，符合湘政办发 [2021] 64 号文件规划要求。

### 10.1.3 与《常德市十四五农业农村现代化规划》（常政办发[2021]29号相符性分析

根据2021年12月29日常德市人民政府办公室印发《常德市十四五农业农村现代化规划》的通知，农业农村生态环境明显改善。到2025年，全市农业面源污染得到初步控制。农业生产布局及产业结构进一步优化，规模以下畜禽养殖粪污综合利用，农业绿色发展成效明显。农业面源污染监测网络、监督指导农业面源污染治理的工作机制基本建立。到2025年全市畜禽粪污综合利用率达 80%及以上。农业生产废弃物资源化利用行动，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，实现病死畜禽无害化处理和资源化利用全覆盖。

本项目已建设畜禽养殖废弃物资源化利用和无害化处理设施，粪污采用“干湿分离+厌氧发酵+气浮”处理，沼液用于牧草种植基地或农业合作社消纳，固体粪污堆肥后外售，沼气综合利用，本项目粪污综合利用率基本可达 100%，符合常政办发 [2021]29 号相关规定。

## 10.2 项目选址合理性分析

### 10.2.1 用地合法性分析

项目选址于湖南省常德市西湖管理区西洲乡永安村，总占地面积为127亩。项目用地符合当地的乡村土地利用总体规划，征用土地手续齐全、合法。

### 10.2.2 项目选址《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相符性分析

（一）选址条件

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》，畜禽养殖业选址必须符合下列要求，

（1）禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

③县级人民政府依法划定的禁养区域；

④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

（2）新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开（1）中规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在（1）中规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

（二）场区布局与清粪工艺

新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区与生活管理区的隔离，粪污处理设施应设置在养殖场的生产区、生活管理区的下风向和侧风向处。

养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集系统，不得采用明沟布设。

新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

（三）畜禽粪便的贮存

畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭污染物应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。

贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨进入的措施。

表10.2-1  本项目场址与选址要求的符合性分析表

|  | 畜禽养殖业污染防治技术规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址条件 | 禁止在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区建设 | 本项目所在地不是生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。 | 符合 |
|  | 禁止城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设 | 本项目所在地不位于城市和城镇居民区 | 符合 |
|  | 禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域建设 | 本项目不在限养区、禁养区范围。 | 符合 |
|  | 禁止在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域建设 | 本项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 符合 |
|  | 场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 该项目500m范围内，无禁建区域。 | 符合 |
| 场区布局与清粪工艺 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区与生活管理区的隔离，粪污处理设施应设置在养殖场的生产区、生活管理区的下风向和侧风向处。 | 本项目生产区与生活管理区隔离。 | 符合 |
|  | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所。 | 本养殖产生的粪污进行固液分离，固粪与污水分开进行无害化处理，产生的液、气、渣能全部实现综合利用，没有混合排出。因此，该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。 | 符合 |
|  | 养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集系统，不得采用明沟布设。 | 本项目养殖场采用雨污分流制，污水收集系统均采用地下暗管方式布设。 | 符合 |
| 畜禽粪便的贮存 | 畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭污染物应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。 | 本项目建设了有机肥处理区，对产生的粪渣进行专门的贮存与处理，同时采取了综合防臭措施，恶臭污染物的排放符合相关标准要求。 | 符合 |
|  | 贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。 | 本项目采取各贮存设施均按相关标准要求采取了防渗措施。 | 符合 |
|  | 贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨进入的措施。 | 本项目贮存设施均设置顶棚，防止降雨进入贮存设施。 | 符合 |

根据上表可知，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）选址要求。

### 10.2.3 项目选址与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）符合性分析

本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）规划选址符合性分析见下表10.2-2。

表 10.2-2	与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析一览表

| 条例 | 要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 第十一条 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： （一）饮用水水源保护区，风景名胜区； （二）自然保护区的核心区和缓冲区； （三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； （四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目所在地不属于饮用水水源保护区，风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不在禁养区、限养区范围；符合要求 |
| 第十二条 | 新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。 | 项目所在地远离居民点，符合西湖管理区畜牧发展规划，已获得农业农村局批复。 |

从表中分析可见，项目符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第 643 号令）相关要求。

## 10.3 与《畜禽养殖业污染防治技术政策》符合性分析

表 10.3-1	与《畜禽养殖业污染防治技术政策》符合性分析一览表

| 条例 | 要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 一、总则畜 禽养殖污 染防治应 遵循技术 原则 | （一）全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。 | （一）本项目选址不属于禁养区、限养区；符合要求 |
|  | （二）发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放和“近零排放”。 | （二）本项目采用干清粪工艺、科学饲料配比，项目废水经污水处理站处理后全部综合利用，不外排；符合要求 |
|  | （三）鼓励畜禽养殖规模化和粪污利用大型化和专业化，发展适合不同养殖规模和养殖形式的畜禽养殖废弃物无害化处理模式和资源化综合利用模式，污染防治措施应优先考虑资源化综合利用。 | （三）本项目病死牛及时运至常德市病死畜禽无害化处理中心委托处置 |
|  | （四）种养结合，发展生态农业，充分考虑农田土壤消纳能力和区域环境容量要求，确保畜禽养殖废弃物有效还田利用，防止二次污染 | （四）本项目废水经治理后有足够的牧草种植基地消纳，已签订消纳协议；符合要求 |
|  | （五）严格环境监管，强化畜禽养殖项目建设的环境影响评价、“三同时”、环保验收、日常执法监督和例行监测等环境管理环节，完善设施建设与运行管理体系；强化农田土壤的环境安全，防止以“农田利用”为名变相排放污染物 | （五）本次为环境影响评价工作阶段；建设单位会严格落实环境影响报告书中要求的“三同时”制度；待环评完成后并建成投产后按时申请环保验收，设专门环境管理人员，并及时委托当地环保部门进行监督与例行监测，设置完善的设施建设与运行管理体系；符合要求 |
| 二、清洁养殖与废弃物收集 | （一）畜禽养殖应严格执行有关国家标准，切实控制饲料组分中重金属、抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全。 | （一）本项目使用饲料严格执行有关国家标准《中华人民共和国国家标准饲料卫生标准》（GB13078-2001）及《饲料添加剂安全使用规范》（农业部1224号），饲料按要求添加微量元素（重金属），同时切实控制饲料组分中抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全。符合要求 |
|  | （二）规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷 | （二）本项目采用干清粪工艺，固液分离，将粪便与废水分开收集处理，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷。符合要求 |
|  | （三）畜禽养殖宜推广可吸附粪污、利于干式清理和综合利用的畜禽养殖废弃物收集技术，因地制宜地利用农业废弃物 | （三）本项目采用干清粪工艺；符合要求 |
|  | （四）不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，以利于畜禽粪污的固液分离 与干式清除。尚无法实现干清粪的畜禽养殖圈舍，宜采用旋转筛网对粪污进行预处理 | （四）本项目采用干清粪工艺；符合要求 |
|  | （五）畜禽粪便、垫料等畜禽养殖废弃物应定期清运，外运畜禽养殖废弃物的贮存、运输器具应采取可靠的密闭、防泄漏等卫生、环保措施；临时储存畜禽养殖废弃物，应设置专用堆场，周边应设置围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能。 | （五）本项目采用干清粪 工艺，牛粪干湿分离后经堆肥制成有机肥综合利用，粪污区具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能。符合要求 |
| 三、废弃物无害化处理与综合利用 | （一）地理环境条件以及废水排放去向等因素，确定畜禽养殖废弃物无害化处理与资源化综合利用模式，并择优选用低成本的处理处置技术 | （一）本项目采用干清粪工艺，项目废水处理后全部用于牧草种植基地施肥。符合要求 |
|  | （二）鼓励发展专业化集中式畜禽养 殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。 | （二）本项目牛粪经堆肥制成有机肥进行综合利用，符合要求 |
|  | （三）厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫、脱碳等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用，达到一定规模的可发展瓶装燃气，有条件的应采取发电方式间接利用，并优先满足养殖场内及场区周边区域的用电需要，沼气产生量达到足够规模的，应优先采取热电联供方式进行沼气发电并并入电网 | （三）本项目沼气进行了脱水脱硫处理后燃烧，不直接外排进入环境。符合要求。 |
|  | （四）畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排 泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理 | （四）本项目病死牛及时运往常德市病死畜禽无害化处理中心委托处置。符合要求 |
| 四、畜禽废水处理 | （一）规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制 | （一）本项目场区排水实行雨污分流制，并结合场区地形合理设置集污池，污水管网从产生源至集污池均采用暗敷污水管。符合要求 |
|  | （二）布局集中的规模化畜禽养殖场（小区）和畜禽散养密集区宜采取废水集中处理模式，布局分散的规模化畜禽养殖场（小区）宜单独进行就地处理。鼓励废水回用于场区园林绿化和周边农田灌溉 | （二）本项目产生的废水经粪污处理系统处理后用于农业灌溉。符合要求。 |
|  | （三）应根据畜禽养殖场的清粪方式、废水水质、排放去向、外排水应达到的环境要求等因素，选择适宜的畜禽养殖废水处理工艺；处理后的水质应符合相应的环境标准，回用于农田灌溉的水质应达到农田灌溉水质标准 | （三）本项目根据拟采用的牛饲养工艺、清粪方式、废水水质、排放去向、外排水应达到的环境要求等因素，废水经粪污处理系统处理后用于农业灌溉。符合要求 |
| 五、畜禽养殖空气污染防治 | （一）规模化畜禽养殖场（小区）应加强恶臭气体净化处理并覆盖所有恶臭发生源，排放的气体应符合国家或地方恶臭污染物排放标准 | （一）本项目加强恶臭发生源的治理，通过工程分析及预测分析可知，本项目排放的恶臭污染物《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。符合要求 |
|  | （二）专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理工厂产生的恶臭气体，宜采用生物吸附和生物过滤等除臭技术进行集中处理 | （二）本项目采用绿化带隔离、物理吸附除臭、化学除臭技术进行集中处理。符合要求 |
|  | （三）大型规模化畜禽养殖场应针对畜禽养殖废弃物处理与利用过程的关键环节，采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响 | （三）本项目采取饲料添加活性菌、喷洒EM菌液，养殖区喷洒除臭剂、粪污处理区定期喷洒除臭剂等措施。符合要求 |
|  | （四）中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜通过科学选址、合理布局、加强圈舍通风、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染 | （四）本项目选址合理，平面合理布局，采取了加强圈舍通风、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染。符合要求 |

综上，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》要求。

## 10.4 与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2022〕46号）的符合性分析

《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2022〕46号）中规定“第十三条：新建、改建、扩建畜禽养殖场应符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条例，进行环境影响评价，实施雨污分流，建设与养殖规模相匹配的畜禽养殖粪污处理与资源化利用设施并确保正常运行。已委托满足相关环保要求的第三方单位代为处理或利用的，可不自行建设粪污处理与资源化利用设施。”“第十五条：畜禽养殖污染治理应按照减量化、资源化、无害化的原则，从源头控制，采取合适的技术对畜禽养殖粪污进行处理，并通过粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方式提高畜禽养殖粪污的资源化利用率。”

本项目实行了雨污分流，已建设畜禽养殖废弃物资源化利用和无害化处理设施，粪污采用“干湿分离+厌氧发酵+气浮”处理，沼液用于牧草种植基地或农业合作社消纳，固体粪污堆肥后外售，沼气综合利用。符合《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》中的相关要求。

## 10.5 与《畜禽养殖场 (户) 粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号)的符合性分析

为贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》等要求，指导畜禽养殖场(户) 科学建设粪污资源化利用设施，提高设施装备配套和整体建设水平，促进畜牧业绿色发展，农业农村部、生态环境部联合制定了《畜禽养殖场(户) 粪污处理设施建设技术指南》，本项目与其符合性分析详见下表。

表10.5-1  与《畜禽养殖场 (户) 粪污处理设施建设技术指南》符合性分析

| 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 畜禽养殖场（户）应建设雨污分流设施，液体粪污应采用暗沟或管道输送，采取密闭措施，做好安全防护，输送管路要合理设置检查口，检查口应加盖且一般高于地面5厘米以上，防止雨水倒灌。 | 本项目雨污分流，液体粪污采用密闭粪沟输送，输送管路设置检查口。 | 符合 |
| 畜禽养殖场（户）建设畜禽粪污暂存池（场）的，液体粪污暂存池容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），固体粪污暂存场容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），暂存周期按转运处理最大时间间隔确定。鼓励采取加盖等措施，减少恶臭气体排放和雨水进入。 | 本项目建设了与养殖规模相配套的粪污处理设施。废水发酵罐容积1000 m3，日处理能力为100m3。有两栋有机肥处理区。 | 符合 |
| 沼气工程产生的沼液还田利用的，宜通过敞口或密闭贮存设施进行后续处理，贮存容积不小于沼液日产生量（立方米/天）×贮存周期（天），贮存周期不得低于当地农作物生产用肥最大间隔期，推荐贮存周期最少在60天以上，确保充分发酵腐熟。 | 项目沼液储存池容量1575m3（30m×15 m×3.5m），混凝土结构，储存池密闭。 | 符合 |

根据上表可知，本项目符合《畜禽养殖场 (户) 粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号)的雨污分流设施、畜禽粪污暂存设施相关要求。

## 10.6 与《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号)的符合性分析

畜禽粪污资源化利用是指在畜禽粪污处理过程中，通过生产沼气、堆肥、沤肥、沼肥、肥水、商品有机肥、垫料、基质等方式进行合理利用。

表10.6-1  与畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范的符合性分析

| 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 畜禽规模养殖场粪污资源化利用应坚持农牧结合、种养平衡，按照资源化、减量化、无害化的原则，对源头减量、过程控制和末端利用各环节进行全程管理，提高粪污综合利用率和设施装备配套率。 | 奶牛养殖粪污经发酵处理后，达到了粪污资源化、减量化、无害化的目的。 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场应根据养殖污染防治要求，建设与养殖规模相配套的粪污资源化利用设施设备，并确保正常运行。 | 本项目建设了与养殖规模相配套的粪污处理设施。 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。 | 本项目的养殖场实行了雨污分流。 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺。采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生总量。鼓励水冲粪工艺改造为干清粪或水泡粪。不同畜种不同清粪工艺最高允许排水量按照GB 18596 执行。 | 本项目采用干清粪工艺，减少了粪污的产生量。养殖废水经发酵处理后，产生的沼液外售给牧草公司用作有机肥料施用于牧草种植基地，进行资源化利用。无废水外排。 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场应及时对粪污进行收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求。固体粪便暂存池（场）的设计按照GB/T 27622执行。污水暂存池的设计按照GB/T 26624执行。 | 本项目建设了有机肥处理间、沼气池等，均采用了防雨、防渗、防溢流等措施，设计均符合GB/T 27622和GB/T 26624相关要求。 | 符合 |

根据上表可知，本项目粪污资源化利用设施的建设符合《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号)中的相关规定。

## 10.7 项目与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号 ）文的符合性分析

我国畜牧业持续稳定发展，规模化养殖水平显著提高，保障了肉蛋奶供给，但大量养殖废弃物没有得到有效处理和利用，加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用，促进农业可持续发展，是重大的民生工程。

文件指出：一、根据不同区域、不同畜种、不同规模，以肥料化利用为基础，采取经济高效适用的处理模式，宜肥则肥，宜气则气，宜电则电，实现粪污就地就近利用。二、完善以绿色生态为导向的农业补贴制度，充分发挥市场配置资源的决定性作用，引导和鼓励社会资本投入，培育发展畜禽养殖废弃物资源化利用产业。三、到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上。四、新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。五、通过支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等方式，解决粪肥还田“最后一公里”问题。鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用。加强粪肥还田技术指导，确保科学合理施用。

本项目的养殖产生的粪污经沼气发酵处理后，项目粪污全部进行了资源化利用。因此，本项目与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号 ）文件精神是相符的。

## 10.8 “三线一单”相符性分析

项目建设与“三线一单”有符合性分析详见表10.8-1。

表10.8-1    “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 经西湖管理区自然资源局核实，项目不在西湖管理区生态红线范围内。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 项目当地电网供电；用水为自来水和井水；项目用地为设施农用地，合理的利用了土地资源。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 通过对评价区域内空气、地表水、地下水、声、土壤环境现状的监测及调查得知，项目所在区域的地表水体、地下水体、声、土壤环境均能够达到相应的环境质量标准，项目所在区域的环境质量现状较好。本项目建成后，废水、废气、噪声、固废污染物严格按照环境影响评价报告中措施后，可处理达标排放。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 | 符合 |
| 负面清单 | 本项目属于A0311牛的饲养，项目建设符合国家和行业的产业政策，不涉及产业政策和《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的负面清单、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》。 | 符合 |

与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析

本项目位于西湖管理区西洲乡，根据常德市人民政府关于发布《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》的通知，本项目与其符合线分析如下：

表10.8-2 与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》-常德市生态环境管控基本要求一览表

| 管控纬度 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 农村地区 | 1.市城市建成区和各区县市建成区之外的区域为二类管控区，具体管控要求包括：不再新建10蒸吨及以下燃烧高污染燃料的炉和炉窑；在禁烧区域内禁止露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质；加油站安装油气回收装置并正常运行。2.严格按照村镇规划审批村镇建设用地，充分利用现有建设用地和空闲地。村镇规划应严格控制非农建设占用耕地，实现耕地占补平衡。 | 本项目不涉及。 |
| 畜禽养殖污染防治 | 1.规范河流、湖泊、水库等自然水域水产养殖行为，禁止自然水域投饵投肥养殖，严格控制内河、湖泊珍珠养殖，全面拆除自然水域网箱和拦网养殖。加快推进河湖矮围网围清理整治行动，全部清理拆除矮围网围。 2.对新建和扩改建畜禽养殖场，严格执行环境影响评价制度，坚决做到主体工程与养殖废弃物处理设施同时设计、同时施工同时投入使用。 3.稳步推进畜禽养殖污染整治行动，严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区规模畜禽养殖场全部关停退养或搬迁。全面实施畜禽规模养殖场标准化改造，规模养殖场粪便污水贮存、处理、利用设施装备配套率达到95%以上（大型规模养殖场达到100%）。根据辐射半径，在密集养殖区布局建设一批粪污集中处理设施。积极支持各区县市纳入国家畜禽养殖废弃物资源化利用整具推进试点。支持在粪污集中处理设施周边布局建设循环农业基地，促进农牧结合，推进畜禽养殖废弃物资源化利用。建设覆盖全市的病死畜禽无害化收集处理体系。 | 本项目已建设畜禽养殖废弃物资源化利用和无害化处理设施，粪污采用“干湿分离+厌氧发酵+气浮”处理，沼液用于牧草种植基地或农业合作社消纳，固体粪污堆肥后外售，沼气综合利用。病死牛尸体由西湖管理区农业农村局及时收集至西湖管理区无害化处理暂存点储存，然后交由常德市桃源源成环保科技有限公司集中进行无害化处理。 |

综上所述，项目符合《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》中“三线一单”的相关要求。

## 10.9 与《湖南省畜禽养殖污染防治规划（2021年—2025年）》（湘环发﹝2022﹞21号）

2022年2月16日，湖南省生态环境厅、湖南省农业农村厅发布了《湖南省畜禽养殖污染防治规划（2021年—2025年）》（湘环发﹝2022﹞21号），本项目与湘环发﹝2022﹞21号符合性分析如下：

表10.9-1  与湘环发﹝2022﹞21号符合性

| 序号 | 任务要求 |  | 符合性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推动畜禽粪污资源化利用 | ①完善体制机制 构建种养循环体系 坚持“以种定养、以养促种、种养结合、循环利用”原则，推进畜禽养殖业主、种植业主之间的有效联结，统筹开发畜牧业养殖粪污、农作物秸秆等废弃物资源化，实施粪便收集、贮运、处理、利用设施建设与改造，建立粪便分散储存、统一运输、集中处理的收运体系，形成以畜禽规模养殖场沼气工程、有机肥等为纽带的区域循环利用模式，构建“县域立体大循环、区域多向中循环和主体双向小循环”的种养结合生态循环体系。鼓励养殖场流转承包周边农田、林地进行畜禽粪污就近还田利用。规模养殖场自有、租赁、协议与养殖量匹配的土地，确保粪污在一定运输半径内还田消纳。推进大企业、家庭养殖场与周边农户签订粪便污水还田协议。对不能就近还田消纳的，可以通过与第三方签订协议的方式进行畜禽粪污的异地还田利用。发挥倒逼机制作用，鼓励有机肥生产使用，减少化肥施用，促进畜禽粪污资源化利用。到2025年，全省畜禽粪污综合利用率稳定在80%以上。探索规模化、专业化、社会化运营机制，建立健全畜禽粪污收集、转化、利用体系，建立沼液就地消纳和县域配送的有效运行机制，打通粪便还田利用通道，促进畜禽粪污就地就近综合利用。 | 本项目为规模化养殖场，项目粪污经固液分离后，固体粪便经堆肥后制成有机肥外售，企业与湖南德人草业科技发展有限公司、湖南正航农业科技发展有限责任公司签订了消纳协议，沼液外售用于牧草种植基地、玉米基地施肥，项目建立了粪便集中储存、统一运输、集中处理的收运体系。 | 符合 |
|  |  | ②探索利用途径提高资源化利用水平 各地应根据当地农业资源禀赋与生产条件，积极探索拓宽出清资源化利用途径，大力提升资源化利用水平。 湖南省畜禽粪污资源化利用三大主要方向：肥料化利用、能源化利用、基料化利用。 | 本项目肥料化利用：采用生产有机肥利用，废水经处理后用于农作区施肥； 能源化利用：沼气直接燃烧利用。 | 符合 |
|  |  | ③发展有机肥加工扩大粪污利用半径 引导扶持固体粪便肥料化利用，大力推广工厂化堆肥处理和商品化有机肥生产技术，鼓励有能力的大型规模养殖场建设有机肥厂，将畜禽粪便加工成有机肥，根据畜禽饲养量和固体粪便产生量，科学布局、建设配套堆肥场和有机肥加工厂。推动在畜禽养殖大县(市、区)建设以畜禽粪污为原料的有机肥加工厂;同时以乡镇(街道)为单位，配套建设区域畜禽粪污收集处理站，收集、贮存和堆肥处理一定范围内中小规模养殖场或散养密集区内畜禽粪便，堆肥后就地还田利用或作为有机肥生产原料。 | 建设单位将本项目畜禽粪便堆肥后作为有机肥外售。 | 符合 |
|  |  | ④加强业态培育推广粪污利用模式 加快培育畜禽粪污综合利用新主体、新业态，各地要创新畜禽粪污综合利用产业发展机制，鼓励发展畜牧业环保社会化服务，探索建立第三方治理机制，鼓励在养殖密集区开展畜禽粪便污水分户收集、集中处理;积极推行畜禽粪污资源化利用管理模式，指导各地根据区域产业发展特点、经济发展水平探索形成合适的粪污利用管理模式，有效推进粪污资源化利用进程，促进区域种植、养殖产业有效结合，实现农业产业健康、持续发展。粪污利用模式分为养殖企业主导模式、种植企业主导型模式、有机肥企业主导型模式、政府主导型管理模式。 | 根据前文分析可知，有足够的土地接纳本项目产生的沼液。此种模式属养殖企业主导型模式。 | 符合 |
| 2 | 提升养殖污染治理水平 | ①推行清洁生产促进畜禽粪污源头减量 指导养殖场科学优化设计和建设，推行清洁生产，推广节水、节料、节能、饲料营养调控养殖工艺，指导采取臭气减控措施促进畜禽粪污源头减量。以源头减量为抓手，大力推行雨污分离、饮污分离、粪尿分离、清洁卫生用水分离”的清洁化生产技术，构建农牧结合“生态型”治理模式，实现“减量化、无害化、资源化、效益化”的治理目标。全面推进规模养殖场、养殖专业户清洁生产工作，执行“四改两分”措施:改水冲粪为干清粪、改无限用水为控制用水、改明沟排污为暗道排污、改渗漏地面为防渗地面，实现固液分离、雨污分流。 | 本项目实行清洁生产，采用节水、节料、节能、饲料营养调控养殖工艺等减控措施促进畜禽粪污源头减量。项目采用雨污分离、饮污分离、粪尿分离、清洁卫生用水分离”的清洁化生产技术。采取干清粪工艺、暗道排污、地面防渗措施，进行固液分离、雨污分流。 | 符合 |
|  |  | ②强化节约用水推行畜禽养殖定量用水 为促进节约用水，科学合理利用水资源，新建养殖场应杜绝水冲粪清粪方式，现有规模养殖场应逐步淘汰水冲粪的清粪方式选择合适的饮水器类型。 | 项目科学合理利用水资源，采取干清粪方式，并选择合适的饮水器类型。 | 符合 |
|  |  | ③强化分类管理实施养殖场差别化管控 监督和指导畜禽养殖场严格落实国家有关环境管理制度和规定，按照畜禽养殖污染防治和粪污资源化利用的有关要求，建设必要的畜禽养殖粪污资源化利用和无害化处理设施，已委托有畜禽养殖粪污资源化利用和无害化处理设施和能力的单位代为处理的，可只建收集暂存设施。周边消纳土地充足的，通过自行配套土地或协议消纳利用等方式实现粪污就近就地还田利用，并满足GB7959及GB/T36195的相关要求，采取堆沤、沼气处理等措施实现无害化和有效储存;周边消纳土地不足的，要强化工程处理措施，粪污应优先进行干湿分离，将液体粪污用于周边农地消纳，固体粪污堆肥发酵或生产有机肥，运输到区域外果菜茶种植基地消纳;确实无法通过土地消纳的，固体粪污用于有机肥生产，液体粪污综合利用或经处理后达标排放。散养密集区域应以乡镇为单元建设粪污转运中心，实施统一收集和处理利用，固体粪便生产有机肥外销，液体粪污生产沼气，沼液就近农用。 | 项目按照畜禽养殖污染防治和粪污资源化利用的有关要求，通过签订土地协议消纳利用等方式实现粪污就近就地还田利用，并满足GB7959及GB/T36195的相关要求，采取堆沤、沼气处理等措施实现无害化和有效储存。 | 符合 |
|  |  | ④加强设施建设提升畜禽粪污治理能力 按照《农业农村部办公厅关于印发<畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范(试行)>的通知》(农办牧〔2018]2号)要求，指导各地畜禽规模养殖场科学建设畜禽粪污资源化利用设施。按照规模养殖场粪污处理设施装备配套率的年度目标要求，将规模养殖场粪污处理设施装备配套任务落实到各养殖场。对新(改、扩)建养殖场严格执行“三同时”制度，雨污分流设施、节水设施、粪污综合利用设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。现有粪污综合利用设施建设不符合要求的养殖场按照“一场一策”制定方案，根据养殖规模和污染防治要求，开展精准化改造，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理等污染物处理与利用设施。重点对非禁养区范围内养殖场实施粪污处理基础设施标准化改造，即“一控两分三防五配套一基本”建设。到2025年，全省规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定在97%以上。 | 项目按照规模养殖场粪污处理设施装备配套粪污处理设施，严格执行“三同时”制度，雨污分流设施、节水设施、粪污综合利用设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 符合 |
|  |  | ⑤加强统筹规划推动散养集区集中治理 推动散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理，散养密集区可采用“共建、共享、共管”的模式建设污染防治设施，或者依托现有规模养殖场的治污设施、委托第三方进行利用或加工。落实畜禽散养密集区所在市、县(市、区)级人民政府责任，加快养殖业内部结构调整，逐步削减散养密集区养殖总量，提高规模养殖比重。禁养区范围内的散养密集区专业养殖户(场)应关停或搬迁;在禁养区外的散养密集区专业养殖户(场)应具备与养殖量匹配的粪污处理设施或能力。非专业养殖户(场)应具备基本的设备设施，不得对周边环境造成污染。可按照集中处理和种养结合资源化利用原则，以乡镇为单位，统一规划布局建设粪污转运中心，转运中心应配备转运养殖粪污所需的专用车等必要的设施设备。 | 项目属规模化养殖企业。 | / |
|  |  | ⑥强技支强污染防治技术应用 进一步完善畜禽养殖现代技术体系，组织开展各类规模养殖粪便、沼液处理利用模式、有机肥使用和施肥先进工艺、技术和装备研发，开发安全、高效、环保新型饲料产品，鼓励采用综合除臭技术，示范推广生态健康养殖技术，开展畜禽粪污处理工艺、安全利用途径研究以及粪污处理模式技术经济效果评价，建立畜禽粪污资源化综合利用创新示范基地。完善畜牧业信息化服务体系，实现畜禽养殖污染防治技术推广与数字畜牧业平台对接，及时发布畜禽养殖污染防治技术信息。开展畜禽养殖污染防治科技下乡活动，推动环保、农业等科研机构与规模畜禽养殖场、养殖户的“一对一”技术帮扶，推广先进适用的畜禽污染防治模式。 | 项目采用综合除臭技术、生态健康养殖技术，属先进适用的畜禽污染防治模式。 | 符合 |
| 3 | 推动畜禽养殖转型升级 | ①发展生态养殖构建畜禽绿色养殖格局 坚持绿色发展理念，加强农牧统筹发展，继续推广种养结合、林牧结合等以种养平衡为主要内容的生态养殖模式，示范推广生态健康养殖技术，以果菜茶优势产区、核心产区、知名品牌生产基地为重点，推广有机肥代替化肥，推动水肥一体化发展，支持粪肥机械化施用，推动国家现代农业产业园建设，促进种养循环发展。着力建设标准化规模养殖场，推进规模养殖场设备改造升级，加强清洁生产和畜禽养殖粪污综合利用设施建设改造，实施节水养殖，全面杜绝水冲粪等高污染清粪方式，实现雨污分流、干湿分离，配套堆粪存储、厌氧发酵和工程处理等设施，助力生态、安全、高效、绿色畜牧业体系建设。 | 项目属标准化规模养殖场，项目实行清洁生产和畜禽养殖粪污综合利用，实施节水养殖，属干清粪轻污染清粪方式，实现雨污分流、干湿分离，配套好氧堆肥、污水处理工程处理等设施。 | 符合 |
|  |  | ②推动标准化建设发展标准化养殖 大力引进和发展现代化标准化规模养殖，提高规模养殖场自动化装备水平、标准化生产水平和现代化管理水平。全面提高养殖场圈舍环境调控、精准饲喂、动物疫病监测、生物安全防护、畜禽产品追溯等智能化水平，引导畜禽养殖场建设自动化标准环境控制系统，配置通风、温控、空气过滤和环境监测设施设备，实现饲养环境的自动调节;建设数字化标准饲养管理系统，配备电子识别，精准上料，自动饮水设备;建设无害化粪污处理系统，配置节水设施设备，改造漏缝地板、刮粪板等粪便清理设施设备建设与养殖规模匹配的粪污“三防”贮存和无害化处理、有机肥加工利用、厌氧发酵池等设施。按照农业农村部《畜禽养殖标准化示范创建活动工作方案(2018-2025年)》，继续开展畜禽养殖标准化示范创建活动，建设一批“生产高效、环境友好、产品安全、管理先进”的畜禽养殖标准化示范场，至2025年，全省创建200个畜禽养殖标准化示范场，发挥示范场在现代畜牧业发展中的示范引领、辐射带动作用。巩固畜禽粪污资源化利用整县推进项目成果，确保建设设施正常运转。深入实施“优质湘猪工程”，加快推动生猪产业转型升级，打造优质湘猪品牌。按照“一县一特”、“一村一品”的发展思路，加快特色畜禽产业集群发展，加强对环洞庭湖水禽等6个优势家禽产业带和湘西黄牛等5个优势牛羊产业区特色品种资源培育与开发。以龙头企业为带动，鼓励龙头企业与中小规模养殖场(户)紧密合作，继续推进“龙头企业+家庭养殖场”、“龙头企业+合作社+家庭养殖场”经营模式。 | 项目畜禽养殖场建设自动化标准环境控制系统，配置通风、温控、空气过滤和环境监测设施设备，实现饲养环境的自动调节;建设数字化标准饲养管理系统，配备电子识别，精准上料，自动饮水设备;项目建设无害化粪污处理系统，配置节水设施设备、漏缝地板、自动刮粪板等粪便清理设施设备，建设与养殖规模匹配的粪污“三防”贮存和无害化处理、有机肥加工利用、污水处理等设施。 | 符合 |
|  |  | ③推动集约生产提升畜禽养殖规模水平 推进畜禽标准化集约养殖，鼓励扶持规模养殖，运用市场机制引导适度规模发展，通过股份制合作、建立合作社等形式做大做强重点规模饲养户。通过宣传引导、技术培训、示范带动等措施，积极鼓励养殖大户、养殖场、家庭牧场、专业合作社等新型农业经营主体快速发展，走集约经营的路子，坚持“一场一策”原则，加快养殖场升级改造，鼓励和支持生产基础较好、管理水平较高、有改造意愿的中小规模养殖场改进生产工艺，完善动物防疫和粪污处理设施，配套粪污消纳用地，向适度规模、种养结合型家庭农场转化，提升规模养殖水平。 | 项目属畜禽标准化集约养殖，动物防疫和粪污处理设施完善，配套足够的粪污消纳用地。 | 符合 |

综上，项目的建设符合《湖南省畜禽养殖污染防治规划（2021年—2025年）》（湘环发﹝2022﹞21号）要求。

## 10.10 总平面布置可行性分析

本项目按照工艺流程，在保证提高工作效率的前提下，以地势、风向和有利于疫病预防要求为原则，结合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）中的相关要求，进行科学合理的总平面布置。

（1）本项目养殖场生产区、生活办公区相互分开，项目总体布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

（2）本项目按照饲养的操作流程布置，做到功能分区明确合理，保证养殖小区内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

（3）畜禽养殖需要较高的卫生条件，所以场区内绿化、美化环境显得尤为重要。该项目应在建设过程中加强场内的绿化建设和卫生要求。在道路两侧种植行道树，选择大树冠的树种，场区内树种应高低搭配，多种植乔木与灌木，尽量为场区营造一个空气清新，利于牲畜生长的生态环境。

（4）本项目排水系统实行雨污分流，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

根据《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）第七条规定：畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。本项目场区排水实行雨污分流，建立独立的雨水收集管网系统和污水收集管网系统。项目场区内各建筑四周及道路两侧均设置雨水排水沟。项目厂区雨污管网符合《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）要求。

综上所述，本工程总平面布置充分利用现有地势，按照功能和工艺流程布置，生活区和生产区分开。从整体布局和环境影响上看，工程总平面布置基本合理。

## 10.11 项目环评文件不予审批情况判断

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）第十一条，项目环评文件不予审批的情况。

表10.11-1   项目环评文件不予审核情况及项目情况一览表

| 序号 | 不予审批情况 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； | 本项目为畜禽养殖项目，其养殖规模符合畜牧业发展相关规划。项目选址合理，平面布局基本合理。均符合环境保护法律法规和相关法定规划。 |
| 2 | 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； | 项目所在区域环境质量达到国家或者地方环境质量标准。 |
| 3 | 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏； | 本项目采取的各种污染防治措施能确保污染物排放达标，固废能得到妥善与安全处理。 |
| 4 | 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施； | 本项目对原有环保措施提出了整改措施。 |
| 5 | 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 | 本报告的基础资料数据参照相关技术、规范及公开发表的文献等，来源均有据；监测数据委托有监测资质单位实测。环境影响结论明确、合理。 |

综上所述，本项目不存在环境影响报告书不予以审批的情形。从环境保护角度，本项目不存在明显环境制约条件，项目建设可行。

# 11 结论与建议

## 11.1 建设项目概况

湖南德人牧业科技有限公司于2014年4月在常德市西湖管理区市场监督管理局注册，是一家集畜禽养殖、牧草种植及研发、畜禽粪便处理及有机肥生产、销售、农副产品研发及销售等为一体的有限责任公司。湖南德人牧业科技有限公司拟投资2000万元，在常德市西湖管理区西洲乡永安村建设本项目，总用地面积127亩，已办理规模化设施农用地申请备案表（见附件）。建设规模为年存栏奶牛1500头，产鲜奶量9360 t /a。主要建设内容为牛舍4栋、挤奶大厅、草料车间、青贮窖、有机肥处理区、生活区等。项目产生的有机肥、沼液优先售给湖南德人草业科技发展有限公司的牧草基地消纳（3500亩），牧草休眠期（2个月）的粪污售给湖南正航农业科技发展有限责任公司（500亩），该公司主要种植玉米、蔬菜等。

## 11.2 环境质量现状评价结论

（1）地表水环境

地表水监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的III类标准限值，总体认为，水质较好。

（2）地下水环境

项目所在区域地下水中各监测指标的监测值均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准要求，区域地下水环境质量良好。

（3）环境空气

由项目区域环境空气质量现状监测结果可知，2021年西湖管理区PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本项目所在区域为环境空气质量达标区。

项目所在地的特征污染物NH3、H2S可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考浓度限值，区域环境空气质量较好。

（4）声环境

从项目所在区域声环境质量现状监测结果可知，项目周边声环境均满足《声环境质量标准》(GB3095-2008)中2类标准要求。项目所在区域声环境质量良好。

（5）土壤环境

土壤环境质量现状监测结果表明：所测指标浓度值均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）要求。区域土壤污染风险低，土壤环境质量良好。

## 11.3 环境影响预测与评价结论

11.3.1施工期环境影响预测与评价结论

在本项目建设施工过程中将会对周围环境造成一定的污染影响。施工期环境影响因素主要有水土流失、施工废气、施工噪声、施工废水和施工固体废物，由于项目施工时间短，对环境影响有限，且各污染物通过采取环评报告提出的污染防治措施后均能达标排放，项目施工期对环境影响较小。

11.3.2运营期环境影响预测与评价结论

（1）地表水环境影响评价结论

项目产生的有机肥、沼液优先售给湖南德人草业科技发展有限公司的牧草基地消纳（3500亩），牧草休眠期（2个月）的粪污售给湖南正航农业科技发展有限责任公司（500亩），该公司主要种植玉米、蔬菜等，项目拥有足够消纳养殖废水的土地，项目养殖废水得到合理处置和利用。

本项目不设废水排放口，废水不外排，对周边水环境影响很小。

（2）大气环境影响预测与评价结论

本项目运营期废气主要为养殖场产生的恶臭，养殖场恶臭异味产生源主要为牛舍、粪污处理区、污水处理区等，这类恶臭气体主要污染因子为氨、硫化氢、臭气浓度等。

根据估算结果可知，项目面源排放的H2S占标率最大，为8.46%，最大落地浓度为0.000844mg/m3，评价等级为二级。本项目排放的NH3和H2S在各场界处的预测浓度值，叠加环境质量现状监测值后，均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D参考限值，项目区环境空气质量能满足标准要求，不会对区域环境造成明显不利影响。

本环评通过计算，项目养殖区不需设置大气环境防护距离；综合本项目养殖规模、本项目大气环境防护距离与卫生防护距离计算结果、厂址周边环境敏感点的分布情况、同类工程实际情况校核环境防护距离，确定本项目设置100m的防护距离。

综上，项目养殖区恶臭气体对周边大气环境影响较小。

（3）声环境影响预测与评价结论

本项目噪声主要来自饲料搅拌机、风机、泵及牛群活动叫声等。噪声声级在60～90dB（A）。为有效控制噪声污染，通过选择低噪声设备，对设备进行科学布置，将风机等设备安装于专用房间内，通过墙体隔声降噪，并对振动较大的设备安装减振垫圈等综合降噪措施，可有效降低机械噪声对项目区域及周围环境的影响。通过采取上述综合降噪措施，场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

项目厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2 类标准限值要求，昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。项目产生的噪声对周边声环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析结论

本项目运营后，产生的固体废物主要有牛粪、固液分离粪渣、污水处理污泥、病死牛尸体、废脱硫剂及员工生活垃圾。

牛粪及固液分离粪渣，污泥进行堆肥处理，制成有机肥外售。废脱硫剂（主要成分为氧化铁）外售处置。病死牛尸体由西湖管理区农业农村局及时收集至西湖管理区无害化处理暂存点储存，然后交由常德市桃源源成环保科技有限公司集中进行无害化处理。生活垃圾委托环卫统一处理。医疗废物等危废在危险暂存间暂存，定期委托有资质的单位处理。

建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和综合利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求，不向环境排放，所以本项目固体废物对环境的影响可以接受。

## 11.4 项目建设可行性评价结论

（1）项目建设符合产业政策分析性结论

根据《国民经济行业分类》，本项目属于A0311 牛的饲养，建设规模化标准牛舍。根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。因此，建设项目符合国家及地方产业政策要求。

（2）项目选址合理性结论

项目用地符合当地的乡村土地利用总体规划，符合《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号)中的相关规定，符合《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》的要求，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）选址要求，与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号 ）文件精神是相符的，选址符合要求。

（3）总图布置合理性分析

该项目在平面布置上生产区和非生产区功能分区布置相对独立，通过合理组织功能分区，合理布置工艺车间，合理组织交通运输使物料运输方便快捷；保证生产工艺流程畅通。场界四周及生产区四周种植植物，尽可能减轻恶臭气体对居民的影响因素。保证场区平面布置符合环境保护、安全生产、卫生防疫、绿化与工业企业卫生要求。

## 11.5 公众参与结论

项目建设单位在环评期间开展了公示，采用网络、报纸、现场张贴等方式征求了当地居民和团体组织的意见。未收到反对意见，公众均100%赞成本项目建设，认为本项目建设对地区经济发展及居民个体长远利益均有积极的推动作用，说明该项目得到了较大的群众支持。

## 11.6 总结论

建设项目符合国家产业政策，选址合理，社会经济效益明显；通过认真落实本报告提出的各项污染控制措施及风险防范措施后，其产生的各类污染可实现达标排放，固废得到有效控制或综合利用，对环境不会造成明显影响；从环境角度分析，项目建设可行。

## 11.7 建议

（1）加强项目“三同时”的管理，要保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项污染防治设施及环境保护措施。

（2）公司应进一步加强环境管理，建立健全的环境管理机构，负责全场环境管理工作，保证环保设施正常运行。

（3）生活区、养殖区之间设立隔离带，并实行严格消毒措施。

（4）做好雨污分流，防止多余的水份流进废水收集系统，给后方处理带来压力。

（5）搞好舍内卫生，发现有牛病死要及时清理消毒，妥善处理病死牛尸体，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（6）积极做好厂区绿化、美化工作。在进场道路两侧、厂房周围及厂区空地、围墙、办公管理区等场所，种植大量对硫化氢、氨等刺激性气体具有吸收作用或抗性作用的花草树木，不仅能美化环境，还具有防污染、降噪作用。