建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：     S515澧县金罗至大堰垱公路工程                                            

建设单位：       澧县立达交通建设有限公司        
编制日期：             2025年9月                                                  

中华人民共和国生态环境部制

目 录

1

建设项目环境影响报告表

1

一、建设项目基本情况

8

二、建设内容

39

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

58

四、生态环境影响分析

86

五、主要生态环境保护措施

99

六、生态环境保护措施监督检查清单

101

七、结论



附件：

附件1项目委托书

附件2立项文件
附件3建设项目用地预审与选址意见书

附件4“三区三线”划定成果查询结果

附件5常德市生态环境局澧县分局关于 S515 澧县金罗至大堰垱公路征求选址意见的复函附件6监测报告

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目平面布置图

附图3项目环境保护目标图

附图4项目所在区域地表水系图

附图5生态保护目标分布及临时工程布置位置图
附图6监测点位

附图7现场照片

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	S515澧县金罗至大堰垱公路工程

	项目代码
	2411-430700-04-01-484624

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	湖南省常德市澧县县内S515北段，起于澧县金罗镇，南至大堰垱镇

	地理坐标
	起点坐标：经度111°35′34.52799″、纬度29°49′51.20951″

终点坐标：经度111°38′11.20548″、纬度29°44′55.68909″

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业-130等级公路-其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	用地面积：17.399hm2

长度：11.741 km

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	常德市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	常发改基础〔2025〕146号

	总投资（万元）
	8876.25万
	环保投资（万元）
	400

	环保投资占比（%）
	4.51
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）专项评价设置原则：
表1-1 专项评价设置原则表 
专项评价的类别
设置原则
项目情况
是否设置专项
地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
本项目不涉及
否
地下水
陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
本项目不涉及
否
生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
本项目不涉及
否
大气
油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
本项目不涉及
否
噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
本项目部分路段经过集镇，涉及以居住为主要功能的区域
是
环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

本项目不涉及

否

综上表所述，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）要求“公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目”应编制噪声专题，本项目北起澧县金罗镇，南至大堰垱镇，属于老路改扩建，沿线均涉及居民，因此编制了《S515澧县金罗至大堰垱公路工程噪声分析专题评价报告》

	规划情况
	《湖南省“十四五”交通运输发展规划》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1与《湖南省“十四五”交通运输发展规划（公路、水路）中期评估及调整报告》相符性分析
本项目为湖南省交通运输“十四五”中期调规规划省道“十四五”新开工项目中第249项，名称“S515 澧县金罗至大堰垱”，规划等级为二级公路，规划里程为12公里。（附件7）

本项目采用二级公路技术标准，路线起于澧县金罗镇，S303与Y120交叉口，后往南沿老路Y120展线，于陈家坪汇入S515老路后，沿S515老路往南继续延展，止于大堰垱镇S515与S514交叉口，路线全长11.741km。本项目技术标准、规模与湖南省“十四五”中期调规基本保持一致。符合湖南省“十四五”交通运输发展规划。
1.2与《常德市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 》相符性分析
S515澧县金罗至大堰垱公路工程是常德市澧县重要国省干线，项目沿老路改扩建，老路三级公路，提质升级为二级公路，符合《常德市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求。

1.3与《澧县“十四五”交通运输业发展规划》相符性分析

《澧县“十四五”交通运输业发展规划》提出“十四五”期间围绕“出口打通、高铁联通、干线畅通、网络互通、智能交通”加快形成各种运输方式布局合理、结构优化、便捷通畅、互联互通的现代化综合立体交通网，着力打造民生 交通；完善县域内交通干线，构建快捷的内循环交通网，形成县域“ 1小时经济圈”。主要实施四大项目，其中包括金罗至戴家湾码头公路 。本项目是金罗至戴家湾码头公路位于 金罗、大堰垱的一段。

本项目沿线经过金罗镇、大堰垱镇，项目建成后，一是可以解决澧县腹地交通压力，二是直接连通金罗火车站与S303省道等主要国省干线公路，有利于完善路网结构，减轻县城区交通压力，三是打通了我县西北地区矿产资源及农副产品的运输通道，促进区域经济发展，因此本项目的建设符合《澧县“十四五”交通运输业发展规划》要求。

1.4与《澧县城头山镇等15个乡镇国土空间规划（2021-2035年）》相符性分析
本项目S515澧县金罗至大堰垱公路”，起于澧县金罗镇，止于大堰垱镇S515与S514交叉口，在已有道路上改扩建，提质为二级公路。属于《澧县城头山镇等15个乡镇国土空间规划（2021-2035年）》中澧县大堰垱镇国土空间规划（2021—2035年）“综合交通规划”公路：规划大堰垱镇形成“两横五纵”为主的的公路交通网络，“两横”指 S514、S514（旧），“五纵”指松石高速、S515（旧）、S515、S224（旧）、S224。规划新建松石高速，加强对外交通联系，松石高速与 S514 交叉处设 1 处互通，即大堰垱互通；新建 S515、S224、S514，提高镇域纵向交通能力。新建省道为二级公路标准，南北向穿镇域东部，道路红线宽度控制在 20—30 米。以本项目符合《澧县城头山镇等15个乡镇国土空间规划（2021-2035年）》规划。

	其他符合性分析
	1.5产业政策相符性分析

本项目为二级公路，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于“鼓励类”中 二十四、公路及道路建设，1、公路交通网络建设。
因此，该项目建设符合国家的产业政策。
1.6生态环境分区管控总体管控要求符合性分析

根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知 (湘政发[2018]20 号)湖南省生态保护红线划定面积为 4.28 万平方公里，占全省土地面积的 20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”；“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏 障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。

本项目起于澧县金罗镇，北往南，止于大堰垱镇，路线全长11.741km。项目周边区域涉及环境敏感区：金罗镇、陈家坪、草堰村、大堰垱镇等。根据建设项目用地预审与选址意见书，项目所在地不涉及生态保护红线，符合湖南省生态保护红线要求。根据建设项目用地预审与选址意见书和“三区三线”划定成果查询结果（附件4）可知，项目所在地不涉及生态保护红线，符合湖南省生态保护红线要求。
（2）环境质量底线

项目所在区域环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均值（第95百分位浓度）、O3日最大8h平均值（第90百分位浓度）能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值，本项目所在区域属于环境空气质量达标区；项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。根据环境影响分析和预测，本项目为老路改扩建项目，不设服务区加油站，实施后对区域内环境影响较小，不会造成区域环境质量下降。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响在可接受范围内，不会突破项目所在地的环境质量底线。

因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线 

本项目为公路工程建设，运营期不利用水资源；项目用电由当地电网所供给，本项目属于老路改扩建，根据项目“三区三线”划定成果查询结果（附件4），项目建设不涉及永久基本农田，项目用地符合规划要求。

因此，本项目的建设符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目位于澧县县内，起于澧县金罗镇，经新金罗镇、陈家坪、草堰村、大堰垱镇，止于大堰垱镇，项目与《常德市其他环境管控单元(省级及以上产业园区除外)生态环境准入清单（2023年版）》中涔南镇/大堰垱镇/复兴镇/金罗镇/澧澹街道/梦溪镇/盐井镇一般管控单元（ZH43072330003）符合性分析见下表。
表1-2  ZH43072330003生态环境准入清单一览表

环境管控单元编码

单元名称

行政区划

单元分类

单元面积(km2)

涉及乡镇（街道）

主体功能定位

经济产业布局

主要环境问题

符合性分析
省

市

县

ZH43072330003

涔南镇/大堰垱镇/复兴镇/金罗镇/澧澹街道/梦溪镇/盐井镇
湖南
常

德

澧县
一般管控单元
702.09
涔南镇、大堰垱镇、复兴镇、金罗镇、澧澹街道、梦溪镇、盐井镇
金罗镇：矿产资源主产区
生态农业、生态旅游等。
大堰垱镇：膨润土厂无序开采和粗加工，造成大气污染，规模以下的畜禽养殖污染未得到有效控制；常德市澧县金罗镇鲁家冲水库（千吨万人）、常德市澧县金罗镇大樟树水库（规划农村千人）涉及金罗镇范围
管控维度

管控要求
/

空间布局约束

(1.1)天供山森林公园按照《湖南省森林公园条例》严格管控。
(1.2)生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
本项目不涉及天供山省级森林公园；不涉及生态保护红线。
污染物

排放管控

(2.1)开展土壤污染风险评估，明确修复和治理的责任主体和技术要求，监督污染场地治理和修复，降低土地再利用特别是改为居住用地对人体健康影响的风险。
(2.2)城市污水收集处理系统要适应城镇化发展，完善城市污水管网建设，实现建成区污水管网全覆盖。改造老旧破损管网及检查井，系 统解决管网漏损问题。

(2.3)深入推广农业新技术，以推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、水肥一体化、病虫害统防统治及绿色防控技术为核心，推进化肥、农药减量增效。
(2.4)严格执行畜禽养殖禁养区、限养区、适养区管理规定，防治养殖污染反弹。推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推进规模化养殖场标准化改造，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，与养殖量匹配，加强畜禽养殖污染防治监管执法，将纳入国家主要污染物总量减排核算范围的规模化畜禽养殖场列入日常监督性监测范围。
本项目为老路改扩建，属于二级公路，不设服务区加油站，营运期无生产废水，不涉及土壤污染
环境风险防控

(3.1)加强地下水环境保护。开展矿山开采区地下水环境状况调查评估，评估地下水环境风险，并根据评估结果，开展地下水环境状况调查评估及修复试点，控制地下水污染。

(3.2)涉及危险化学品单位建立一企一档动态管理台账，认真记录各环节的情况，并编制有针对性、可操作性强的环境应急和事故应急预案。配套应急设施和装备，开展应急演练。
(3.3)全面完成饮用水水源保护区规范化建设，开展饮用水源现状本底调查，实施环境综合治理，提高饮用水水源地应急能力建设，加强对水源地环境监管平台建设，掌握水源地环境状况。
(3.4)严格环境督察执法，实施工业污染源全面达标排放计划，在重污染行业深入推进强制性清洁生产审核，着力整治“散乱污”企业，有效解决“劣币驱逐良币”问题，促进合规企业生产负荷和效益不断提升。开展农产品深加工，延伸产业链，提高原料利用率，改进生产工艺，推行清洁生产，从源头减少污染物产生量、排放量。
本项目为老路改扩建，不涉及饮用水源，不涉及开挖等，在施工期做好相关防护措施后，施工期结束后随之消失
资源开发效率要求

(4.1)水资源
提升江河湖库水源涵养与保护能力，保障重点河湖基本生态流量，改善水环境状况，控制人为水土流失，治理重点地区水土流失，逐步控制地下水超采情况。现代化水利建设目标：加快建设“智慧水利”综合信息平台，完善水资源监控体系，实现各区域联防联控，信息共享。到2025年，澧县用水总量为4.78亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低17.92%和16.74%。

(4.2)土地资源
(4.2.1)农田保护区按照相关法律法规进行管理，区内从严管控非农建设占用永久基本农田，鼓励开展高标准农田建设和土地整治，提高永久基本农田质量。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。
(4.2.2)至2025年，澧县耕地保有量663.92平方千米，永久基本农田609.69平方千米，湿地保护率73%，村庄建设用地211.33平方千米；至2035年，澧县耕地保有量654.58平方千米，永久基本农田609.69平方千米，生态保护红线290.63平方千米，城镇开发边界61.54平方千米，林地保有量472.40平方千米，湿地保护率75%，村庄建设用地211.33平方千米。
(4.3)能源
(4.3.1)坚持高能效、低污染、低排放、多种能源并举互补的发展目标，加快推进能源结构调整，提高能源利用效率，使用清洁能源，扩大本地可再生能源利用，推进绿色能源示范性建设。同时提升能源储备能力，形成可靠、经济、清洁、低碳的多元化能源保障体系。
本项目为公路施工工程，用水用电均较少，符合资源利用上线要求。

综上所述，本项目与《常德市其他环境管控单元(省级及以上产业园区除外)生态环境准入清单（2023年版）》相符。


二、建设内容

	地理位置
	本项目S515澧县金罗至大堰垱公路工程是既有老路Y120及连接S515北部路段老路，工程起于澧县金罗镇，S303（对应S303桩号K74+088）与Y120（对应Y120桩号K0+000）交叉口，后往南沿老路Y120展线，于陈家坪汇入S515老路后，沿S515老路往南继续延展，止于大堰垱镇S515与S514交叉口。起点桩号为K0+00，起点经纬度坐标为：经度111°35′34.52799″、纬度29°49′51.20951″；终点桩号为K11+741，终点经纬度坐标为：经度111°38′11.20548″、纬度29°44′55.68909″，评价路段全长11.741km。地理位置图详见附图1。

	项目组成及规模
	2.1项目建设内容

S515是澧县境内南北向的联络线，将区域内的S303、S233、S514、G207、二广高速、G353 等国省干线联系起来，是澧阳平原腹地的重要干线通道，也是澧县中部腹地的重要南北交通走廊。为进一步便捷沿线交通出行，带动沿线旅游资源开发，促进澧县经济社会发展，早在“十三五”期澧县县委县政府开展了S515、S514澧县金罗至小渡口公路全线新建方案研究，后因国土报批要求及资金压力，地方将整条线路拆分为四段，计划分步对老路进行实施改造，分别为S515、S514澧县金罗至刘家铺公路工程、S514澧县百胜至宝塔岗公路工程、S514澧县安合至李家岗公路工程、S514澧县传讯至小渡口公路工程4段。本项目本项目为 S515、S514 澧县金罗至刘家铺公路工程的一段，即“S515 澧县金罗至大堰垱公路”。项目连通澧县金罗镇、大堰垱镇，目前项目所在老路路面状况差，平纵指标差，沿线居民出行极为不便，社会舆论较大，对其进行提质改造的需求强烈。因此，S515省道金罗至大堰垱集镇公路提质改造迫在眉睫。

澧县立达交通建设有限公司拟投资8876.25万元对本项目S515澧县金罗至大堰垱公路（老路 Y120及连接S515北部路段老路）进行改扩建，项目起于澧县金罗镇S303与老路Y120交叉口，沿老路Y120往南展线，汇于老路 Y120与 S515交叉口，后继续沿老路Y120往南展线，终于大堰垱镇，与S514相交。路线全长 11.741km，设计速度 40km/h、路基宽度10.0m的二级公路。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第 682 号令的有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（部令第 16 号），本项目属“五十二、交通运输业、管道运输业-130 等级公路(不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路)-其他(配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外)”，故应编制环境影响报告表。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》表一专项评价设置原则表中，噪声专项评价设置项目类别：公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目；城市道路(不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道)：全部。本项目属于公路项目，根据澧县国土空间总体规划（2021-2035 年）可知，本项目公路沿路周边有澧县乡镇区居住生活区，乡镇区属于以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，所以本项目设置编制噪声专项评价。

据其《建设项目用地预审与选址意见书》、“三区三线”划定成果套合示意图、以及各部门关于项目的选址初步意见均对S515 澧县金罗至大堰垱公路11.693km设计工程，但初步设计成果在可行性研究报告基础上进一步细化、深入，部分建设内容较可研阶段有所变化，本环评以初步设计最终成果为依据进行编制，故各部门关于项目的选址初步意见和可研批复中部分建设内容与文本不一致。

2.2项目工程概况
项目名称：S515澧县金罗至大堰垱公路工程
建设地点：起于常德市澧县金罗镇，终于大堰垱镇

项目总投资：8876.25万元

建设单位：澧县立达交通建设有限公司

项目性质：改扩建

建设工期：本项目拟于2025年9月初开工，2026年9月底竣工，工期12 个月。

建设规模：本项目全长11.741km，总用地面积17.399hm2，采用二级公路标准建设，路基宽度10.0m，双向二车道，全线共设置桥梁4座（其中3座拆除重建，1座完全利用），涵洞19道，路线交叉28处，设计速度40km/h（受限路段K3+220-K3+500 、K10+900-K11+854.472，限速为20km/h）。包括公路、桥梁、涵洞、排水、交叉、交通工程等。

项目主要建设内容及规模见下表：

表2-1主要技术指标表

指标名称
单位
实际采用值
公路等级
/

二级
设 计 速 度
km/h
40
20（受限段）
车  道  数
/

2

2

路 基 宽 度
m
10.0

10.0

路 面 宽 度
m
8.5

8.5

车 道 宽 度
m
3.50

3.50

硬 路 肩 宽 度

m

0.75

0.75

土 路 肩 宽 度

m

0.75

0.75

平曲线半径
极限最小半径m

m

60

40

不设超高 最小半径

m

600

150

竖曲线半径
凸形

极限最小半径

m

800

5800

一般最小半径

m

800

5800

凹形

极限最小半径

m

1000

5000

一般最小半径

m

1000

5000

最小坡长
m

130
120
最小竖曲线长度
m

37.3
85.25
最大纵坡

%
6.936
1.085
超车视距

m

150
100
停 车 视 距
m
40

20

设计洪水

频率

路基、小桥涵

/
1/50
大、中桥

/
1/100
车辆荷载等级
/

公路—Ⅰ级

路面设计标准轴载
/

设计标准轴载100KN
表2-2主要技术经济指标表

指 标 名 称
单 位
数 量
公路等级
级
二级公路
设计速度
km/h
40(受限路段20）
设计交通量（小客车）
辆/日
4729
停车视距
m
40(受限路段20）
占用土地
公顷
16.431
新征用地
公顷
2.633
拆迁建筑物
m2
1689.7
拆迁电力、电讯线

m
4575
预算总额

万元
8876.25
平均每公里造价

万元
756.00
路线总长

km

11.741

路线增长系数

1.170

平均每公里交点个数

个

4.855

表2-3本项目主要建设工程内容

序号

工程内容

本次环评改扩内容

1

主体工程

路线工程

路线全长11.741km，基本利用老路改扩建，老路利用率98.7%。改扩建为二级公路、设计速度 40km/h（受限段20 km/h），起点位于常德市澧县金罗镇，止于大堰垱镇。

路基工程

采用二级公路的横断面布置，路基宽度10.0m：

集镇路段路基为：行车道 2x3.5m+硬路肩 2x0.75m+硬化土路肩 2x0.75m；

非集镇路段路基为:行车道2x3.5m+硬路肩 2x0.75m+土路肩 2x0.75m。

路面工程
全段采用沥青砼路面，用碎石化后加铺沥青路面结构方案、挖除新建沥青混凝土路面和路面冷再生加铺沥青路面。

桥梁工程

 K2+560幸福桥
拆除重建，上部预应力混凝土空心板，下部桩柱一体式桥台，全长38.094m
设计：

1.公路等级：二级，设计速度40Km/h

2.荷载等级：公路—Ⅰ级

3.桥梁宽度: 0.5m(防撞墙)+10.0m（桥面）+ 0.5m(防撞墙)=11.0m

4.设计洪水频率：1/100

5.设计基准期：100 年

6.主体结构设计使用年限：50年

7.地震动参数：地震动峰值加速度等于0.05g，抗震设防烈度6 度

8. 结构安全等级：一级
K3+941青龙桥

拆除重建，上部预应力混凝土空心板，下部桩柱一体式桥台，全长22.06m
设计：

1.公路等级:二级，设计速度40km/h

2.荷载等级:公路-Ⅰ级

3.桥梁宽度:0.5m(防撞墙)+9.0m(桥面)+0.5m(防撞墙)=10.0m

4.设计洪水频率: 1/50

5.设计基准期:100年

6.主体结构设计使用年限:30年

7.地震动参数:地震动峰值加速度等于 0.05g，抗震设防烈度6度

8.结构安全等级:一级
K9+148关堰公路桥

原有重力式桥台利用，仅拆除影响桩柱施工部分。上部钢筋混凝土矩形板，下部桩柱一体式桥台，全长11.44m
设计：

1.公路等级：二级，设计速度40Km/h

2.荷载等级：公路—Ⅰ级

3.桥梁宽度: 0.5m(防撞墙)+9.0m（桥面）+ 0.5m(防撞墙)=10.0m

4.设计洪水频率：1/50

5.设计基准期：100年

6.主体结构设计使用年限：30年

7.地震动参数：地震动峰值加速度等于0.05g，抗震设防烈度6度
8. 结构安全等级：一级
K11+010文革桥

老桥利用，全长11.44m

涵洞工程

本线路共设置19道涵洞，全为圆管涵。其中完全利用3道，新增6道，拆除重建10道。
2

辅助工程

排水工程

路堤边坡上横向漫流的方式排除路面表面水。
交叉工程

共设置交叉28处，其中3 处渠化平交，路面结构与主线相同；25处小型平交路面结构采用：20cmC30水泥混凝土面层+1cm 同步碎石封层+乳化沥青透层+16cm5%水稳基层。
交通工程

本次改扩建，全线设警告标志6块、禁令标志18块、导向标志3块、告示牌6块、附设警示灯的护栏3个、警示灯18个、锥形标（交通锥）840个、夜间黄闪灯420个。
景观绿化工程

（1）尽量利用沿线既有的植被资源：沿线上下边坡未进行大的改动的地段，利用现有植被，并在施工过程中要求注意加以保护，以利用为主。

（2）填方路段：在边坡上种乔木，乔木以香樟为主，其间距为5m。路侧为大片水田地段时，在边坡上不种乔木，可适当的种少许灌木，与周围灌丛相协调。

（3）挖方路段：在边沟旁的碎落台上种灌木， 以海桐球为主，间距为2m，采用以散植、丛植为主的种植方式。

（4）边坡防护兼绿化措施：为确保边坡不受雨水冲刷破坏，同时绿化美化边坡，设计在边坡上采取植草、方格型草皮内植草等防护型式，确保边坡稳定和美观。
3

环保工程

施工期

废气治理措施

施工期严格执行扬尘控制措施，洒水降尘。

废水治理措施

施工废水经排水沟流至隔油沉淀池处理后回用于施工场地、路面洒水降尘。施工人员生活污水经化粪池处理后用于周边农林灌溉。
噪声治理措施

合理安排施工作业时间，采用低噪声的施工设备，高噪声设备周围设置掩蔽物，设置围挡。

固废治理措施

施工期：（1）临时施工场地和施工现场的生活垃圾通过分类收集后，后定期送到沿线当地环卫部门处理。（2）施工建材等建筑垃圾，如砂石、石灰、混凝土、废砖等，可用的应尽量回收综合利用，不能回用的运至弃土场处置。（3）施工开挖出的渣土及时运至K4+575左侧弃土场回填，不在路边堆放。（4）危险废物交由有资质的单位处理。
生态环境保护措施

遵循节约用地原则，优化用地；土石方合理调配，充分利用路堑挖方作为工程填料，减少取土量。并根据实际情况采取挡护和植被恢复等措施，以减少水土流失。

运营期

废气治理措施

加强机动车辆的运输管理，执行汽车尾气排放车检制度，减少车辆尾气污染。加强对散装物资如煤、水泥、砂石材料等车辆的管理，运输车辆需加盖蓬布。

废水治理措施

加强公路过往车辆的管理，严禁各种泄露、散装、超载车辆上路，防止公路散失物造成的水体污染。路面径流进入公路两侧的排水沟；加强公路排水系统的日常维护工作，定期疏通清淤。

噪声治理措施

采用改性沥青低噪声路面、加强绿化措施，设置禁止鸣笛等标识标牌，预留远期监测和降噪费用

固废治理措施

加强公路环保的宣传力度，减少生活垃圾随意丢弃；公路养护工人定期对公路进行清扫。

生态环境保护措施

加强公路景观设计，通过公路绿化及生态系统的恢复建设（如边坡防护），保护公路沿线的生态环境。

4

临时工程

施工便道
本项目充分利用沿线既有道路、老路作为临时便道，在K4+575左弃土场及桥梁工程设置施工便道（3处）： 

弃土场设置长240m，路基宽4.5m，路面宽3.5m施工便道；K2+561幸福桥设置长80m、宽4.5m、20cm厚泥结碎石面层+填土施工便道；K3+941青龙桥设置长50m、宽4.5m、20cm厚泥结碎石面层+填土施工便道。
弃土场

项目工程挖土尽量回填，不设取土场、拌合站等，在桩号K4+575左灌木林地设弃土场，占地1.119hm2，容积为5万m3，施工结束后回填复垦。

施工场地
本项目租赁桩号K6+470右侧已有民房200m2设施工人员施工驻地，做施工期住宿办公；在K3+580右侧（1000 m2）设置1处预制场，主要用于制作预制板及机械设备存放。

表2-4 改扩建方案一览表

工程内容

现有建设内容
本次改扩建主要建设内容

路线工程

路线全长11.741km，呈南北走向，为三级公路，设计速度40km/h。起点位于常德市澧县金罗镇，止于大堰垱镇。
路线全长11.741km，基本利用老路改扩建，老路利用率98.7%。改扩建为二级公路、设计速度 40km/h（受限段20km/h），起点位于常德市澧县金罗镇，止于大堰垱镇。

路基工程

S303与Y120交叉口至金罗镇政府段路基宽度8.0m，路面宽度6.0m，水泥混凝土路面；金罗镇过镇段路基宽度8.0m，路面宽度8.0m，水泥混凝土路面；金罗镇过镇段至文革桥段路基宽度8.0m，路面宽度7.0m，水泥混凝土路面；文革桥至大堰垱过镇段路基宽度8.0-8.5m，路面宽度8.0-8.5m，水泥混凝土路面。全线路基基本稳定。
采用二级公路的横断面布置，集镇路段路基为：行车道 2x3.5m+硬路肩 2x0.75m+硬化土路肩 2x0.75m；非集镇路段路基为:行车道2x3.5m+硬路肩 2x0.75m+土路肩 2x0.75m。

路面工程
老路路面宽6.0m-8.5m整体使用状况一般，部分路段路面存在破损、裂缝、坑槽等情况。老路路面结构为C30砼，24cm厚水泥混凝土路面。
全段采用沥青砼路面，集镇段采用路基冷再生或挖除老路面新建路面，非集镇段采用老路面碎石化的处置方式或挖除老路面新建路面。

桥梁工程

幸福桥：老桥长32.0m,桥宽7.7m，为1-23m石拱桥。该桥老桥拱圈结构老化严重。
拟采用2-16m 预制预应力空心板，桥梁正交90°，下部构造采用桩柱一体式桥台，桩柱墩，桥梁全宽11.0m，桥长38.08m
青龙桥：老桥长20m，宽 10m，为1-10m 板拱桥。该桥老桥拱结构老化严重。
采用 1-16m 预制预应力空心板，桥梁正交 90°，下部构造采用桩柱一体式桥台，桥梁全宽 10.0m,桥长 22.06m。

关堰公路桥：老桥为1-5.2m 拱桥,桥宽7.5m，净宽7.1m，桥面高5 米左右。该桥老桥拱圈结构老化严重。
采用1-10m 现浇钢筋砼矩形板，

桥梁正交，下部构造采用桩柱一体式桥台，桥梁全宽10.0m,桥长11.44m。原有重力式桥台利用，仅拆除影响桩柱施工部分。

K11+010文革桥

老桥利用
涵洞工程

约19道，涵洞形式以圆管涵和盖板涵为主。部分排泄和灌溉功能的涵洞尺寸较小，孔径均为 1m以下，出现淤堵，严重影响到老路沿线排灌系统的完整和使用功能，需拆除重建。大孔径涵洞排水通畅，存在裂缝发育。
本线路共设置涵洞19道涵洞，全为圆管涵；其中3道完全利用，新增6道，拆除重建10道。
排水工程

起点段金罗镇段，靠近焦柳铁路，该路段路面排水设施主要采用路侧边沟排水，老路排水过镇段采用盖板沟进行排水，一般路段采用散排的方式。
路堤边坡上横向漫流的方式排除路面表面水。
交叉工程

视距不良、急弯等路段缺少标线及必须的视线诱导标。
共设置交叉28处，其中3 处渠化平交，路面结构与主线相同；25处小型平交路面结构采用：20cmC30水泥混凝土面层+1cm 同步碎石封层+乳化沥青透层+16cm5%水稳基层，视距满足规范要求。
交通工程

全线过镇路段设有一定数量的交通工程设施，如波形梁护栏和混凝土护栏，其余路段很少设置交通工程设施，大部分平面交叉未设置标志和必须的交通安全设施。
本次改扩建，全线设警告标志6块、禁令标志18块、导向标志3块、告示牌6块、附设警示灯的护栏3个、警示灯18个、锥形标（交通锥）840个、夜间黄闪灯420个。
景观绿化工程

周边已有绿化带

尽量利用沿线既有的植被资源，填方路段在边坡上种乔木，乔木以香樟为主，其间距为5m，路侧为大片水田地段，可适当的种少许灌木，与周围灌丛相协调；挖方路段在边沟旁的碎落台上种灌木， 以海桐球为主，间距为2m，采用以散植、丛植为主的种植方式；为确保边坡稳定和美观设计在边坡上采取植草、方格型草皮内植草等防护型式。
2.3公路工程

2.3.1路基工程

路基按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路基设计规范》 JTG D30-2015）等有关技术规范进行设计。

1.路基横断面布置

1)集镇路段路路基设计宽度 10.0m：

路幅划分为：土路肩硬化0.75m+硬路肩0.75m+行车道 2x3.5m+硬路肩0.75m+土路肩硬化0.75m，桩号范围为K0+000-K2+020、K11+042-K11+742.8 段。

2)非集镇路段路路基设计宽度 10.0m:

路幅划分为：土路肩 0.75m+硬路肩0.75m+行车道 2x3.5m+硬路肩 0.75m+土路肩 0.75m，桩号范围为 K2+020-K11+042 段。

路基平面设计点位于路基中心，高程设计点位于路线中心点。设计横坡、行车道、硬路肩采用 2.0%，土路肩采用 4.0%。

除特殊设计外，一般填方护坡道采用1.0m 宽。挖方段碎落台均采用1.0m 宽，碎落台设置4%向外横向坡度。

[image: image1.png]RUBERITEE





图2-1 集镇路段路基标准横断面图
[image: image2.png]FRABRERE

MARE

850

i 350 3
ez

>

Ig
&=
3%





图2-2 非集镇路段路基标准横断面图
2. 一般路基设计

1)填方路基

一般填方路基填方边坡坡率根据路基填料种类、边坡高度和基地工程地质条件确定，本项目内路基基地无大面积软弱地基等不良。一般路堤(H<20)边坡坡率如下表所示。

表2-5 填方边坡坡率表

边坡高度

边坡坡率

H≤8m

采用 1:1.5

8m<H≤20m

上部 8m 采用 1:1.5，下部 12m 采用 1:1.75
坡脚与路堤边沟内边缘设1.0m 的护坡道，护坡道设置外倾4%的横坡。

[image: image3.png]L

1Ty
s

2eR (SRRRH)

)





图2-3 一般填方路基图

2)利用老路路基

利用老路路基地段，采用半幅加宽的路基，旧路基需开挖台阶处理，原老路土路肩松散土需采取开挖碾压处理，不能用于路基的腐殖土必须清理出路基外统一堆砌，作为以后边坡防护用土。

3)挖方路基

一般情况下，挖方边坡坡率采用以下原则:一般土质边坡采用 1:1~1:1.25;强一全风化粉砂岩、页岩、泥岩等软岩边坡，顺层坡采用顺层清方处理，逆向坡坡率采用 1:0.75~1:1.0:完整、较坚硬岩质边坡建议采用坡比1:0.5~0.75。当土质挖方边坡高度超过 20m、岩石挖方边坡高度超过 30m 和不良地质地段路堑边坡，进行路基高边坡特别处理设计。

[image: image4.png]ARNR ‘lg |

AREAFHR

: Staax St





图2-4 一般挖方路基图
4)填半挖路基

半填半挖路基的填料当挖方区为土质时,采用渗水性好的材料填筑,同时对挖方区路床 0.80m范围内土体进行超挖回填碾压，并在填挖交界处路床范围内铺设土工格栅；当挖方区为坚硬岩石时，采用填石路基。

5)陡坡路堤处理或填挖交界处理

当地面坡度陡于 1:5 时，其地基采取挖台阶措施，台阶宽度不小于 2.0m，并在台阶底部挖成向内倾斜 4%的反坡。对于地面横坡陡于 1:2.5 的半填半挖交界处及地面纵坡陡于 1:1 且有4m 以上高差的纵向填挖交界处,为增加路堤的稳定性急避免差异沉降的产生,采用土工格栅加筋补强，一般地段土工格栅每层设置间距 4m，陡坡地段每层间距为1.0m。土工格栅满铺于开挖台阶上，横向锚固长度不小于 2m，纵向设置长度不小于 8m。纵向填挖交界处应设置>10m 的过渡段，纵向交界处地面坡面应开挖宽度>2m 的台阶并内倾 4%，再进行过渡段填筑，过渡段与一般填土交界面上、下碾压层按台阶式相连，以增强路基的整体性，台阶宽度不小于1m。

横向填挖交界段，当路基填方高度 H<3m 时，下路床底部设一层土工格栅，路基填方高度 H>3m 以及其它路基沉降差异较大的路段，设置二层土工格栅:第二层位于第一层以下1米，铺设土工格栅处的台阶宽度不小于 2米。

6)低填浅挖路基处理

本项目为公路改扩建项目，新建路面基本是在原道路上进行填挖、加宽改造等处治，原有道路以通车多年，路基沉降基本稳定，原路面为水泥混凝土路面。本次设计对非集镇段水泥路面采用碎石化处治，经检测后可作为部分路基的上路床。充分利用原路面，本次设计针对低填、浅挖路段的定义为:填方高度小于路面结构层厚(76cm 厚)或挖方高度小于路面结构层厚(76cm 厚)，且无法通过自身压实满足承载要求的路段，为底填、浅挖路段。对该路段采用换填法进行处置，将路面结构层以下的土换填为碎石土，换填深度为 80cm 厚该项目沿线土资源丰富，换填材料碎石土可在沿线借土购买，也可以购买碎石后与细粒土混合,自行改良为碎石土。

7)公路用地范围

路堤坡脚或路堤边沟外缘以外，路堑坡顶外缘或截水沟外缘1.0m 为公路用地范围。

3、特殊路基设计

设计中根据软土厚度采取对应的处理措施:对于分布在土层表面厚 0.3~0.7m 的软土，地下水位较低，在公路清表过程中一并清除;而对于地下水位较高，且厚度小于 3m 的软土，采用挖除软弱土(松散土)，换填路基挖方的方式处治。

换填材料应选用强度大于 30Mpa 的片石作为回填的填料。石料的最大直径不得超过压实层厚的 213，超过的应破碎。填筑厚度不大于50cm。填筑时，采用分层填筑。回填时，应先铺填大块石料，大面向下，小面向上，摆设平稳，再用小石块找平，石块之间的空隙可以扫入石渣、砂砾石使空隙填满。逐层填筑时应安排石料运输路线，专人指挥，按水平分层，先低后高，先两侧后中央卸料，并用大型推土机摊平。个别不平处应配合人工用细石块、石屑找平。

挖除软弱土中肥效较高的部分应集中堆弃于路基范围以外，便于用以后续的绿化工作中，多余部分统一运至弃土场。

4、桥梁、涵洞路基处理

台背填料的选择及压实度应满足《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)中 3.3.7 条之规定要求。优先采用级配良好的砂砾、碎石土或透水性良好的岩渣，不得使用膨胀土、有机质土及液限>50%、塑性指数>26 的细粒土。桥台背墙后 2m 范围内宜采用砂砾或级配碎石等易压实材料。最大粒径不超过压实层厚度的 213，且≤15cm;细粒含量(<0.075mm)应<15%，确保有效排水。

填筑时按路基填筑要求分层填筑压实，分层厚度为20cm。压实设备采用 20t 以上重型振动压路机，临近构造物区域(桥台背墙 1m 范围内)辅以小型手扶式振动夯(冲击能量>25KN)补强。路床顶面以下0-80cm 压实度>96%，桥台背墙后2m压实度>96%。

需要开挖台阶时，台阶宽度按 200cm，台高按100cm，并以2%的坡向内倾斜。

5、路基压实度及填料强度

本路段主要填料为亚粘土、粘土、碎石土、岩石，部分地段为土石混填路堤，部分地段为填石路堤。液限大于50，塑性指数大于26 的细粒土不得直接作为路堤填料。路基压实采用重型压实标准，路基填料最小 CBR 值、填料最大粒径及压度指标应符合下表规定的要求。

表2-6 土质路堤(土石路堤)填料强度、料径及压实标准表
项目分类

路面底面以下深度（cm）

压实度（%）（重型）

填料最小强度（CBR）（%）

填料最大粒径（cm）

路堤

上路床

0~30

≧95
6
10

下路床

30-80

≧95
4
10

上路堤

80~150

≧94

3
15

下路堤

150 以下
≧92
2
15

零填及路堑路床
0~30

≧95
6
10
30-80

≧95
4
10
注:①按《公路土工试验规程》(JTJ051)中重型击实试验法求得的最大干密度的压实度。

②粗粒土(填石)填料的最大粒径不应超过压实厚度的 213。

6. 路基防护与支挡

1） 坡面防护

当填方高度 H<4m 时，采用植草防护;当填方高度 Ht>4m 时，采用骨架植草防护。当挖方高度 Hw<4m 时，采用植草防护;当挖方高度 Hw≥4m 时，采用骨架植草防护。穿过水库、河流、鱼塘及其它路基受水浸泡地段采用浆砌片石护坡，防护高度超过设计水位0.5m 以上。部分半填半挖或陡坡路堤，根据具体情况设置护脚或者挡墙。

2）挡土墙

填方路段为防止侵占水塘，设置矮墙、仰斜式路肩挡土墙、仰斜式路堤挡土墙、仰斜式路堑挡土墙以及衡重式路肩挡土墙收缩路基坡脚，护肩仰斜式挡土墙均采用 C25片石砼。

2.3.2路面工程

1.路面结构

本项目路面工程基本在原水泥路面改造，改造方案为基本为碎石化、路基冷再生和新建路面的方案。

集镇段采用路基冷再生或挖除老路面新建路面的两种方案；金罗集镇段设计高程与老路拟合度较高，无高填高挖路段，可以利用冷再生施工技术，大堰挡集镇段由于老路基软弱层较多，采用挖除新建的方案，以保证路面质量。

非集镇段采用“碎石化加铺”与“新建”两种路面结构形式，这两种路面结构形式的判别及路基的处置如下:

1.“碎石化加铺路面结构”判别方法:

当填筑高度 0.44m≤Ht<0.76m 时，采用“碎石化加铺路面结构”形式(0.44m 为加铺路面结构层厚度、0.76m 为新建路面结构层厚度)；“碎石化加铺”路面结构层是直接在碎石化层顶面加铺路面结构，为充分利用碎石化层保证工程质量，对路面结构层底与碎石化层顶之间不足的层厚，采用铺筑碎石垫层的措施，该数量已在“老路面处理工程数量”中计入。

2.“新建路面结构”判别方法:

对 0m≤Ht<0.44m 的路段、Ht>0.76m 的路段以及挖除高度 Hw>0m 的路段，已无法充分利用碎石化层，所以该路段采用“新建路面结构”形式。

根据不同的路段采用的路面方案如下：

方案一：碎石化加铺沥青路面：将旧水泥混凝土路面破碎为粒径分层可控的嵌挤结构层，抑制沥青罩面反射裂缝并形成均匀基层：

1)加铺层：

上面层：4cm AC-13C 细粒式沥青混凝土下面层:5cm AC-20C 中粒式沥青混凝土封层、透层：1cm 沥青同步碎石封层、透层上基层:17cm 5%水泥稳定碎石

下基层:17cm5%水泥稳定碎石

2)旧路面处理：

调平层：5cm 石屑调平层

旧路面处理：多锤头机械碎石化处理

加宽范围：

底基层：17cm 4%水泥稳定碎石

垫层：15cm 未筛分碎石垫层

方案二：挖除新建沥青路面

上面层：4cm AC-13C 细粒式沥青混凝土

下面层：5cm AC-20C 中粒式沥青混凝士

封层、透层：1cm 沥青同步碎石封层、透层

上基层：17cm5%水泥稳定碎石

下基层：17cm 5%水泥稳定碎石

底基层：17cm 4%水泥稳定碎石

垫层：15cm 未分碎石

方案三：路基冷再生加铺沥青路面：在常温下通过专用机械破碎旧路面材料，添加再生剂与新集料后拌和、摊铺、碾压形成新结构层：
上面层：4cm AC-13C 细粒式沥青混凝土

下面层：5cm AC-20C 中粒式沥青混凝土

封层、透层：1cm沥青同步碎石封层、透层

冷再生基层：30cm5%水泥稳定碎石

表2-7 路面改扩建一览表

道路名称

道路等级

老路对应长度

老路对应桩号

宽度（m）

路面类型

老路状况描述

处置方案

路基

路面

S303 与Y120 交叉口至金罗镇政府段

三级
0.55km

K0+000-K0+550
8.0
6.0

水泥砼

此路段老路较为顺直，面层厚度为 24cm，路面一侧为房屋，一侧为铁路，总体使用状况一般，有破损、裂缝和坑槽等病害。

平面尽量拟合老路线型采用单侧加宽，局部避让铁路段改变平面，远离铁路一侧单侧加宽，老路冷再生，加宽。

金罗镇过镇段

三级
1.645km

K0+550-K2+020
8.0

8.0

水泥砼

此路段老路较为顺直，面层厚度为 24cm，路面两侧为房屋、基本农田，总体使用状况一般，有破损、裂缝和坑槽等病害。

平面尽量拟合老路线型采用单侧加宽，局部避让基本农田段改变平面采用单侧加宽，老路冷再生，加宽。

金罗镇集镇至Y120 与S515 对接段

三级
1.165km

K2+020-K3+360

8.0

7.0

水泥砼

此路段老路平曲线半径最小为 65m，面层厚度为 24cm，路面两侧为房屋、基本农田，总体使用状况一般，有破损、裂缝和坑槽等病害。

平面尽量拟合老路线型采用单侧加宽，局部避让基本农田段改变平面采用单侧加宽，老路碎石化利用或新建路段，加宽。老路桥梁拆除重建。

Y120 与S515 对接处至文革桥段

三级
7.157km

K3+360-K10+965
8.0

7.0

水泥砼

此路段老路平曲线半径最小为 65m，面层厚度为 24cm，路面两侧为房屋、基本农田，总体使用状况一般，有破损、裂缝和坑槽等病害。

平面尽量拟合老路线型采用单侧加宽，局部避让基本农田段改变平面采用单侧加宽，老路碎石化利用或新建路段，加宽。

文革桥至大堰垱过镇段

三级
0.748km

K10+965-K11+741
8.0-8.5

8.0-8.5

水泥砼

此路段老路较为顺直，面层厚度为 24cm，路面两侧均为房屋，总体使用状况一般，有破损、裂缝和坑 槽等病害。
平面尽量拟合老路线型采用双侧加宽，老路采用新建路段，加宽。桥梁完全利用。

2.3.3路基、路面排水系统
本项目路基排水系统设计以不破坏原有自然排水为原则，沿线所经河流、排水沟渠、洼地及灌溉渠道均相应设置了桥梁、涵洞。路基采用集中排水，由路拱横坡、边沟以及边沟急流槽、排水沟等设施组成完善的排水系统。

路基排水主要通过两侧的边沟来进行。边沟将汇集的路面水、路基边坡水排入河沟或排入排水涵洞中，或开挖排水沟引离路基。

边沟

一般土质挖方路段设置砼矩形边沟，边沟尺寸为50x50cm，经过城镇设置预制砼矩形盖板边沟，边沟尺寸为50x50cm。填方路段设置矩形边沟，边沟尺寸为50x50cm。为避免路堤边沟水漫至农田，毁坏沿线农作物，在边沟外侧应该设置挡水埝。

路面采用分散排水方式，降落在路面上的雨水，通过路面横坡排向路基两侧。

2.3.4桥梁工程

本项目区域内地表水系较发育，桥涵布设是在符合《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）的基础上，位置和长度根据路线走向、河流水文、农田水利、地形地质、河（沟）床特征、排洪、灌溉、通航、路线纵坡要求、施工和养护条件等拟定的。 

1.沿线桥涵设置原则 

（1）河流桥位选择综合考虑桥位处的地形、地貌、水文、地质情况，与河流断面流量分配相适应。桥梁的位置应不降低现有河流功能，尽可能不压缩河道，选择在河道顺直、堤岸稳定的河段上跨越，避免桥位处在不良地质地段，并考虑桥梁斜交时对河道的影响及沿线排灌、水利配套设施的需要，在地面横、纵坡较大处应尽量将桥台置于挖方内。 

（2）桥涵设计时应充分考虑适用、经济、安全、美观的原则，同时兼顾沿线群众生活、生产、工作方便的需要。 

（3）大桥桥位控制路线线位，中、小桥桥位及涵洞位置服从路线走向。 
（4）桥型方案的选择根据桥位处的地形、地貌、地质、水文、施工条件等因素确定，按照地制宜、就地取材、施工方便、养护容易的原则，选择受力明确、施工简便的桥型方案。 

（5）涵洞根据沿线沟渠分布情况及汇水面积大小，采用工厂化施工的圆管涵及盖板涵为主。圆管涵根据地质情况，可选择采用柔性基础或者刚性基础；盖板涵根据地质情况，可选择采用分离式基础或者整体式基础。 

2.桥涵设计标准 

（1）汽车荷载等级：公路-Ⅰ级。
（2）设计车道：双向二车道。
（3）结构设计基准期：100年。
（4）抗震设防等级：地震动峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度6度。
（5）设计洪水频率： 1/100~1/50。
3.沿线河流
区域内水系发育，湖沼塘堰星罗棋布，主要河流有界溪河金锣段、老拔河、涔水，无通航要求。
4.沿线桥涵分布情况 

（1）桥梁
本项目桥梁共计4座，其中3座拆除重建，1座完全利用，沿线桥梁所跨河流均无通航要求。桥梁设计如下表所述：

表2-8 桥梁设计一览表
序号

中心桩号

桥名

孔数及跨径（孔-m)
交角(度)
桥长全长(m)
桥宽

(m)
结构类型

涉水桥墩数（个）

涉水河流

工程内容

1

K2+561
幸福桥

2*16
90

38.094
10.0

预应力混凝土空心板
1
界溪河金锣段

拆除重建

2

K3+941
青龙桥

1*16
90

22.06
10.0

预应力混凝土空心板
0
老拔河

拆除重建

3

K9+148
关堰公路桥

1*10
90

11.44
10.0

钢筋混凝土矩形板
0
涔水支流

拆除重建

4

K11+006.5
文革桥

3*20

90

73.00
7.5
钢筋混凝土矩形板
1
涔水

完全利用

2.3.5涵洞工程
根据本项目路线的实际地质情况、结合当地农田水利、灌溉、行洪等要求，涵洞的设置位置均现场核实、确定，设计时考虑与边沟等形成排水系统，保证路基内外排水顺畅。

本线路涵洞共19道，其中完全利用3道，新增6道，拆除重建10道，则项目16道圆管涵设置如下。

表2-9 涵洞设置一览表
序号

中心桩号
与路中线法向线法向交角（度）
涵洞类型

孔数及孔径(孔-m)
涵长（米）

进出口形式
备注
进口
出口
1

K3+753

90

圆管涵
1x1.00

10.5

八字
八字
重建
2

K4+098
90

圆管涵
1x1.00

13

竖井

八字
重建
3

K4+440
90

圆管涵
1x1.00

12.5

竖井
八字
新增
4

K4+566
90

圆管涵
1x1.00

12

竖井
八字
新增
5

K4+818
90

圆管涵
1x1.00

13

竖井
八字
重建
6

K5+072

90

圆管涵
1x1.00

11

八字

八字
重建
7

K5+195

90

圆管涵
1x1.00

13

竖井
八字
重建
8

K5+412

90

圆管涵
1x1.00

12.5

竖井
八字
新增
9

K6+098

90

圆管涵
1x1.00

13.5

竖井
八字
新增
10

K7+040
90

圆管涵
1x1.00

11

竖井
八字
重建
11

K7+988

90

圆管涵
1x1.00

11.5

竖井
八字
重建
12

K8+050

90

圆管涵
1x1.00

12

竖井
八字
重建
13

K8+313

90

圆管涵
1x1.00

13

八字

竖井
新增
14

K10+625

90

圆管涵
1x1.00

12.5

竖井
竖井
新增
15

K10+884

90

圆管涵
1x1.00

12.5

竖井
竖井
重建
16

K7+488

105

圆管涵
1x1.50

10.49
八字

八字

重建
2.3.6交叉工程

本项目共设置交叉28处， 3处渠化平交，路面结构与主线相同；25 处小型平交路面结构采用：20cmC30 水泥混凝土面层+1cm 同步碎石封层+乳化沥青透层+16cm5%水稳基层。交叉工程设置如下表所述：
表2-10 交叉工程设置一览表
中心桩号

被交道名称等级

交叉形式

交角

被交道路面

被交道设计速度km/h

纵坡(%)
长 度(m)

宽度(m)

K0+240
等外公路
卜
90
1.5
20
6.0

15
K0+540
等外公路
卜
90
1.5
20
7.0

15
K0+950
等外公路
卜
90
0.5
20
5.0

15
K1+440
等外公路
卜
90
0.5
20
6.0

15
K2+130
等外公路
卜
70
2.0
20
6.0

15
K2+540
等外公路
十
90

2.0
20
7.5

15
K2+840
等外公路
卜
90

1.5
20
3.5

15
K3+000
等外公路
卜
90

1.0

20
3.0

15
K3+340
等外公路
卜
70

1.5
20
5.0

15
K4+580

等外公路
卜
90

0.5
20
5.0

15
K5+400

等外公路
卜
60
1.0
20
3.5

15
K5+680

等外公路
卜
90
1.5
20
4.0

15
K6+190

等外公路
十
90
1.5
20
3.5

15
K6+620

等外公路
卜
60

2.0
20
3.0

15
K6+760

等外公路
卜
90
1.5
20
3.5

15
K6+950

等外公路
卜
90
1.0
20
3.0

15
K7+400

等外公路
十
90
0.5
20
3.0

15
K8+000

等外公路
卜
90
0.5
20
3.0

15
K8+820

等外公路
卜
60

1.5
20
3.5

15
K9+030

等外公路
卜
60

0.5
20
3.0

15
K9+160

等外公路
十
60

0.5
20
3.5

15
K9+380

等外公路
卜
90

1.0
20
3.5

15
K9+820

等外公路
卜
60

1.0
20
5.0

15
K10+410

等外公路
卜
60

1.5
20
5.0

15
K10+750

等外公路

卜
90

1.5

20
3.0

15
K0+000

二级公路

卜
90

1.5

20
3.0

15
K3+310

四级公路

卜
90

1.5

20
3.0

15
K11+740

二级公路

卜
90

1.5

20
3.0

15
2.3.7绿化工程

根据《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）和湘交造价[2012]207 号关于《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》和《公路工程估算指标》执行中有关事项的通知，结合本项目的具体特点，从以下几方面进行环保绿化和美化设计。

1）
路线平纵线型力求合理，充分协调公路平、纵、横三者的关系，形成均衡流畅的线型。并使公路与周围环境、景观相互协调，使驾驶人员保持视觉连续性，并有足够的舒适感和安全感。

2）
公路沿线用地范围内按照《公路绿色通道绿化工程建设技术规范》（DB43/T_619—2011）因地制宜进行绿化。

3）
综合采用“露、透、封、诱”的手段进行路内、路外景观设计，创造和谐的环境。

4）
主线两侧以乔木+花灌木配置，初植乔木胸径不小于5-7cm，树高不低于2m；窄冠型乔木树种株距为4-6m，宽冠型乔木树种株距为8-10m，灌木株距为1-2m；土路肩不裸露。集镇段一般应设置以乔、灌木为主适当点缀花草的花坛。

表 2-11 绿化工程数量表

序号

桩号

工程项目

单位

数量

1

K0+000～K11+741
海桐球

株

1157

2

香樟
株

4237

2.3.8交通工程及沿线设施
根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014），交通工程及沿线设施包括交通安全设施、服务设施和管理设施三种，交通工程及沿线设施的建设规模与标准应根据公路网规划、公路的功能、等级、交通量、运营条件等综合论证确定。
（1）设置要求
①交通安全设施
安全设施设置符合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《道路交通标志和标线》（GB5768.1-6）、GB5768-1999/XG2-2005《道路交通标志和标线》、
《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017)、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/TD81-2017)和《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGF71-2006）的要求。交通安全设施包括交通标志、标线、护栏、视线诱导设施等。
②管理服务设施
管理服务设置主要为管理养护设施和服务区。
本项目为二级公路，可利用老路既有道班房等养护设施及人员对项目进行管理养护。本项目不设置服务区。
（2）设置数量

全线设警告标志6块、禁令标志18块、导向标志3块、告示牌6块、附设警示灯的护栏3个、警示灯18个、锥形标（交通锥）840个、夜间黄闪灯420个。
2.3.9预测交通量

根据工可报告，本项目未来特征年交通量预测结果如下表所示：

表2-12项目特征年交通量预测结果（单位：pcu/d）

路段/年份

2026
2032
2040

S515澧县金罗至大堰垱公路
4066

5636
7501

根据工程可研资料，预计项目建成通车后全路段的小、中、大型车的比例见表2.13。

表2-13 本项目特征年各车型比预测

车型

小
中
大
合计
S515澧县金罗至大堰垱公路（%）
86.13
5.58
8.29
100

参照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中关于机动车型折算系数的规定，本项目的小型车折算系数取1.0，中型车折算系数取1.5，大型车折算系数取2.5/4。

表2-14 本项目车辆折算系数一览表
车型

汽车代表车型

车辆折算系数

车行划分标准

小

小客车

1.0

座位≤19座的客车和载质量≤2t货车

中

中型车

1.5

座位>19座的客车和2t<载质量≤7t货车

大

大型车

2.5

7t<载质量≤20t货车

汽车列车

4.0

载质量>20t的货车

昼间为6:00-22:00，共计16h，夜间为22:00-6:00，共计8h，昼间交通量与夜间交通量的比例取9:1。各预测年昼夜小、中、大型车车流量如下表所示：
表2-15 不同车型的交通量预测结果（单位：辆/h）

运营年

指标

小型

中型

大型

合计

2026
昼平均(辆/h）
171 

11 

16 

198 

夜平均(辆/h）
38 

2 

4 

44 

日平均（辆/d）
3039 

197 
293 

3529 

2032
昼平均(辆/h）
237 

15 

23 

275 

夜平均(辆/h）
53 

3 

5 

61 

日平均（辆/d）
4213 

273 

405 

4891 

2040
昼平均(辆/h）
315 

20 

30 

366 

夜平均(辆/h）
70 

5 

7 

81 

日平均（辆/d）
5607 

363 

540 

6510 

注：根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024）公路项目噪声预测需采用大、中、小型车辆的数量进行预测，本次车流量预测结果来自项目工程可研报告预测结果，预测结果单位为pcu/d，因此本次环评根据相关技术规范，折算为辆/h，从表2 -13和表2 -14，折算为表2-15结果，折算过程将小数点后数字进行“进1取整”，因此存在一定误差，但误差在可接受范围内，对评价结果几乎无影响。
2.3.10项目施工组织设计

（1）筑路材料来源及运输条件

拟改扩建公路外购商品沥青和商品混凝土，不另设沥青拌合站、混凝土搅拌站。

路基填土：全线挖方较多，路基填料应充分利用开挖土石方，就地取材作为路堤填料，既解决了工程用土问题，又减少了弃方占地面积。

木材：路线经过地区有树木，木材可沿线购买。
石料(碎石、 块石、片石)：在附近料场采购，线路区周边有石料场分布，各种规格的材料均齐全，可满足本工程所需。
水泥：澧县水泥品种齐全、产量大、质量可靠，可满足本公路建设需要。

外购材料中沥青、钢材等可由澧县周边购进，小部分如铁件、生活办公用品可在沿线乡镇采购。
表2-16施工材料一览表

名称

用量

来源

运输方式

填土

14500m3
挖方

汽车运输

木材

800t
沿线购买

汽车运输
石料

4000t
附近外购

汽车运输
水泥

8300t
附近外购

汽车运输
沥青

8600t
附近外购

汽车运输
钢材

4000t
附近外购

汽车运输
（2）施工用水、用电

根据本工程具体条件，本项目施工生产用水来自于沿线河流。本项目施工生产用电来自于当地电网接入。

（3）施工管理及生活区

本项目租赁K6+470右侧已有民房（200m2）设施工人员施工场地，做施工期住宿办公；在K3+580右侧（1000 m2）设预制场，主要用于制作预制板及机械设备存放。
（4）拆迁

①拆迁方案

本项目拆迁原则是以公路红线为边界，红线以内涉及到的房屋等构筑物全部拆除，本项目拆迁建筑物的主要类型为砖瓦房、简易房等，及电力电线等构筑物，涉及一处养猪场拆迁，不涉及其他工业企业拆迁。项目拆迁情况具体如下：

表2-17  项目拆迁方案表

起止桩号

拆迁内容

建筑物m2
电力、电讯m
K0+000~K11+741
1689.7

4575

征地拆迁程序如下：

1）建设单位完成相关审批手续并取得批复后，由县人民政府发布征地拆迁公告，公告发布后凡在拟征收征用土地上抢栽、抢种和抢建的建筑物、构筑物以及附着物，征收时一律不予补偿。

2）土地征收前，由施工总承包部提出用地申请，经项目公司审批后转项目征地拆迁协调指挥部审批。

3）由用地单位征迁部门和项目乡镇征迁工作组依据批复的施工图确定的用地范围进行红线放样，划定红线范围，确定征地中线、边线，完成边沟开挖，设立边界保护设施。

4）征地拆迁第三方服务单位根据放样好的边线现场开展面积和实物量的丈量核实工作，项目乡镇征迁工作组根据第三方提供的数据进行登记、核算，做到一宗地一张卡，宗地图与被征收土地一一对应，地上构建筑物、附着物等与被征土地地块一一对应，并拍摄现场征拆照片存档。统计、核算好的数据经被征收对象确认后签字捺手印进行认可，然后以村民小组为单位进行统计、核算、汇总。

5）由村民委员会根据到户登记卡对被征收单位和个人的土地及房屋等的类别、面积、补偿资金组织村民小组进行张榜公布。

6）县自然资源局与村民小组长或法定代表人签订《征收土地确认协议书》，项目乡镇人民政府与被拆迁户或法人签订《拆迁安置协议书》。

7）涉及国有土地上房屋征收补偿，应根据国务院令第590号《国有土地上房屋征收与补偿条例》程序予以确定。

8）本项目涉及电杆拆迁，应在新的电力电网拉通后方可进行电力电讯拆迁，以保证周边居民的用电稳定。

②安置方案

拆迁居民住房直接影响到居民的生活。本项目推荐方案将拆迁一定面积的房屋。对这些拆迁居民来说，本项目的建设意味着将暂时失去栖身之地，日后的生活可能受到影响。因此，安置工作至关重要。

建设单位应根据实际情况，可采取“就地靠后、异地村庄安置”等方式。无论采取哪种方式，对拆迁居民的生活都可能产生短暂的不利影响，特别是在拆迁和安置的衔接过程中，有可能出现没有安身之所，没有工作机会等困难。另外，有关部门必须严格监督补偿款的下发，以保证补偿款直接到达拆迁户手中。

拆迁补偿按照如下方式进行支付：

1）土地征收征用、拆迁补偿资金由项目公司划拨到专用账户，项目公路征地拆迁协调指挥部按《征收土地确认协议书》《拆迁安置协议书》拨付至乡镇人民政府专用账户，再由乡镇人民政府确认后及时兑付到村民小组和所有权人。

2）《征收土地确认协议书》签订后，土地征收补偿费分配方案由村民小组经村民大会或村民代表大会决定，并报所辖乡镇人民政府备案后按方案及时足额支付。拆迁建筑物、构筑物和附着物的补偿费由乡镇人民政府直接兑付给所有权人。

3）被征收征用土地、拆迁范围内有权属纠纷的，按标准核定征拆补偿资金，征拆补偿资金由乡镇人民政府账户暂时保管，权属解决期间不影响土地征收征用工作，先保障项目建设用地，待争议解决后按解决结果兑付补偿资金。

4）兑现补偿资金后，被征拆迁人在规定时限内自行拆除，并将拆除物运离现场；规定期限内未拆除或未将拆除物运离现场的，征迁人有权依法对其进行处理。

③拆迁环保措施

在拆除房屋或者其他建构筑物时，应全程采取持续加压酒水或者喷淋酒水等防尘措施；拆除工程完毕后二十四小时内应当对裸露地面进行覆盖、绿化或者铺装。

2.3.11工程占地

根据项目资料，本公路实施范围全长11.741km，总用地面积17.399hm2，本项目综合利用周边已有道路作为临时堆场，临时工程主要为施工驻地、预制场、弃土场、施工便道。场地原始地貌为水田、
旱地、
灌木林
、水塘
、农村道路、
坪、
公路用地、
住宅用地
、河流用地等，具体详见下表：

表2-18  项目占地面积及类型统计表（单位：hm2）
项目组成

占地类型

水田
旱地
灌木林
水塘
农村道路
坪
公路用地
住宅用地
河流
合计

永久占地

0.041

0.011

0.057

0.014

0.199

2.302

14.542
0.111
0.092

17.399

临时占地
施工驻地

/
/
/
/
/
/
/
0.020
/
0.020
预制场

/
/
0.100

/
/
/
/
/
/
0.100

弃土场

/
/
1.016

0.103

/
/
/
/
/
1.119
施工便道

/
/
0.108
/
/
/
0.0585
/
/
0.1665
临时堆场

/
/
/
/
/
/
0.27

/
/
0.27
2.3.12土石方平衡

根据主体可研工程设计资料，本项目主要土石方量如下：

本项目总计挖方57787.1m3，填方20114m3，为堆放弃方量以及挖除的软弱土，项目土石方平衡详见下表：

表2-19  项目土石方平衡统计表
类型

长度（km）

挖方（m3）

填方（m3）

本桩利用（m3）

运远利用（m3）

借方（m3）

废方（m3）

S515澧县金罗至大堰垱公路
11.741
57787

20114

4956

15158

0
37673.1

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图2-5 土方放调配示意图

本项目采取半幅施工，在施工段用地红线范围内用土袋围挡设置临时堆场，开挖弃土及时送至弃土场；道路工程K4+575左侧灌木林设置1处弃土场，1.119hm2，设计为容量约5万m3凹形坑，待项目施工结束后，对其进行绿化复垦，恢复其原貌。 

	总平面及现场布置
	2.4本项目总平面布置

本项目S515澧县金罗至大堰垱公路起于常德市澧县金罗镇，往南沿老路展线，终于大堰垱镇，沿线主要控制点为：金罗镇、陈家坪、草堰村、大堰垱镇。评价路全长11.741km，设计速度 40km/h、路基宽度10.0m的二级公路。

起点经纬度坐标为：经度111°35′34.52799″、纬度29°49′51.20951″终点经纬度坐标为：经度111°38′11.20548″、纬度29°44′55.68909″。
2.5施工布置

项目施工平面布置的原则应为：合理布置施工现场，满足施工质量、进度要求，满足安全、文明施工要求，严格控制施工影响区的范围，尽量降低施工活动对当地人居环境和生态环境的影响。

（1）施工便道：本项目利用现有公路及乡道，仅在桥梁工程、弃土场处设置施工便道。
表2-20  施工便道设置情况一览表

工程名称

杜号

长度(m)

路基宽度(m)

路面宽度(m)

路面类型

弃土场便道

K4+575
240
4.5

3.50

20cm厚泥结碎石面层+填土
幸福桥

K2+561
80
4.5

3.50

20cm厚泥结碎石面层+填土
青龙桥

K3+941
50
4.5

3.50

20cm厚泥结碎石面层+填土
（2）施工场地：施工人员的办公、住宿等施工驻地在工程建设地点附近租用（K6+470右侧已有民房），仅做办公、住宿等作用；在K3+580右侧（1000 m2）设置预制场，主要用于制作预制板及机械设备存放。 
（3）弃土场：本项目布置 1 处弃土场，布设在公路桩号(K4+575左侧)，占地面积分别约为1.119hm2，主要用于路基弃土、弃渣等堆放，弃土场西南侧设有1m高浆砌片石护脚墙，周边设C20砼矩形水沟引流排入附近水塘，待项目建设完成后对该场地进行清理，回填复垦，并种植到当地绿植，恢复原有功能。
（4）临时堆土场：项目沿线采取半幅施工，施工过程中，临时堆土场布设在施工路段红线范围内，不新增临时占地，不占基本农田，周围设置土袋围挡，且四周用塑料薄膜覆盖，施工结束后及时恢复原样。

	施工方案
	2.6施工工艺
本项目为公路建设项目，其施工期工艺流程一般为定线、征地拆迁→机械作业、材料运输→路基施工(开挖土石、填方碾压等)→管线工程→路面工程→沿线绿化一交安施工。

工艺流程简述：

[image: image38.png]


[image: image6.png]LEN
IR -
E=S

BELEAMT

Bl ok B BS

SRR |

BREEEMT

FE e RE |«

HAET e |

KRIZE |
ERHEE

AL "ffi’fff:

AR RELEE | |

v

REE L BE . ES





图2-6 公路施工工艺流程图          

（1）路基工程

填土路基施工工艺流程为：施工准备→路基临时排水设施→路基基地处理与填前碾压→填料运输与卸土→推平与翻拌晾晒→碾压→压实度检测。

①开工之前做好测量工作，放出路基边线和填筑边线；

②施工时，在征地红线边缘砌置土埂，在土埂内侧挖临时排水沟，利用排水沟将路基内的雨水引入路基外沟渠；

③路基填筑前，清除路基范围内的树木、垃圾、建筑物，排除地面积水；对软基路段进行地基处理；进行填前碾压，使基底达到压实度标准；

④采用自卸卡车运土至作业面卸土；

⑤采用推土机将土推平；经翻拌晾晒后用平地机刮平；压路机碾压直至压实度要求。
（2）路面工程

1）准备工作

路面施工单位进场，完成场地平整、临时房屋建设、材料采购等工作，验收路基修筑质量（包括标高、路拱坡度、压实度等），确认合格后，方可进行该路面施工。

2）路面排水工程

施工工艺：测量放样→沟槽开挖→管道基础浇筑→管道铺设→浇注管道接口、窨井→沟槽回填。

路面排水工程主要由土路肩排水等项目组成。土路肩排水应在路面工程进行之前实施，并注意与路基排水工程的配合，尽量在旱季分段完成，抢在雨季前基本完成路面排水系统。

3）路面施工

沥青路面施工工艺流程为：测量放线→路面破碎→压实→沥青混合料运输→摊铺（碎石化和基层冷再生）→静压（初压）→振动碾压（复压）→静压（终压）→接缝处理→检查验收。

项目现场不设置沥青拌合站，沥青外购解决。沥青混合料由自卸卡车运送至施工现场，由沥青摊铺机摊铺，并采用振动压路机进行碾压。施工中应严格按照《公路沥青路面施工技术规范》的要求进行。路面各结构层的材料应满足设计要求，施工单位要进行相应的试验，并及时为施工现场提供资料，随时检查工程质量。为保证路面基层质量，要求对水泥稳定基层采用机械集中拌和的方法，然后用机械配合人工摊铺碾压，对面层建议采用大型机械摊铺成型设备，确保工程质量。

4） 涵洞施工

测量放线→基坑开挖→试验检测→基础施工→洞身施工→预制、运输、吊装盖板→翼墙施工→台背回填。

5） 交叉工程

交叉工程随工程进展逐路开展，施工前与地方交通主管部门协商确定各种警示标识设置位置、形式等。

（2） 桥梁工程

桥梁施工应在枯水季节进行，避免水流对施工的影响。桩基应根据地质、水文情况分别采用挖、冲、钻孔。灌桩前在工程地附近挖好沉淀池，灌桩出浆进入沉淀池沉淀，沉淀后的上清液循环使用，清出的沉淀物运至弃土场。

1）上部结构

①主梁预制

项目购买成品混凝土于K3+580预制场浇筑桥梁预制板，浇筑主梁混凝土前应严格检查伸缩缝、护栏、泄水管、支座等附属设施的预埋件是否齐全，确定无误后方能浇筑。施工时，应保证预应力管道及钢筋位置准确。梁端2m范围内及锚下混凝土局部应力大、钢筋密，特别是锚下混凝土，应充分振捣密实，严格控制其质量。

②预应力工艺

预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定，定位钢筋与T梁腹板箍筋点焊连接，严防错位和管道下垂，如果管道与钢筋发生碰撞，应保证管道位置不变而只是适当挪动钢筋位置。浇筑前应检查波纹管是否密封，防止浇筑混凝土时阻塞管道。

③主梁安装

结构连续一联上构施工顺序：主梁预制→架梁，浇注墩顶现浇连续段及翼缘板、横隔板湿接缝，张拉中墩顶T梁负弯矩钢束→形成连续体系→浇筑桥面现浇层混凝土→安装护栏，浇筑沥青混凝土铺装、安装附属设施→成桥。

2）下部结构

①支座安装以支座垫石顶面高程表控制。临时支座的拆除应在连续段混凝土强度达到90%标准强度后方可进行，拆除应缓慢、对称进行，不得骤然卸落。

②部分桥台后接挡墙，施工时应注意桥台侧墙尾端、锥坡侧面挡墙与路基挡墙的衔接。曲线上桥台侧墙应顺应线形设置。台后填土采取透水性材料，应在接近最佳含水量的情况下分层填筑、夯实，密实度应达到路基施工规范的要求。锥坡填土与台背填土同时进行，并应按设计宽度一次填足。肋板台、承台分离式桥台及桩柱式桥台待填土压实以后再进行桥台钻孔桩、承台及肋板施工，以保证台后填土的密实性和稳定性。

③桩基施工应根据实际地质情况调整桩尖高程，钻、挖孔桩成孔后必须测量孔径、孔位，检查桩底岩层高程和岩石强度，只有确认满足设计要求后，才能灌注混凝土。涉水桥墩施工是在钢板围堰内进行，先插打钢板围堰，再进行基坑抽水、清淤，桥墩若采用端承桩，必须保证基桩嵌入岩层有效深度达到计算要求。施工时应严格清孔，浇注混凝土前，孔底沉淀厚度不得大于设计规定。桩底沉淀土厚度对于嵌岩桩不得大于5cm；对于摩擦桩应满足相关规范要求；为了确保桩基的质量，施工时注意预埋检测管，以便对桩基进行质量检测，对于未预埋检测管的基桩应采用其他方法检测其质量，设计考虑所有桩基预埋检测管。

（3）沿线设施及其它工程

本项目沿线设施及其它工程主要包括防护工程、交叉、绿化、美化、管线等配套工程以及施工便道等临时工程，项目作为改扩建既有公路，项目施工便道仅桥梁工程及弃土场两处设立施工便道，其他路段施工尽可能利用周边已有道路。施工过程中主要产生机械噪声及扬尘、运输车辆燃油尾气。
2.7营运期主要工艺流程及产污环节

本项目运营期将建成通车，公路边坡会得到良好的防护，公路绿化系统会建成，公路施工临时场地逐步恢复生态，营运期环境影响主要集中在公路上行驶的机动车辆噪声、汽车尾气等。

2.8施工组织方案

（1）建设周期
本项目施工期约12个月，即2025年9月～2026年9月，具体施工进度按项目最终报建进度安排。
（2）施工临时用地土地利用情况

项目临时用地施工设置1处施工驻地、1处预制场、1处弃土场及3处施工便道。临时用地土地利用情况如下表：
表2-21  临时工程设置情况一览表

工程名称

杜号

用地类型

用地面积（hm2）

弃土场

K4+575左侧
灌木林
1.119
施工场地

K6+470右施工驻地
住宅用地
0.020
K3+580右侧预制场

灌木林

0.100
施工便道
K4+575左弃土场、K2+561幸福、K3+941青龙桥
灌木林
、
公路用地
0. 1665

（4）施工方式

本项目改扩建采用二级公路标准设计，设计速度40km/h（受限段20 km/h），全长11.741km，总用地面积17.399hm2，施工期以半幅施工为主，设置交通管制，合理分段施工，保证交通畅通。

路基由道路中心线左右单侧拓宽，不占用基本农田，老路路基宽度为8.0m -8.5m，老路路面为6.0m -8.5m，本次改扩建后路基改扩建情况如下：

集镇路段路基为：行车道 2x3.5m+硬路肩 2x0.75m+硬化土路肩 2x0.75m；

非集镇路段路基为：行车道2x3.5m+硬路肩 2x0.75m+土路肩 2x0.75m。。

全线路面水泥混凝土改沥青砼路面，集镇段采用路基冷再生或挖除老路面新建路面，非集镇段采用老路面碎石化的处置方式或挖除老路面新建路面。施工技术如下所述：

①“碎石化加铺”施工技术：采用多锤头破碎机或共振式破碎机，将路面逐层破碎为表层≤7.5厘米、中层≤22.5厘米、底层≤37.5厘米的混凝土块，经Z型压路机压实后形成力学性能趋近级配碎石的柔性基层。

②路面冷再生施工技术：可称全深式移动破碎再生技术，利用特殊的施工机械，在对局部破坏严重的位置进行处治后，将旧水泥混凝土板块破碎成较小的粒径，利用现有的旧路材料按需要加入新骨料，并按比例加入一定量的再生剂（乳化沥青，泡沫沥青）或化学稳定剂（水泥，粉煤灰或石灰等）和添加剂，用就地再生拌合机将混合料搅拌均匀，经拌和碾压后作为新路面结构基层（水稳层），然后再用平地机加铺整平新的沥青面层。

[image: image7.png]b bvs & i e A

]

R YER I I R A TR

s BIESMA

AL M

N K

ﬁmﬁ?mﬂﬂ
ﬁ#%w%
PR P 9 B A

!

PR ) S b £




[image: image8.png]R R s R





图2-7沥青路面冷再生施工工艺流程图

[image: image9.jpg]REEFBFERRLATENE EHB) 1oo0-tess0

AEEBBFHRREHBEENE BB st

ENARL L ABAE o ERTRLSTERAGE
im.smmmﬂ Fd LIS ARAH
1000 / 1000
} T " 30 i 350 : i - s *f/ 1 _T_]s_r 30 T 30 Tu _Hs,_{
BA . 80|/ LBA |2 fi%i 1% SR LBA
G Tt wmsnn | T i/ S h mevens | s -
- . TR S .
s ST S SsSSS—— 1 T s
s he sm;,m:h» fad L zmanle W i Lo many) | B |
4 T
e ACIOR TR LR 5l RUGHARERLRE  AREBLOLAREN  CHCIKRERIRRLLER 5| BN ARERLRE
ScafBAC-2CH § MR L FHE [N ScalfAC-2CHHBEL FHE [
1B RS HE LA BN & RS EREAAE AR 5
NIRRT R 4 MTEARATLE A
(et AR AR BER ol KRR BES
Bl EHIAEL) BN FHAE)

FRBFERRLBELNE GYB)  wewnmn

HR-EABAGTL

1000

1

i

W0~ 0. AEARAR
‘L7S x_‘ ]
1R 5
o *fofi FARERE
#aA 222 AN E N RSN
15774/ ENSEAIN T
| B -
L 3%

800-1000 (EBEXR: #}g

ScalAC-0CHH L TR
Il FFAEREALTARE
Vel SKkRRREHE LEE
el SARRRHETER
VB UARRRATRER |
DR ifpREEE

Rl daded





图2-8 集镇路段 “新建”与“冷再生”两种路面结构图
[image: image10.jpg]RERREAERRLHESNE FRYEB)

HELABHEARENE

tcal M-SR B R LR

ScafAC-]
el FFHEHEARTHER
AR LR
R ERLLTE T T (A RARERRAL) T ) MuBMEARHTTEE
Sl AC-2CHHREL TR ‘ El ethites
LB BSREREARTRSE | |SoeAC-2003H L T 2
el SVAFABRAELER ‘ # |1l FyBER B ARTEE SELE 1R 00
VB S RARHETRE . ek SVARARAT LR LIS
R SARARAEREE | |ne¥shArRETEE AL
15l A HARERE B EREEATE
AKRRRLBERERAS
EBENELHE EREREALEHE

FRBFERRLRELHE FEUD

1000

T
ARA LR AWCURE OTal)
o/

AcaBAC-1ICHIEF M LR
|SonRACIKFABRLTER

Ve SARRRHELEE
eaBSKARRRHE T LR
|1TecaB S RREBERER
15l ARARERE

MR REHE





图2-9 非集镇路段 “碎石化加铺”与“新建”两种路面结构图

	其他
	本项目为公路项目，属于非生产性项目，产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性的，施工期结束后各种污染源可以消除；项目营运期除产生雨水径流外，不排放其他污水。汽车尾气中，产生少量 NOx、CO、NMHC 等污染物，不列入总量控制污染物范围，因此，本工程无需总量控制。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	3.1 环境空气质量现状及评价

（1）基本因子

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，项目位于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。
为了解建设项目所在地的大气环境状况，本评价收集了2024年度于常德市生态环境局发布的环境质量月报中澧县大气基本污染物浓度数据。

表3-1  2024年澧县空气质量现状评价表
监测因子
年评价指标

现状浓度/(ug/m3)

标准值/(ug/m3)

占标率/%

达标情况

PM2.5
年平均浓度
34.2
35

97.7
达标
PM10
年平均浓度
56
70

80.0
达标

SO2
年平均浓度
5
60

8.33
达标

NO2
年平均浓度
14
40

35.0
达标

CO

24h平均浓度95百分位
1000
4000

25.0
达标

O3
最大8h平均浓度90百分位
132
160

82.5
达标

由上表数据分析，2024年澧县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均值（第95百分位浓度）、O3日最大8h平均值（第90百分位浓度）都符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准要求，故本项目所在区域为环境空气质量达标区。

（2） 特征因子

为了解本项目特征污染因子环境现状，本次评价委托景倡源检测（湖南）有限公司于2025年6月17日～20日对本项目所在区域的特征污染物TSP进行现状监测，具体如下：

①监测布点：G1大堰垱居民点（位于本工程K11+310大堰垱居民点）；

②监测因子：TSP；

③监测频次：连续监测3天；

④监测时间： 2025年6月17日~6月20日。

⑤评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准。

监测结果见下表：

表3-2特征污染因子环境空气质量监测结果一览表（单位：mg/m3）

采样点位

检测项目

采样时间及检测结果

参考限值

6.17 -6.18

6.18 -6.19
6.19 -6.20
G 1大堰垱居民点
TSP

0.129
0.126
0.123
0.300
由上表可知，项目所在区域特征监测因子TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

3.2 地表水环境质量现状

本项目3座桥梁拆除重建，3座桥梁周边主要自然水体为界溪河金锣段、老拔河及涔水支流，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价收集下游涔水小渡口镇五公村监测断面地表水质量现状监测数据，并委托景倡源检测（湖南）有限公司于2025年6月17日～19日对本项目所在区域的涔水下游 500m地表水进行了现状监测。

小渡口镇五公村监测断面表水质量现状监测数据引用于常德市生态环境局《常德市2024年12月国省控水质监测断面水质状况》的通报结果见表3-3，项目所在区域的地表水下游现状监测结果见表3-4。

表3-3  2024年1-12月小渡口镇五公村地表水环境质量现状
序号
所在地
断面名称
断面属性
1-12月水质类别
1
澧县
小渡口镇五公村
省考核
Ⅲ类
根据上表可知，2024年澧县小渡口镇五公村断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的Ⅲ类水质标准，区域地表水环境质量现状良好。

项目所在区域涔水下游 500m地表水现状监测如下：

①监测布点：W1涔水下游 500m（文革桥）；

②监测因子：pH 值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类；

③监测频次：连续监测3天；

④监测时间： 2025年6月17日~6月19日。

⑤评价标准：执行《《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。监测结果：

表3-4 涔水下游 500m地表水水质监测数据表
监测点位

监测因子

监测数据范围（mg/L）

最大超标倍数（%）

标准值

W1：涔水                               下游 500m       （文革桥）
pH (无量纲)
7.1~7.8
0
6~9
溶解氧
7.44~7.89
0
≥5
悬浮物
32~44
0
-
化学需氧量
16~18
≤20
氨氮
0.068~0.130
0
≤1.0
总磷
0.04~0.05
0
≤0.2
石油类

0.01L
0
≤0.05
根据上表可知，涔水下游 500m（文革桥）水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准值要求。
3.3声环境质量现状

本评价根据工程声环境影响因素及沿线周围环境状况，声环境现状评价采用等效连续A声级Leq(A）作为评价量。

（1）监测方案

为了解项目声环境现状，建设单位特委托景倡源检测（湖南）有限公司于2025年6月16日～6月18日进行现场监测，每个监测点共监测两天，每天昼夜各监测一次。

（2）监测方法

环境噪声现状监测根据国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。居民住宅设在临公路第一排房屋窗前1m处，测点高度均为离地1.2m。

（3）监测点的布设

根据公路中心线两侧200m范围内的环境特点及工程拆迁情况，在沿线共选取14个噪声监测点进行噪声现场监测，具体位置详见附图4。

监测布点代表性和有效性：本项目评价范围内现状为农村环境，无交通噪声、工业噪声干扰，本项目对沿线居民点均进行了监测。

（4）执行标准

项目老路为三级公路，据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）3.7交通干线定义，本项目现状不属于交通干线，其沿线居民声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区限值要求。

（5）监测结果

噪声检测结果见表3-5。
表3-5  声环境检结果

监测点位
监测日期
时间段
车流量（辆/20min）
监测结果
Leq[dB(A)]
标准限值
Leq[dB(A)]
大型车
中型车
小型车
N 1 ：金罗镇镇区居民（距道路中心线 9m）
2025.06.16
昼间
1
1
30
57

60
2025.06.17
夜间
0
0
17
46
50
2025.06.17
昼间
1
0
29
56
60
2025.06.18
夜间
0
0
9
48
50
N2 ：澧县金罗镇中学（距道路中心线 165m）
2025.06.16
昼间
/
/
/
53
60
2025.06.17
夜间
/
/
/
42
50
2025.06.17
昼间
/
/
/
56
60
2025.06.18
夜间
/
/
/
41
50
N3 ：贺家坪1（距道路中心线20m）
2025.06.16
昼间
3
2
30
58
60
2025.06.17
夜间
1
1
9
52
50
2025.06.17
昼间
1
2
22
53
60
2025.06.18
夜间
0
1
14
49
50
N4 ：贺家坪2（距道路中心线40m）
2025.06.16
昼间
3
2
30
55

60
2025.06.17
夜间
1
1
9
49
50
2025.06.17
昼间
1
2
22
51
60
2025.06.18
夜间
0
1
14
47
50
N5：贺家坪3（距道路中心线80m）
2025.06.16
昼间
3
2
30
51
60
2025.06.17
夜间
1
1
9
47
50
2025.06.17
昼间
1
2
22
48
60
2025.06.18
夜间
0
1
14
45
50
N6 ：贺家坪4（距道路中心线 160m）
2025.06.16
昼间
3
2
30
48
60
2025.06.17
夜间
1
1
9
45
50
2025.06.17
昼间
1
2
22
46
60
2025.06.18
夜间
0
1
14
42
50
N7：贺家坪5（距道路中心线 200m）
2025.06.16
昼间
3
2
30
48
60
2025.06.17
夜间
1
1
9
39
50
2025.06.17
昼间
1
2
22
41
60
2025.06.18
夜间
0
1
14
39
50
N8 ：楠竹村居民1（距道路中心线9m）
2025.06.16
昼间
3
0
36
62
60
2025.06.16
夜间
0
0
12
46
50
2025.06.17
昼间
5

0
46
63
60
2025.06.17
夜间
2
1
19
49
50
N9 ：楠竹村居民2（距道路中心线 95m）
2025.06.16
昼间
/
/
/
51
60
2025.06.16
夜间
/
/
/
41
50
2025.06.17
昼间
/
/
/
54
60
2025.06.17
夜间
/
/
/
42
50
N 10：大堰垱中心医院（距道路中心线 30m）

2025.06.16
昼间
0
1
24
55

60
2025.06.16
夜间
0
0
16
47
50
2025.06.17
昼间
2
2
33
56
60
2025.06.17
夜间
2
1
14
47
50
N 11：大堰垱居民 1（距道路中心线 30m，临道路一侧居民楼  距窗户 1m 处第 1 层）

2025.06.16
昼间
6
3
44
58
60
2025.06.16
夜间
4
2
21
51
50
2025.06.17
昼间
6
4
39
60
60
2025.06.17
夜间
2
2
18
52
50
N 12：大堰垱居民2（距道路中心线 30m，临道路一侧居民楼  距窗户 1m 处第 4 层）

2025.06.16
昼间
6
3
44
54
60
2025.06.16
夜间
4
2
21
46
50
2025.06.17
昼间
6
4
39
55

60
2025.06.17
夜间
2
2
18
48
50
N 13：大堰垱居民 3（距道路中心线 30m，临道路一侧居民楼  距窗户 1m 处第7 层）

2025.06.16
昼间
6
3
44
51
60
2025.06.16
夜间
4
2
21
44
50
2025.06.17
昼间
6
4
39
51
60
2025.06.17
夜间
2
2
18
45
50
N 14：大堰垱居民4（距道路中心线 30m，临道路一侧居民楼  距窗户 1m 处第 10 层）

2025.06.16
昼间
6
3
44
46
60
2025.06.16
夜间
4
2
21
42
50
2025.06.17
昼间
6
4
39
47
60
2025.06.17
夜间
2
2
18
42
50
备注：N3~N7为道路中心线的衰减噪声监测；N11~N14为临街高于3层建筑物垂直噪声监测。

由上表可知，项目以及沿线声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区声环境要求，区域声环境质量良好。

3.4 生态环境现状调查：
1、土地利用现状
根据规划，本项目公路工程永久占地面积17.399公顷，占地类型主要为水田、
旱地、
灌木林
、水塘
、农村道路、
坪、
公路用地、
住宅用地
、河流
等用地，施工临时用地尽量利用已有老路及已有民房，本项目开工建设前需办理施工场地使用相关手续。
本工程不涉及生态保护红线，不涉及国家公园、风景名胜区、永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园）、重要湿地、天然林、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地等。
2、评价区植被调查现状
项目所在地周边均为平原，沿路两侧均有香樟等常见绿化用树，评价区植被主要为杂草和低矮灌木，有少量乔木周边村镇以农业生态为主，都为较常见植物，包括农作物和残次林，农作物植被分布广泛，主要的农作物品种以水稻、玉米、花生、红薯、蔬菜、柑橘等油粮作物为主。

3、动物资源调查
评价区域多为适应耕地和居民点的本地动物，野生动物以小型农田动物及两栖类动物为主，常见动物有田鼠、黄鼠狼、蛇、青蛙、麻雀、喜鹊等，建设区未发现国家保护野生动物。项目所在区域主要鱼类以经济鱼类为主，鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、青鱼、链鱼、镛鱼等，未发现国家级保护鱼类，本项目评价区域无鱼类三场。项目区域内未发现国家和省级重点保护野生动物，也未发现其栖息地和迁徙通道。
根据现场调查，评价区范围内无珍稀植被、无古树名木。评价范围内未发现有重要野生动物或鸟类的栖息或繁殖地，亦未发现有珍稀濒危野生动物或鸟类分布。由于人类开垦和密集的生产生活活动的深刻影响，可见的陆生动物主要为家庭喂养的禽畜，野生动物以蛙类、蛇类、雀形目鸟类和小型兽类为主，其它动物资源及生态分布相对贫乏。区域不存在水土流失，自然灾害，生物入侵等生态问题，整体生态环境良好。

4、水生生态调查

根据现场勘查和资料调查，项目建设地范围内涉及地表水为K2+560
界溪河金锣段（幸福桥）、K3+941老拔河（青龙桥）、K9+148涔水支流（关堰公路桥）、涔水，主要用于周边田地农灌及渔业水域。项目范围内水体鱼类资源一般，主要为鲫鱼、鲤鱼、泥鳅、虾、螺、蚌等。该建设项目区域内无鱼类洄游场所及鱼类三场。

5、自然环境概况

（1）地形地貌

澧县地域呈弯月形，东西极度长约83公里，南北极度宽约 46公里，呈现东西距离相对狭长，南北距离相对较短的状况。地势西北部偏高，属山区；南部与北部属丘陵区，起伏不平；东部和西南部为湖垸区 ，水网纵横；中部系省内著名的澧阳平原。

澧县地貌复杂，山、丘、平、湖均有。西北部以山丘为主，北部和南部以岗地为主，中部和东部是广阔的平原。澧县地处武陵山余脉向洞庭湖过渡的地带，地貌类型多样，呈以平原和岗地为主体的地貌特征。地貌轮廓略似向东南开口的“撮箕”形。地势西北高，东南低，由西北向东南倾斜。西部为山区，海拔高程一般为 500 700米，地势最高点在西北部的太青山，海拔 1019.5米；中部为低缓丘陵区，海拔高程为 100 200米；东部为洞庭湖平原，平均高程在 50米以下，最低点在东南部的九垸乡永和村，海拔 28.6米。在全县总面积中，平原 1047.87平方公里，占 50.5%；岗地 503.69平方公里，占丘陵 235平方公里，占 11.33%；山地 156.17平方公里，占 7. 53%；湖、河、水库堰塘等水面 132.28平方公里，占 6.37%。

项目区主要为低缓丘陵地貌，路线以沿乡镇为主，局部路段沿地势相对较为平坦的农田、村镇老路展线。地面高程 100~200m，山体坡度较缓，冲沟发育，高差较小，坡体大多基岩出露，植被发育。

（2）
气候

澧县属于中亚热带湿润季风气候向北亚热带湿润季风气候过渡的地带。气候温暖，四季分明，热量丰富，雨量丰沛，春温多变，夏季酷热，秋雨寒秋，冬季严寒。澧县年平均气温 16.7℃，年降水量 1200-1900毫米，无霜期 272天。由于受地形影响，全县气候呈现非地带规律。西部山区，太青年平均气温 9.2℃，而澧水河谷地带年平均气温 16.8℃。平原区年降水量在 1500毫米以上。

（3）水文

项目区域位于湖南省西北部，有大小河流47条，可划分澧水、四口两条水系。其中一级支流 9条，二级支流 22条，三级支流 15条，四级支流 1条。澧水水系在县境内有 6条，包括澹水、道水、涔水 3条一级支流，县境内流域面积 781.75平方公里，干流境内长 32公里。四口水系有界溪桥、顺林桥、危水河和松滋所属的 11条大小溪河，其中一级支流 5条，二、三级各 3条，总流域面积 570.8平方公里。 项目 区域内水系发育，湖沼塘堰星罗棋布，主要河流有涔水，无通航要求。

路线设计高程主要以内涝水位控制。

（4）地层岩性

路线大部分路段有基岩出露，为志留系（中统、上统）泥质粉砂岩、页岩；区内第四系覆盖层多为种植土、填筑土、残坡积粉质粘土、碎石及冲洪积粉质黏土、细砂、卵石等，厚度普遍较小，局部厚度较大。根据现场调查并结合区域地质资料，现将地层岩性按地层时代由新至老分述如下： 

第四系全新统（Qh） 

①填筑土（Qhme）：灰色、灰黄色、紫红色等，稍湿，稍密，局部经压实为中密～密实，主要由粘性土和碎石组成，局部含块石。分布于沿线公路路基及宅基等地，厚度一般 1.0-4.0m。 

②种植土（Qhml）：灰色、灰黄色，松散，局部呈软塑状，含植物根，分布广泛，厚度一般 0.3~0.7m。 

第四系更新统（Qp） 

③粉质黏土（Qpal+pl）：褐黄色、灰黄色，硬塑状为主（局部呈软～可塑状态），主要分布于山坡脚、冲沟及平坦的农田地带，系冲、洪积形成，厚度 0.5～2.2m 不等。 

④细砂（Qpal+pl）：浅黄色，稍密，稍湿～湿，母岩成分为脉石英，分选性较好，级配差，少量泥质充填，偶见分布于河流两岸阶地，最大揭露层厚 2.8m。 

⑤卵石（Qpal+pl）：灰褐色、杂色，稍密～密实，湿～饱和，母岩为砂岩，分选性较差，级配一般，粒径一般 20～80mm 居多，含量 50～70％，砂、泥质充填，该层分布于河床及河堤附近，分布不均，最大揭露层厚 4.4m。 

⑥粉质黏土（Qpel+dl）：褐黄色、褐红色，硬塑状，局部含少量碎石。主要分布在山坡及开阔的平地地段，系残、坡积形成。层厚一般 0.5～2.0m。 

⑦碎石（Qpel+dl）：褐黄色，稍密-中密，湿，粒径 2～6cm，碎石含量约 50～65%，母岩成分为泥质粉砂岩、页岩等，呈次棱角状，泥质充填。该层主要分布于山坡及地形起伏地段，层厚变化较大，层厚 0.5～9.7m。 

志留系上统（S3） 

⑧-1 强风化页岩：灰色、灰黑色，泥质结构，薄～中厚层状构造，节理裂隙很发育，岩质较软，岩体破碎，岩芯多成块状、少量短柱状，层厚变化较大，一般层厚 1.4～5.6m。 

⑧-2 中风化页岩：灰色、灰黑色，泥质结构，中厚层状构造，节理裂隙较发育，岩质较软，岩芯多成柱状、短柱状，岩体较完整，最大揭露厚度 24.5m。 

志留系中统（S2） 

⑨-1 强风化泥质粉砂岩：灰色、灰黑色，碎屑结构，泥质胶结。薄层状构造，节理裂隙很发育，岩质较软，岩体破碎，岩芯多成块状、少量柱状，层厚变化较大，一般层厚 1.3～5.0m。

⑩-2 中风化泥质粉砂岩：灰色、灰黑色，碎屑结构，泥质胶结。薄～中厚层状构造，节理裂隙较发育，岩质较软，岩芯多成柱状、少量块状，岩体较完整，最大揭露厚度 19.6m。

（2）区域地质构造

根据 1：20 万大庸幅区域地质图及现场地质调查，场地地处新华夏第三复式隆起带内。主要构造体系为新华夏系，构造形迹展布方向为北东、北北东向。以武陵山脉为主体，受花垣－大庸－慈利断裂影响，产生了一些次一级的小断层，使本地区地形起伏较大。

路线走廊带内的新构造运动主要为区域性的升降运动，表现在地形地貌上及岩体的节理裂隙发育，沿线无全新世活动断裂带分布，亦无发震断裂发育。通过勘探与调查表明，本工程沿线路其它地段未发现新构造运动痕迹。

（5）水文地质

勘察区主要的地表水体为洈水、涔水及沿线分布的大型湖泊。洈水为澧水支流，沿线地形平坦，洈水水量较大，河水流速平缓。 

本勘察段路线区域内地下水类型分为松散堆积物孔隙水、基岩裂隙水两个大类。以松散沉积物孔隙水常见。地下水较丰富，受大气降水及地表河水补给。沉积物孔隙水主要赋存于洪冲积成因砂、砾卵石层的孔隙中，该类土层持水性差，给水度较高，渗透性较好。基岩裂隙水主要赋藏于碎屑岩岩层裂隙中，含水量较小，层间渗流主要沿层面或张性节理面流动，一般富水性较差，水量不大。 

根据本勘察段地层岩性组合及其含水性、地质构造特征等，将路线区地层划分为下列2个含水岩组。 

第一含水岩组，第四系松散堆积物孔隙水含水岩组：该含水岩组由第四系全新统和更新统各种成因的松散堆积物组成。粘性土为相对隔水层，砂类土、碎石土、卵砾石土为相对含水层。 

第二含水岩组，碎屑岩含水岩组：该含水岩组地层为砂岩、石英砂岩、泥岩及页岩等；泥岩、页岩为相对隔水层，砂岩、石英砂岩为相对富水层。

工程地质评价：

①区域稳定性评价

该路线段地形地貌较为复杂；新构造运动不明显，属Ⅶ级地震烈度区，区域地质稳定；水文地质条件较简单，地表水较发育，地下水主要为孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水，水量一般不大，受大气降水影响较大，地表排水条件较通畅，地下水活动能力较弱；地质构造简单，无区域性断裂通过，不良地质现象较发育，但无影响线路稳定的灾害性地质。

②路基工程地质评价

沿线路堤以下伏的可塑一硬塑的粘性土为基底，路堤高度在0-8m之内的路堤边坡比为 1：1.5，8m 以上的路堤边坡比为 1：1.75，边坡采用草皮护坡、骨架内草皮护坡、拱型骨架护坡或浆砌片石肋带内草皮护坡，对于处于斜坡山体上的路堤，为防止路基沿基底产生滑移，路堤基底开挖成向内侧倾斜的台阶形，且路堤与坡体呈台阶形交接，路基边部设抗滑挡墙防护。 

③不良地质地段的评价 

本路段内特殊性岩土为软土，需进一步查明其分布范围、发育程度及对工程建设的影响程度，以便采取有效措施加以处治。 

④断裂 

区内断裂构造弱发育，区内未见有明显的断裂构造经过。 

⑤新构造运动 

本区新构造运动以间歇性整体抬升为主，其主要表现形式为发育多级夷平面。整体而言，新构造运动对本工程影响较小。

3.5地下水环境质量现状

项目建设不包括服务区加油站，属于地下水环境影响评价项目Ⅳ类。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。

为此，本次评价无需对项目区域地下水环境进行调查及评价。

3.6土壤环境质量现状

拟建公路为公路建设项目，评价内容不含加油站，属于Ⅳ类土壤环境影响评价项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

为此，本次评价无需对项目区域土壤环境进行调查及评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	3.7老路现状

S515澧县金罗至大堰垱公路路线起于澧县金罗镇老路Y120与S303（对应老路Y120桩号K0+000）交叉口，后往南沿老路Y120展线，与S515老路相交后，沿S515老路往南继续延展，经玉溪村、草堰村、朱贵冲，止于大堰垱镇S515与S514交叉口（对应S515老路桩号K8+491，S514桩号K10+182）。路线全长11.741km，老路Y120现状等级为三级公路，路基宽度8.0m，路面宽度6.0-8.0m，水泥混凝土路面，设计速度30km/h，服务水平为四级；项目老路S515现状等级为三级公路，路基宽度8.0-8.5m，路面宽度7.0-8.5m，水泥混凝土路面，设计速度40km/h，服务水平为四级。

现场踏勘，本线路老路路面面存在破损，路面状况差，且沿线排水、涵洞、安全设施不完善等问题。

3.8旧路主要环境问题

①原老路路幅过窄，无安全设施，路况低劣，且路面破损现象较为严重，导致道路扬尘及交通噪声较大。

②沿线边沟、排水沟等地表水排水系统不够完善，水沟主要以土质为主，但也有部分浆砌边沟。

3.9旧路环境问题解决办法

①项目实施后路面由水泥混凝土改为沥青路面，路面状况得到改善，交通隐患得到缓解，道路扬尘及交通噪声就能得到缓解。
②项目施工疏通路线涵管，改扩建后的公路通过路堑边沟、路堤边沟、桥涵等排水构造物将路界范围内的降水排入天然河沟，以形成完整的排水系统。

表 3-6 环保“以新带老”措施一览表

评价因素

现存的主要环境工程

以新带老措施

预期效果

完成时限

水环境

全线边沟、排水沟等地表水排水                系统不太完善，水沟主要为土质
边沟或浆砌片石边沟，尺寸偏小

本次改扩建设项目疏通涵管，完善道路现有的排水边沟系统
雨水排放通畅，路面无积水

所有环保工程将与项目主体工程同时设计同时施工同时投入运行

声环境

路面破损较大，交通噪声增加

修缮路面，改成沥青混凝土路面

噪声敏感    点达标。

社会

路况低劣，且路面破损现 象较为严重，交通安全隐患突出
公路沿段两侧部 分设置防撞栏，沿                             线居民集中区设置减速、禁鸣标志
道路安全性大大提高
目前，拟建公路区域范围内，主要涉及民房、乡村道路、农田等，存在面源污染沿线存少量需转移电力、电讯杆及少量房屋建筑。公路两厢地势平坦，高差相差不大，无山体。

本项目的建设会暂时改变沿线的生态环境，随着工程建设的完成，在公路两侧进行绿化和行道树种植，逐步恢复当地生态。

	生态环境保护目标
	3.10主要环境保护目标

本项目环境空气和声环境保护目标为公路沿线居民等；水环境保护目标为界溪河金锣段、老拔河、涔水支流、涔水。生态环境保护目标为沿线动植物、景观等，未发现名木古树、文物等特殊环境保护目标，不涉及公益林及需要特殊保护的珍稀动植物等。本项目沿线地形地貌以农田、林地、民房为主，占地类型为水田、
旱地、
灌木林
、水塘
、农村道路、
坪、
公路用地、
住宅用地
、河流等用地，未占用基本农田。
3.10.1大气、声环境保护目标

（1）临时工程大气、声环境保护目标

本项目临时工程主要包括：1处弃土场、2处施工场地（1处施工驻地、1处预制场）、3处施工便道（弃土场、幸福桥、青龙桥各设1处），根据沿线两侧用地类型、居民点分布情况，临时工程保护目标为拟临时工程选址200m范围内的居民，根据现场调查，项目沿线所处区域为2类区。 

表3-7 临时工程大气、声环境保护目标一览表

编号

临时工程内容
桩号

敏感点名称

方位、距离

规模

执行标准

1

弃土场
K4+575左
贺家村居民

东北35~185m

4户

（GB3095-2012）二级标准；

（GB3096-2008）中2类标准

东南170m

2户

南80~200m

10户

西40~200m

10户

西北50~100m

5户

2
预制场
K3+580右
玉溪村居民

北40~200m

13户

东北35~200m

15户

西北70~200 m

10户

西60m

1户

3
施工便道
K4+575左、

 K2+561幸福桥、K3+941青龙桥

贺家村居民、金锣镇居民、玉溪村居民

东西两侧，15~200m
约100户
（2）道路工程大气、声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024），声环境保护目标为拟建公路中心线两侧200m范围内的居民，项目建成后公路两侧35m范围内为4a类区，执行4a类标准；其余范围外为2类区，执行2类标准；环境空气为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。
本项目声环境保护目标为拟建公路中心线两侧200m范围内的居民，根据现场调查，大气环境保护目标与声环境保护目标一致，保护目标情况详见表3-7。



	
	表3-8 公路工程大气、声环境保护目标一览表

序号

声环境保护目

标名称

所在路段

里程范围

路线形式

方位

声环境保

护目标预

测点与路

面高差/m

距道路边界（红线）距离/m

改扩建前/后距道中心线/m

不同功能区户数

声环境保护目标情况说明

路线走向位置关系图

4a类

2 类

1

金罗镇

现有路段

K0+000~K2+985

路基

道路左右两侧

0
4-200
8~200

350户

500户

多为 2-3 层楼房，房屋以砖混结构

为主，窗户为铝合

金窗，房屋大多质

量较好。居民楼以

面对道路为主，道

路沿线种有香樟等行道树
[image: image11.jpg]S
EEER:





2

玉溪村居民

现有路段

K3+075~K3-620

路基
道路左右两侧

0
3-200
7~200

45户

35户

多为 2-3 层楼房，房屋以砖混结构

为主，窗户为铝合

金窗，房屋大多质

量较好。居民楼以

面对道路为主，道

路沿线种有香樟等行道树

[image: image12.jpg]



3

贺家村居民

现有路段

K3+906~K6+350

路基
道路左右两侧

0
6-200
10~200

15户

20户

多为 2-3 层楼房，

房屋以砖混结构

为主，窗户为铝合

金窗，房屋大多质

量较好。居民楼以

面对道路为主，道

路沿线种有香樟等行道树

[image: image13.jpg]



4

傅家冲居民

现有路段

K3+906~K4+808

路基
道路左右两侧

0
6-200
10~200

30户

20户

多为 2-3 层楼房，

房屋以砖混结构

为主，窗户为铝合

金窗，房屋大多质

量较好。居民楼以

面对道路为主，道

路沿线种有香樟等行道树

[image: image14.jpg]



5

草堰村居民

现有路段

K4+808~K7+415

路基
道路左右两侧

0
3-200
7~200

70户

40户

多为 2-3 层楼房，

房屋以砖混结构

为主，窗户为铝合

金窗，房屋大多质

量较好。居民楼以

面对道路为主，道

路沿线种有香樟等行道树

[image: image15.jpg]



6

玉圃村居民

现有路段

K7+293~K10+014

路基
道路左右两侧

0
7-200
11~200

100户

80户

多为 2-3 层楼房，

房屋以砖混结构

为主，窗户为铝合

金窗，房屋大多质

量较好。居民楼以

面对道路为主，道

路沿线种有香樟等行道树

[image: image16.jpg]



7

楠竹村居民

现有路段

K10+129~K10+934

路基

道路左右两侧

0
6-200
10~200

90户

150户

多为 2-3 层楼房，

房屋以砖混结构

为主，窗户为铝合

金窗，房屋大多质

量较好。居民楼以

面对道路为主，道

路沿线种有香樟等行道树

[image: image17.jpg]



8

大堰垱镇

现有路段

K10+965~K11+693

路基

道路左右两侧

0
6-200
10~200

200户

600户

有城镇，生活广场，但多为 2-3 层楼房，房屋以砖混结构

为主，窗户为铝合

金窗，房屋大多质

量较好。居民楼以

面对道路为主，道

路沿线种有香樟等行道树

[image: image18.jpg]EEN
2§

e
o8
oy
&

i3

‘

BRE

58 0
v:\
) ig





备注：少数沿线拆迁主要为电线、电讯及少部分房屋建筑，对改扩建后道路与周边居民距离影响不大。




	
	3.10.2水、生态环境保护目标

表3-9  水环境、生态环境保护目标

类别

保护目标

与路线相对位置、距离

规模

水体功能

本项目与其位置关系
执行标准

水环境

界溪河金锣段

K2+560 跨越
宽约20m，长23km，起点金罗镇鲁家冲水库，终点王家厂镇江西村
主要为农业灌溉、渔业用水
幸福桥跨越

GB3838-2002中III类标准

老拔河

K3+941跨越
宽6m，长8.76km，起点界岭村星园，终点江西桥河
主要为农业灌溉、渔业用水
青龙桥跨越

涔水支流

K9+148 跨越
宽6m，西向东南流径
主要为农业灌溉、渔业用水
关堰公路桥跨越

涔水

K11+010 跨越
宽约65m，西北向东南流径
主要为农业灌溉、渔业用水
文革桥跨越

生态环境

本项目沿线300m范围内无自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园等自然保护地。本项目占地范围内及沿线300m范围内无国家重点保护动植物分布，无名树古木、文物古迹分布，本项目主要生态环境保护目标为沿线动植物及水生生态环境。

本项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、 停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。本项目不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的生态敏感区。

	评价

标准
	3.11环境质量标准

3.11.1环境空气质量

SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，具体标准限值详见下表。

表3-10 环境空气质量标准

序号

污染物名称

浓度限值（μg/m3、标准状态）

标准来源
1小时均

24小时平均

年平均

1

二氧化硫（SO2）

500

150

60

《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单中的二级标准

2

二氧化氮（NO2）

200

80

40

3

可吸入颗粒物（PM10）

——

150

70

4

细颗粒物（PM2.5）

——

75

35

5

一氧化碳（CO）

10

4

——

6

臭氧（O3）

200

160

——

7

TSP

——

300

200

3.11.2地表水环境质量

本项目周边水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见下表。
表3-11  地表水环境质量标准（单位：mg/L）
标准

基本项目

评价标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

pH (无量纲)
6~9

溶解氧
≥5
化学需氧量
20
氨氮
1.0
总磷
0.2
石油类
0.05
3.11.3声环境质量

因本项目现有道路为三级公路，根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)，声环境质量标现状声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，待项目建成后交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区（相邻功能区类型为2类功能区，划分距离为35m），故本公路公路边界线35m范围内及临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为执行4a类标准，公路边界线35m范围之外执行2类标准。标准值详见下表。

表3-12  声环境质量标准（单位：dB(A)）

类别

昼间

夜间

适用区域

2

60

50

混合区

4a

70

55

交通干线两侧35m

3.12污染物排放标准

废气：大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值；施工机械尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段））表2 中污染物排放限值。

表3-13 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）  单位：mg/m3
污染物名称

无组织排放监控浓度限值

备注

颗粒物

1.0

路面施工、车辆行驶

氮氧化物

0.12

车辆行驶

二氧化硫

0.40

车辆行驶

苯并[a]芘

8×10-6
路面施工

沥青烟

生产设备不得有明显的无组织排放存在
路面施工

表3-14《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）单位：mg/m3
阶段

额定净功率(Pmax)(kw)

CO(g/kWh)

HC(g/kWh)

NOx(g/kWh)

HC+ NOx(g/kWh)

PM(g/kWh)

第三阶段

Pmax>560
3.5
—
—
6.4
0.20

130≤Pmax≤560

3.5
—
—
4.0

0.20

75<Pmax <130
5.0

—
—
4.0

0.30

37≤Pm<56

5.0

—
—
4.7
0.40

Pmax<37
5.5
—
—
7.5
0.60
第四阶段

Pmax>560
3.5
0.40
3.5, 0.67（1）
—

0.10
130≤Pmax≤560

3.5
0.19

2.0
—
0.025

75<Pmax <130
5.0

0.19

3.3

—
0.025

56<Pmax <75
5.0

0.19

3.3

—
0.025

37≤Pm<56

5.0

—
—
4.7
0.025

Pmax<37
5.5
—
—
7.5
0.60
(1)适用于可移动式发电机组用Pmx>900kW的柴油机。

噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表 1标准（昼间≤70dB，夜间≤55dB）。

固废：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
废水：项目施工期生活污水经化粪池处理后用于周边农林灌溉。项目运营期废水主要来自桥面、路面径流，本项目雨水经桥面和公路两侧边沟排入周边地表水体。

	其他
	无


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	4.1 施工期生态环境影响

4.1.1对土地利用和景观影响分析

该工程施工建设过程中，破坏原生地貌和植被，打破原有生态系统形成的相对平衡，形成的再塑地貌土层松散、地表裸露，这大大降低了地表土壤的抗蚀能力，这些都会对项目建设区的环境造成破坏。建设过程中临时堆土结构松散、无植被防护，易产生水土流失，对周边环境也将产生一定影响，对周边地区可能形成危害。该工程施工人员多，机械设备的运行等影响周围生态环境。所有不可避免的人类活动对当地的生态系统都可能产生一定的不利影响。

本项目的实施将导致区域土地利用类型局部略微发生变化，主要利用水田、
旱地、
灌木林
、水塘
、农村道路、
坪、
公路用地、
住宅用地、河流等，项目占地面积及类型统计详见表2-18，土地利用类型局部略微发生变化，基本不改变评价区现有的土地利用格局。总体上，项目实施对项目评价区自然体系的生态影响也会很小，而且工程完工后通过自然生态系统体系的自我调节和水土保持及迹地恢复等工程措施，区域自然体系的性质和功能将得到恢复。

项目沿线的生态景观来看，主要是林地、农田、乡村景观为主，这些景观在评价区广泛存在，并非项目区域特有。同时，项目区位于平原地区，地势平缓，加之农田较多，工程建设几乎不会改变原有的地貌特征，不影响水体的分布，也不会影响植物群落结构和植被类型。另外，由于当地水体和土壤等自然条件良好，在工程施工中及时采取水土保持措施和植被恢复措施，加之施工区域的植物自然更新速度也会较快，原有的生态景观会得到最大程度恢复。总体上来说，本项目建设与运行对评价区生态景观的影响较小。
4.1.2对植被和植物多样性影响分析

①永久占地对植物的影响

根据调查，拟建公路沿线主要为农业生态系统、湿地生态系统和村镇生态系统，公路建设占地会使沿线的植被受到破坏，受到直接影响的植被类型是农业植被，主要有经济林、水稻、灌木、香樟和杂草等。永久占用耕地造成损失的主要为农作物，主要有水稻和蔬菜等，占用林地损失的植被主要为松树、樟树，永久占地将造成这些植被的永久损失；同时，根据道路现状，项目沿线两侧有大量基本农田，综上所述，建议道路应避让基本农田侧对路面进行加宽，避免占用基本农田，并对占用区域内大的乔木进行移植，降低植物损失量。
②临时占地对植被的影响

项目施工期临时工程均布置在红线200m范围内，临时工程主要涉及：弃土场、施工便道及施工驻地、施工场地、临时堆土场。

弃土场：项目弃土场在桩号K4+575左侧，原为灌木林地，施工期结束后，对其表面覆土绿化植被；

施工便道：3处，分别设在K4+575弃土场设置长240m、K2+561幸福桥设置长80m、K3+941青龙桥设置长50m的宽4.5m、20cm厚泥结碎石面层+填土施工便道，待施工期结束后对桥梁施工便道进行拆除，对弃土场便道进行生态恢复，种草等绿化复垦恢复原貌；

施工场地：租赁K6+470右侧已有民房为施工驻地，做办公、住宿，在K3+580右侧处设置预制场，预制场主要主要用于制作预制板及机械设备存放，待施工期结束，拆除预制场临时建筑，对其进行原貌恢复；

临时堆土场：施工段红线范围内设置临时堆土场，不新增临时占地，不占基本农田；周围设置土袋围挡，四周用塑料薄膜覆盖，开挖本桩土石尽量本桩回填，不能回填利用弃土及时送至弃土场；施工结束后及时恢复原样，经落实相应水保措施后对周边生态环境影响很小。

综上所述，临时工程用待施工期结束，均拆除，弃土场复垦种植当地植被，进行绿化，施工场地用地均为居民已有建筑物基础上利用，临时堆土场恢复原貌，临时占用不改变项目地周边植被生长环境，不对植被产生影响。
③其他因素对植被的影响

施工期间，由于开挖土石方及各种施工机械、运输车辆进入公路施工现场，以及在路基施工中产生的扬尘和运输车辆排放尾气对附近植被会产生一定的影响，其中以扬尘影响更大些，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，进而对植物生长发育产生一定的影响，如果在花期，扬尘影响植物坐果，影响植物特别是农作物的产量和品质。

项目建设会造成一定程度的植被损失，但由于植被损失面积与路线所经地区相比是极少量的，因此，公路破坏的植被不会对沿线生态系统物种的丰度和生态功能产生重大影响。

4.1.3对动物的影响
①对陆生动物影响分析

项目沿线周边居民较多，人类活动频繁，土地资源开发利用程度较高，区域主要动物为家养畜禽和常见的青蛙、麻雀等动物，暂未发现珍稀濒危保护野生动物，且数量较少。项目沿线受影响的野生动物主要为适生于人类活动干扰的常见物种，故项目的建设不会导致影响区内动物物种多样性的降低。而项目建设中破坏这些常见物种的生境将迫使其迁徒至附近区域，随着工程的结束、临时用地的恢复，将使部分物种回迁并适应新的生存环境。且根据调查，评价区域未发现国家法定保护动物和大型野生动物的栖息地，困此项目建设对野生动物影响较小。

②对涉水桥梁鱼类的影响分析

桥梁施工期间，由于施工造成的水环境改变、饵料生物量的减少、施工噪声等因素，改变了鱼类原有的生存、生长和繁衍条件，将对鱼类等水生生物带来不利影响。 

1）施工产生的悬浮物对鱼类等水生生物的影响 

水体两岸的水上流失和架设桥梁造成的水质浑浊，以及桥墩基础施工造成涉水河流悬浮物浓度升高，必然会增加水休的营养负荷，对水质产生一定程度的污染，将使这些水体的浮游藻类和浮游动物的种类红组成和优势种的数量在一段时间内受到影响，阻碍浮游植物的光合作用，而悬浮物作为物理屏障，又阻碍水体中气体交换，影响其生长，最终导致附近水域初级生产力水平的下降。同时，浮游植物作为生产者，浮游植物的产量（初级生产力）又决定着植食性浮游动物的产量（次级生产力）。悬浮物对浮游动物的生长、摄食也具有明显的抑制作用。浮游生物繁殖生长受到抑制，进而影响鱼类幼体的摄食率和生长发育。

施工导致局部悬浮物浓度增高，而渗漏的泥浆水进入水中，可使水中的有机物质、细菌等聚沉，使水体的初级生产降低，使鱼类饵料（包括有机碎屑）缺乏。泥浆水影响鱼类的正常呼吸，尤其对幼鱼的呼吸更为有害。

由于施工期桥墩的建设选择枯水期，并通过围堰施工的形式控制悬浮物的产生，来降低施工对鱼类等水生生物的不利影响，且施工量和施工范围有限，因此这种影响只是局部的、暂时性的，待工程结束后，影响会逐渐消失。 

2）施工期水下声环境对鱼类等水生生物的影响分析 

水下施工产生的噪声，如施工开挖、钻孔、砂石料粉碎、混凝土浇筑等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工修配等噪声和振动声，将会对鱼类产生一定的驱赶影响。 

噪声对鱼类的影响主要是造成鱼类回避或对噪声的适应，可能会导致施工期施工段鱼类的减少，但是不会对周边渔业资源产生较大的不利影响。

经调查，为减少对周边水质影响，桥梁施工期选择枯水期，项目施工区域及附近没有鱼类“三场”分布，也没有珍稀鱼类和其他保护水生生物物种，综上所述，桥梁工程建设对鱼类影响为暂时的，待施工期结束，逐渐消失，对周边水体中鱼类影响较小。
4.1.4水土流失影响

由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。本项目为老路利用，利用率约90%，为减少水土流失，保护生态环境，合理施工方案，尽量避免暴雨期间开挖施工，做好围挡施工后，项目水土流失影响较小。

4.1.5对周边农田、沟渠等形成的危害

据调查，工程施工过程中产生的大量的裸露地表，如果不及时防护和治理，雨季暴雨径流将会携带大量泥沙直接进入区域周边溪沟及池塘，造成农田耕作层砂化，水塘和沟渠淤积，影响范围为工程占地周边约50～100m范围内。

4.2施工期水环境影响分析

施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。

（1）生活污水
施工期生活污水来自施工人员的餐饮、如厕污水。污水排放量采用单位人口排污系数法计算，其中：每人每天用水定额 100L、排污系数 0.8、施工人员 40 人，则生活污水日排放量为 3.2t/d，生活污水中的主要污染物为 CODCr、NH3-N、BOD5、SS，污染物浓度为：CODCr300mg/L、NH3-N20mg/L、BOD5200mg/L、SS220mg/L。项目在租赁桩号K10+250右侧已有民房作为施工施工场地，施工期间施工人员主要利用周边居民已有生活区，施工人员生活产生的生活污水可利用现有设施进行处理，对周边地表水环境影响较小。
（2）施工生产废水
本项目施工期施工生产废水主要来自预制场养护废水及停放汽车机械设备的冲洗含油废水等。
预制场养护废水均蒸发损耗，不外排；在施工期间对施工机械和车辆进行冲洗产生机械设备冲洗含油废水，项目施工期设计每天冲洗一次，施工高峰期每天冲洗的施工机械和车辆以 30  辆（台）计，平均每次每辆（台）的冲洗废水量约为 0.2t，冲洗废水的产生量为 6t/d。主要污染物为 SS 和石油类，其中，SS 浓度可达 3000mg/L，石油类可达 20mg/L。施工机械冲洗废水隔油沉淀后回用或用于施工场地抑尘洒水、混凝土路面养护用水，不外排。

（3）桥梁施工对水环境影响分析

根据工程可研和实地调查，项目桥梁涉水水域为农业、渔业用水，无集中式饮用水源取水口分布，涉水项目施工过程中对相关地表水体的主要影响如下：

1）混凝土养护废水对水体水质的影响

项目施工过程中，预制场养护废水均蒸发损耗，不外排。

2）施工设备漏油对水质的影响

施工机械设备漏油可能对水体造成严重的油污染。

3）桥梁施工材料堆放对水体水质的影响

施工期间，堆放在水体附近的作业场、物料堆场的施工材料（如沥青、油料、化学品及一些粉末状材料等），若保管不善或受暴雨冲刷等原因进入水体，将会引起水体污染；废弃建材堆场的残留物随地表径流进入水体也会造成水污染。粉状物料的堆场若没有严格的遮挡、掩盖等措施，将会随风起尘，从而污染水体。

4）桥梁施工对水环境影响分析

本项目桥梁基础采用钻孔灌注桩基础，桥梁下部结构桩基础水下施工活动将造成水体底部扰动，使水体中泥沙等悬浮物增加：水下基础施工采用围堰法，围堰沉水、着床过程将会扰动河床底泥，导致一定范围内的水体悬浮物含量增大、浑浊度相应增加；桥梁施工过程中围堰基坑水先由水泵抽至周边沉淀池，经沉淀后排入周边水体；桥梁下部结构施工结束后，施工围堰拆除过程中，围堰内的泥浆废水排入水体，将造成一定范围内水体悬浮物含量短时间迅速增大。经类比调查，桥梁下部桩基础施工时，水下构筑物周围约50m范围内水体中悬浮物将显著增加，浓度一般在2000mg/L左右，但随着距离的增大，影响将逐渐减轻，且工程结束后影响也将随之消失。因此，桥梁下部结构施工尽量缩短工期，并避免在水体汛期、丰水期施工，从而有效降低涉水桥墩基础施工对水体的扰动影响、水质污染。 

根据公路桥梁施工规范，水中围堰高度须高出施工期间可能出现的最高水位0.5~0.7m。考虑到围堰对水体断面的压缩，引起水体流速增大，造成水流对围堰、河床的集中冲刷等因素，围堰的堰身强度和稳定性应满足要求，必须防水严密、避免渗漏。 

由于钻孔施工在围堰内进行，与水体隔开，因此，桥梁水下施工对水体水质影响较小。
4.3施工期环境空气影响

本项目工程涉及公路和配套设施建设，其中公路路面敷设的沥青将采用商业沥青和商品混凝土，不自设沥青熬制系统和拌合站，也不设混凝土搅拌站。为此，本项目施工期的大气污染主要来自拆迁扬尘、施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气、沥青铺盖时产生沥青烟气。

（1）施工扬尘

公路碎石化、预制场施工作业、冷再生施工及排水沟渠施工过程基础开挖、回填、物料填筑、平整土地等作业中扬尘对环境产生的一些不良影响是难于避免的，施工现场扬尘尤其是在风力较大和干燥气候条件下较为严重。根据调查，施工现场上风向 50m 范围内 TSP 浓度约 0.3mgm³，施工工地内 TSP 浓度约为 0.6-0.8mg/m³。下风向 50m 距离 TSP浓度约为0.45-0.5mg/m3，100m距离TSP浓100度约为0.35～0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约为0.25～0.28mg/m3，一般至 150m 处能够符合环境空气质量标准二级标准。为此，评价要求建设单位督促各施工单位加强作业现场扬尘控制，工地不准裸露野蛮施工，做好洒水降尘措施，同时在风速四级以上易产生扬尘时，应暂停土方开挖、回填，采取覆盖堆料、湿润等有效措施，最大限度减轻扬尘对环境空气的不利影响。

为加强工程车辆、工程机械行驶路面扬尘控制，施工公路及场地拟采取酒水抑尘措施，每天洒水 4-5 次，可使扬尘量减少 70%。在施工现场出入口设置喷淋、冲洗等防尘降尘设施，对驶离车辆实施冲洗，避免车身、车轮带泥上路行驶：施工车辆物料运输采取篷布加盖防尘，运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点，碎石化、冷再生施工过程中设置围挡，破碎机前推动水车洒水，同时协调当地环卫生部门加强运输公路沿线洒落物料清扫，采取必要洒水降尘措施。可有效减轻公路运输扬尘对城区环境空气的不良影响。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《常德市大气污染防治行动计划》、《常德市建筑施工扬尘污染防治管理规定》(常住建[2017]50 号)要求施工期对大气造成污染的扬尘，提出以下几条措施：
①洒水抑尘：扬尘量与颗粒物的含水率有关，颗粒物含水率越高，扬尘量越小。工地内必须配备专业保洁人员，保洁人员须按 1 人/5000 平方米进行配备，施工现场在非降雨期间应进行定时洒水作业，酒水次数每日不得少于 3 次。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低 28-75%，大大减少其对环境的影响。在项目地块四周设置围网遮挡飞溅物。
②控制车速：施工车辆进入施工场地，在行驶过程中对施工材料进行掩盖，控制车速，对沿线的居民影响较小。
根据工程分析，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于 5km/hr。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度(15km/hr 计)情况下的 1/3。
③保持施工场地路面清洁：施工现场入口处醒目位置应设置“五牌一图”明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和投诉举报电话等；
④避免大风天气作业：在施工场地上设置专人负责挖土、弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，工地内的裸露土、临时堆放垃圾必须进行覆盖，施工现场内裸置 3 个月以上的土地，应采取覆盖草皮等绿化措施。裸置 3 个月以下的土地，应当采取绿化措施或采用绿色防尘网覆盖并定时洒水；禁止在施工现场露天堆放水泥和石灰，禁止现场搅拌混凝土，不得进行敞开式有扬尘的加工作业。施工现场禁止凌空抛撒建筑废弃物，禁止焚烧各类废弃物。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
⑤围栏挡尘：施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。

⑥施工场地内材料的堆放应按划定的区域堆放整齐，钢筋、钢管应架空堆放，下设混凝土梁或条形的砖墩、材料堆场地面进行及时冲洗，严禁在施工场地外堆放物料和建筑垃圾，应在规定的区域分类堆放，及时清运。

⑦施工期非道路柴油移动机械需满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）相关要求。

采取上述措施后，施工扬尘对环境空气影响较小。

（2）施工机械尾气

施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有 THC、颗粒物、CO、NOx 等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。

根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为 CO5.25g/辆·km 、HC2.08g/辆·km 、NO210.44g 辆·km 。施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，由于本项目沿线自然环境较好，大气环境容量大；施工场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。

（3）沥青烟气

在公路基础路面建成后，将对路面进行沥青的铺设。本项目沥青路面铺设过程中产生的少量沥青烟气，沥青烟的组成主要为 THC、TSP 和 BaP，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。根据类似公路的调查资料，类比估算沥青铺摊烟尘：下风向40m外苯并[a]芘低于0.00000lmg/m3(标准值为 0.01µg/m3)，酚在下风向50m左右≤0.01mg/m3(前苏联标准值为 0.01mg/m3)，THC 在 50m 左右≤0.16mg/m3(前苏联标准值为 0.16mg/m3)。采取相应防护和规避措施即可，如铺设时避开居民出入高峰期，设置警告标识要求避让等。建议施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量，减小对人体的伤害。由于本项目不在现场设沥青拌和站，沥青混凝土的铺设过程中仅产生少量沥青烟，对环境空气的影响是暂时的，且影响较小。

总之，通过上述大气污染防治措施，坚持文明施工、科学施工，能将施工期的大气污染降至最低，对周边环境影响较小。

4.4施工期噪声影响

(1)噪声源分布
根据本项目施工特点，可以把施工过程主要可以分为四个阶段，即勘查阶段、基础工程施工、路面工程施工、附属工程施工。以下分别介绍这四个阶段主要用的施工工艺和施工机械，各施工阶段所采用的主要施工机械见下表。
表4-1不同施工阶段采用的施工机械

施工阶段

主要路段

施工机械

工程前期拆迁

涉及工程拆迁路段

挖掘机、推土机、平地机、运输车辆、风镐等

勘查阶段

全线

钻探机、打桩机、运输车辆

软土路基处理

软基路段

打桩机、压桩机、钻孔机、空压机

路基填筑

全线路基路段

推土机、挖掘机、装载机、平地机、震动压路机、

光轮压路机

路面施工

全线

装载机、铲运机、平地机、振动式压路机、光轮

压路机

桥梁施工

涵洞

切割机、移动式空压机、电锯、升降机、装载机、

振捣棒、翻斗机

结构施工

附属设施

钻孔机、装载机、铲运机、平地机
交通工程施工

全线

电钻、电锯、切割机

同时，建筑材料和土方的运输会不可避免的选择一些敏感点附近的现有公路，这些运输车辆发出的辐射噪声会对沿线的声环境敏感点产生一定影响，但这种影响是暂时的，建设单位应加强施工期管理，运输车辆经过居民区时应减慢行驶速度，减少汽车噪声对沿线居民区的影响。

①施工噪声预测方法和预测模式
鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。施工噪声可近似视为点源处理，根据点源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离
处的噪声值，预测模式如下：
[image: image19.png]L=L- 201g[

%




式中：：Li——预测点处的声压级，dB(A)；

L0——参照点处的声压级，dB(A)，参照附录D 确定；

ri——预测点距声源的距离，m；
r0——参照点距声源的距离，m。
②施工噪声影响范围计算
a、施工噪声影响范围
根据前述公式，对施工过程中设备影响范围进行计算，具体见下表
表 4-2 不同施工阶段采用的施工机械

施工机械

限值范围（dB）

影响范围（m）

昼

夜

昼

夜

装载机
70

55

40

400

平土机
35
200

铲土机
30
200

挖掘机
35
200

振捣机
100

498

压路机
30

200
移动式吊车
30

200
卡车
30

200
摊铺机
40
200
平地机
30
200
混凝土运送泵
80
360
钻孔机
40
200
移动式空压机
60
280
升降机
30
200
1）由预测结果可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，产生的噪声声级比较大，施工场界超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(排放限值昼间≤70dB，夜间≤55dB)。
2）在施工实际过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比单一机械产生的噪声预测值还要大。但由于在实际施工中各施工机械组合情况较为复杂，则很难一一用声级叠加方法计算得出其可能的实际影响结果。
3）公路施工噪声主要发生在场地平整阶段、路基施工和路面施工阶段。施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在离施工场地100m以内，夜间将扩大到距施工场地498m范围内。敏感点其环境噪声值可能出现超标现象，其超标量与影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程的不同而出现波动。为减轻施工期噪声对敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况，合理规划施工过程与高噪声设备的使用时间。施工场地的布设应尽量避开居民区等敏感点，为保证施工场地附近居民的夜间休息，对距居民区498m 以内的施工现场，噪声大的施工机械在夜间 22:00-6:00 停止施工。主要的运输通道也应远离居民区。
4）项目临时工程布设均在红线200m范围内，施工便道均垂直道路延伸，施工期本项目200m范围内沿线居民，主要声环境敏感目标为金罗镇、玉溪村、贺家村、傅家冲、草堰村、玉圃村、楠竹村、大堰垱镇等居民点。施工噪声对居民有一定的影响，尤其是夜间，影响比较严重。因此，施工单位在组织施工时，选用低噪声的设备，同时在施工场界做围挡措施，降低施工噪声对周边敏感点的影响，禁止夜间施工，同时避开午间休息时间，使噪声的影响降至最低程度。若确属施工工艺需要昼夜连续作业的，则应向当地所属生态环境局书面申请，说明具体路段、时段以及必须昼夜连续施工作业的理由，以获得夜间连续施工许可，获批并公示后，方可施工。

5）本项目建设时间虽然较长，但对固定路段而言施工时间要短得多，因此实际施工噪声的影响程度应比推算值低一些，因此一般的居民均能理解。但是作为建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工，并采取必要的噪声控制措施（如设置移动式声屏障等），降低施工噪声对环境的影响。
为减轻施工期噪声影响，建议建设单位采取以下措施：
1）合理布置施工总平面图，尽量将临时施工场地布置在远离村庄等敏感点位置，将高噪声的作业点布置在施工场地中央，即有效利用噪声传播距离衰减作用减轻施工噪声对周围环境的影响。
2)合理安排施工时间。筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。土石方开挖、材料运输等高噪声作业可放在昼间进行或对各种施工机械操作时间进行适当调整。昼间施工时要进行良好的施工管理和采取必要的降噪措施以保证周围居民的声环境满足 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定：昼间 70dB，夜间限值为 55dB。
3)施工噪声影响属于短期影响，主要是夜间干扰施工沿线居民的休息。在 200m范围内有声环境保护目标的路段，夜间(22:00～6:00)停止施工作业。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时施工单位应当在施工现场显著位置设置公告栏，向周围单位和居民公示可能产生噪声污染的相关信息及施工现场负责人及其联系方式、投诉渠道等，并采取利用移动式或临时声屏障等防噪声措施。
4)具有高噪声特点的施工机械应尽量集中施工，做好充分的准备工作，做到快速施工；施工期间应考虑在施工场地周围修建临时围墙作为声屏障或采用移动式声屏障，尽量降低施工噪声对周边居民的影响。
5)在施工区 50m 以内有成片的民居时，夜间应禁止在该便道上运输建筑材料。利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，这样可以减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。建筑材料运输、装卸过程中在声环境保护目标附近车速要降至 20km/h，禁鸣笛。

6)施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

7)在施工场地周围距离 200m 内有保护目标的情况下，建议在有保护目标一侧设置移动式声屏障。移动式声屏障的降噪效果需在 10dB 以上，结合施工围挡，使得施工期场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)的要求。
8)强烈的施工噪声长期作用于人体，会诱发多种疾病并引起噪声性耳聋。为了保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少工人接触高噪音的时间。对在辐射高强声源附近的施工人员，除采取发放防声耳塞的劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。
9)为了保护居民的生产、生活环境，要求文明施工，建立健全噪声管理制度，加强施工期噪声监测。要求施工单位对 200m 范围内有较大居民区的施工现场进行施工期抽样检查。根据检查结果，采取相应噪声防治措施，如限制工作时间、改变运输路线、采用临时声屏障等措施。
4.5施工期固体废物影响

项目施工期固体废物主要为弃土、生活垃圾、建筑垃圾等。

①弃土

经土石方平衡计算，本项目产生弃方37673.1m³，运往K4+575左侧弃土场占地1.119hm2，原为凹坑，容积5万m³，待项目施工结束后，对其进行绿化复垦。
②生活垃圾

项目施工期间，施工人员将产生一定量的生活垃圾。建议在施工场地设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理，减少其对周围环境和施工人员及居民点的影响。

③建筑垃圾

施工期间将涉及到房屋拆除、土地开挖、管道敷设、材料运输以及非集镇段新建结构层开挖土石等工程内容，在此施工过程将产生约1100t的废弃建筑材料产生，如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。因此对施工现场要及时进行清理，可回收利用的，用于回填等，不能回用的运至项目K4+575左侧弃土场。

	运营期生态环境影响分析
	4.6运营期生态环境影响分析
（1）对区域生态体系完整性的影响分析

由于沿线区域农田、林地植被为区域内的主要植被类型。区域内林地、农田分布面积较大，但群落结构简单，公路建设占用林地、农田占当地林地及农田总面积比例较小，因此，项目运营期对项目评价区自然体系的生态影响也会很小，而且工程完工后通过自然生态系统体系的自我调节和水土保持及迹地恢复等工程措施，区域自然体系的性质和功能将得到恢复。

（2）对植被及植物多样性的影响分析

项目运营期不会对周边的植被产生破坏，对植被的影响主要是施工期造成的影响的延续。永久占地破坏各种植被，使得区域植被面积减少，生物量降低。施工结束后，临时用地恢复原貌，同时在公路两侧种植绿化植物，营造人工群落，以补偿生物量的损失。沿线绿化植物进行适当的管养，经过一段时间后，就可形成良好的景观，补偿一部分损失的生物量。

（3）对动物多样性的影响分析

项目运营期对动物的影响主要是生物通道阻隔、汽车经过时的噪声和路面径流。且项目区域内公路运营期产生的交通噪声因采用了降噪措施，降低了噪声源强，因而本项目产生的噪声对动物的种群大小和活动范围影响有限。项目在桥面和路面设置了雨水收集系统，径流不会直接排入水体，因此，对水生生物的影响较小。
4.7运营期水环境影响分析

项目运营后水污染物主要为降雨冲刷路面产生的路面径流，其中包含在运输过程中洒落路面的少量尘土、油污及垃圾等污物。影响因素包括降雨强度、降雨历时，降雨频率、车流量、路面宽度和公路长度等。

本工程沿线无设置服务设施，项目运营期水环境影响因素主要是公路表面、桥面径流。污染物浓度受限于多种因素。根据国家环保总局华南环境保护科学研究所对广东地区路面径流污染情况试验资料，降雨初期到形成桥面径流的 20min 内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，20min 后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中生化需氧量随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH 值相对较稳定，降雨历时 40min后，桥（路）面基本被冲洗干净，路面径流污染物浓度基本稳定在较低水平，所以，降雨对公路附近河流造成影响的主要是降雨初期 40min 内形成的路面径流。根据路面径流类比调查资料，公路路面径流 40min 后仅有悬浮物浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准，其余均能达标。随着降雨历时增加，公路表面径流污染物浓度下降，加之公路表面径流是短期和暂时的，因而对周边水环境影响不大。为了更好地保护当地水环境，可采取车辆运输散落控制、路面清扫等非工程措施和绿化植被过滤带、植草渠道等工程措施，可对本项目公路表面径流污染物进行有效的控制。

因此，本项目建设对区域水环境的污染基本不会增加，地表水环境影响很小。

4.8运营期环境空气影响分析

根据环境质量现状可知，项目区域大气环境质量现状良好，本项目工程建设地扩散条件较好，大气环境容量较大，工程采用沥青混凝土路面，对道路扬尘有一定的抑制作用，工程投入运营后有完善的道路清洁制度，能减少道路路面积尘量，同时两侧设置有绿化带。随着汽车制造技术的不断进步和人们对环境质量要求的提高，国家将制定越来越严格的机动车排放标准，单车排放因子也将越来越低，机动车污量将有所降低。本项目建成后机动车尾气及扬尘对道路沿线区域环境空气质量的影响在可控范围内。

根据现阶段经验数据，道路通车后区域环境空气中污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。类比我省处于相同气候、地貌条件下具有相似车流量道路的预测结果，在常规气象条件下，运营期在沿线50米范围内CO、NOx和THC平均浓度较小，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。由于对环保的重视与科技的进步，机动车辆单车污染物排放量将进一步降低。而与施工期的扬尘相比，在保持路面清洁的情况下，运营期车流产生的扬尘污染要轻微许多。为减轻道路扬尘的污染影响，可结合景观绿化设计，选择有吸附或净化能力的灌木、乔木种植多层次绿化带。在运营期，加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少堵车现象，同时严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，对道路上机动车辆尾气进行监测，禁止超标车辆上路的前提下，本项目运营期汽车尾气、道路扬尘不会对本道路沿线大气环境质量造成大的影响。

4.9运营期声环境影响分析
道路营运期对环境噪声的影响主要是由于交通量产生的交通噪声。影响交通噪声的因素很多，包括道路的交通参数（车流量、车速、车种类），道路的地形地貌条件，路面设施等。根据设计文件，采用《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）道路交通运输噪声预测基本模式，按照不同营运期（近期、中期、远期）、不同距离（道路中心线两侧各 200m 范围内），分别对拟建道路沿线两侧的交通噪声进行预测计算。
采用《环境影响评价技术导则—公路建设项目》（HJ1358-2024）中公路（道路）交通运输噪声模型预测法。交通噪声预测结果：

道路两侧距离道路中心线200m范围内交通噪声预测值。
表4-3  不同距离噪声预测结果（单位：dB（A））

距道路中心线距离(m)

2026年

2032年

2040年

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

5 

60.6 

54.1 

61.9 

55.5 

63.1 

56.7 

10 

57.5 

51.1 

58.9 

52.5 

60.1 

53.7 

15 

55.8 

49.3 

57.2 

50.7 

58.4 

51.9 

20 

54.5 

48.0 

55.9 

49.5 

57.1 

50.7 

30 

52.8 

46.3 

54.2 

47.7 

55.4 

48.9 

40 

51.5 

45.0 

52.9 

46.5 

54.1 

47.7 

50 

50.6 

44.1 

51.9 

45.5 

53.1 

46.7 

60 

49.8 

43.3 

51.1 

44.7 

52.3 

45.9 

70 

49.1 

42.6 

50.5 

44.0 

51.7 

45.3 

80 

48.5 

42.0 

49.9 

43.4 

51.1 

44.7 

90 

48.0 

41.5 

49.4 

42.9 

50.6 

44.2 

100 

47.5 

41.1 

48.9 

42.5 

50.1 

43.7 

120 

46.8 

40.3 

48.1 

41.7 

49.3 

42.9 

130 

46.4 

39.9 

47.8 

41.3 

49.0 

42.6 

140 

46.1 

39.6 

47.5 

41.0 

48.7 

42.2 

150 

45.8 

39.3 

47.2 

40.7 

48.4 

41.9 

160 

45.5 

39.0 

46.9 

40.4 

48.1 

41.7 

170 

45.2 

38.8 

46.6 

40.2 

47.8 

41.4 

180 

45.0 

38.5 

46.4 

39.9 

47.6 

41.2 

190 

44.8 

38.3 

46.1 

39.7 

47.3 

40.9 

200 

44.5 

38.0 

45.9 

39.5 

47.1 

40.7 

表4-4   距道路中心线约30m 3层以上居民楼不同高度噪声预测结果（单位：dB（A））

距道路中心线距离(m)
2026年
2032年
2040年
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
路左/30m/大堰垱居民1（临道路一侧居民楼  距窗户 1m 处第 1 层）
52.8

46.3

54.2

47.7

55.4

48.9

路左/30m/大堰垱居民2（临道路一侧居民楼  距窗户 1m 处第 4 层）
54.3

47.5

55.1

49.2

57.1

49.9

路左/30m/大堰垱居民3（临道路一侧居民楼  距窗户 1m 处第 7 层）
53.5

46.7

54.3

48.4

56.2

49.1

路左/30m/大堰垱居民4

（临道路一侧居民楼  距窗户 1m 处第 10 层）
52.4

45.7

53.2

47.4

55.2

48.1

项目主要集镇区等值线图如下：

[image: image20.png]



金罗镇段（K0+000~K2+800）近期昼间等声值线图

[image: image21.png]



金罗镇段（K0+000~K2+800）近期夜间等声值线图

[image: image22.png]&





金罗镇段（K0+000~K2+800）中期昼间等声值线图

[image: image23.png]



金罗镇段（K0+000~K2+800）中期夜间等声值线图

[image: image24.png]-





金罗镇段远期期昼间等声值线图

[image: image25.png]



金罗镇段（K0+000~K2+800）远期夜间等声值线图

[image: image26.png]



大堰垱段（K11+0430~K11+741）近期昼间等声值线图

[image: image27.png]



大堰垱段（K11+0430~K11+741）近期夜间等声值线图

[image: image28.png]



大堰垱段（K11+0430~K11+741）中期昼间等声值线图

[image: image29.png]



大堰垱段（K11+0430~K11+741）中期夜间等声值线图

[image: image30.png]



大堰垱段（K11+0430~K11+741）远期昼间等声值线图

[image: image31.png]



大堰垱段（K11+0430~K11+741）远期夜间等声值线图

主要敏感点环境噪声预测结果：

表4-5   沿线敏感点噪声预测结果（单位：dB（A））
敏感点名称

距道路中心线最近距离（m）

标准值/dB(A)

现状噪声/dB(A)

项目

预测结果[dB(A)]

昼间

夜间

昼间

夜间

2026

2032

2040

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

金罗镇镇区居民

路左/9

70

55

56.5

47.0

贡献值

58.0

51.5

59.4

52.9

60.6

54.2

叠加值

58.2

51.7

59.5

53.1

60.7

54.3

较现状增量

+1.7

+4.7

+3.0

+6.1

+4.2

+7.3

超标量

0

0

0

0

0

0

澧县金罗镇中学

路左/165

60

50

54.5

41.5

贡献值

45.4

38.9

46.8

40.3

47.9

41.5

叠加值

48.0

42.0

48.8

42.7

49.5

43.4

较现状增量

-6.5

+0.5

-5.7

+1.2

-5.0

+1.9

超标量

0

0

0

0

0

0

楠竹村居民1

路右/9

70

55

62.5

47.5

贡献值

58.0

51.5

59.4

52.9

60.6

54.2

叠加值

58.2

51.7

59.5

53.1

60.7

54.3

较现状增量

-4.3

+4.2

-3.0

+5.6

-1.8

+6.8

超标量

0

0

0

0

0

0

楠竹村居民2

路左/95

60

50

52.5

41.5

贡献值

47.8

41.3

49.2

42.7

50.3

43.9

叠加值

49.5

43.3

50.5

44.2

51.3

45.1

较现状增量

-3.0

+1.8

-2.0

+2.7

-1.2

+3.6

超标量

0

0

0

0

0

0

大堰垱中心医院

路左/30

60

50

55.5

47.0

贡献值

52.8

46.3

54.2

47.7

55.4

48.9

叠加值

53.4

47.0

54.6

48.2

55.7

49.3

较现状增量

-2.1

+0.0

-0.9

+1.2

+0.2

+2.3

超标量

0

0

0

0

0

0

大堰垱居民1（临道路一侧居民楼  距窗户 1m 处第 1 层）
路左/30

70

55

59.0

51.5

贡献值

52.8

46.3

54.2

47.7

55.4

48.9

叠加值

53.4

47.0

54.6

48.2

55.7

49.3

较现状增量

-5.6

-4.5

-4.4

-3.3

-3.3

-2.2

超标量

0

0

0

0

0

0

大堰垱居民2（临道路一侧居民楼  距窗户 1m 处第 4 层）
路左/30

70

55

54.5

47.0

贡献值

54.3

47.5

55.1

49.2

57.1

49.9

叠加值

54.7

48.1

55.5

49.6

57.3

50.2

较现状增量

+0.2

+1.1

+1.0

+2.6

+2.8

+3.2

超标量

0

0

0

0

0

0

大堰垱居民3（临道路一侧居民楼  距窗户 1m 处第 7 层）
路左/30

70

55

51.0

44.5

贡献值

53.5

46.7

54.3

48.4

56.2

49.1

叠加值

54.0

47.4

54.7

48.9

56.5

49.5

较现状增量

+3.0

+2.9

+3.7

+4.4

+5.5

+5.0

超标量

0

0

0

0

0

0

大堰垱居民4

（临道路一侧居民楼  距窗户 1m 处第 10 层）
路左/30

70

55

46.5

42.0

贡献值

52.4

45.7

53.2

47.4

55.2

48.1

叠加值

53.1

46.5

53.7

48.0

55.6

48.6

较现状增量

+6.6

+4.5

+7.2

+6.0

+9.1

+6.6

超标量

0

0

0

0

0

0

1.本次以衰减断面200m不受现有道路噪声影响监测结果的算术平均值昼间44.5 dB(A)，夜间39 dB(A)作预测背景值；

2.本项目改扩建后公路边界线35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，公路边界线35m范围之外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表4-6   衰减断面噪声预测结果（单位：dB（A））
点位名称

距道路中心线最近距离（m）

背景噪声[dB(A)]

项目

预测结果[dB(A)]

昼间

夜间

2026

2032

2040

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

贺家坪1

路左/20

55.5

50.5

贡献值

54.5

48.0

55.9

49.5

57.1

50.7

超标量

0

0

0

0

0

0

贺家坪2

路左/40

53.0

48.0

贡献值

51.5

45.0

52.9

46.5

54.1

47.7

超标量

0

0

0

0

0

0

贺家坪3

路左/80

49.5

46.0

贡献值

48.5

42.0

49.9

43.4

51.1

44.7

超标量

0

0

0

0

0

0

贺家坪4

路左/160

47.0

43.5

贡献值

45.5

39.0

46.9

40.4

48.1

41.7

超标量

0

0

0

0

0

0

贺家坪5

路左/200

44.5

39.0

贡献值

44.5

38.0

45.9

39.5

47.1

40.7

超标量

0

0

0

0

0

0

现状车流量与近期预测车流量对比：

表4-7   现状车流量与预测车流量对比
时期

车流量（辆/h）
小型车
中型车
大型车
现状

117
12
18 

2026年

127 

8 

12 

备注：现状车流量为检测实测20min车流量最大值，折算为1h值。

由上表可知：本项目建成运营后，临街建筑面向道路一侧至道路中心线35m范围内的区域执行4a类标准，声环境功能区划由2类标准调整为4a类标准；据检测结果表明，运营期近期、中期、远期距项目中心线35m内金罗镇镇区居民、楠竹村居民1、大堰垱居民沿线居民首排昼夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；敏感点澧县金罗镇中学、贺家坪居民、楠竹村居民2、大堰垱中心医院运营期近期、中期、远期昼夜间噪声能达标2类标准。结合表4-3可知，营运期沿线敏感点能满足标准要求。
噪声环境影响评价详见《S515澧县金罗至大堰垱公路工程噪声分析专题评价报告》。
4.10运营期固体废弃物环境影响分析

项目运营期固体废物主要为过往司乘人员产生的生活垃圾。本项目公路沿线设置垃圾箱，环评建议公路维护部门应加强公路清扫。固体废弃物不会对本项目产生较大影响。

4.11运行期环境风险分析

(1)风险评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目不属于工业企业生产企业。

(2)
评价等级

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存；故 Q<1。根据划分要求，该项目环境风险潜势为 I。本项目无需开展环境风险专项评价。

(3)
危险品运输事故环境风险识别

运营期主要环境风险为危险品运输倾倒、泄露风险事故。本工程为澧县内部交通主干道，发生风险事故情形一方面，车辆行进时，由于管理疏忽、操作违反规程或失误等原因会引起危险品跑、冒、滴、漏事故，这类事故对环境影响相对较小，但经过雨水冲刷也会对水域造成污染；另一方面，由于车辆发生车祸，有可能使危险品溢出经过雨水或周边地表径流对水体造成污染，这类事故产生的环境影响较大。因此，须采取有效的预防和应急措施。

在本次评价中，重点分析车辆可能发生交通事故或意外，造成危险品倾倒、泄漏等，污染大气环境和水环境的影响。

本评价对公路在运输过程中的事故概率按以下经验公式来计算：


[image: image32.wmf]4

3

2

1

0

Q

Q

Q

Q

Q

P

´

´

´

´

=


式中：P——预测年水域路段发生化学品事故风险概率；


[image: image33.wmf]0

Q

——该地区公路车辆相撞翻车等重大交通事故概率，次/百万辆·km，参照湖南省等级公路调查和统计，取0.2次/(百万辆·km)；


[image: image34.wmf]1

Q

——预测年的年绝对交通量，百万辆/a。


[image: image35.wmf]2

Q

——装载有毒、有害危险品车辆占总交通量的比例（%)，工程所在区域运输有毒、有害危险品的车辆约占总车流量的2％，故取值为0.02；


[image: image36.wmf]3

Q

——拟建公路跨越水体的宽度，整段涉水路段跨越水体桥面宽7.5-10.0m，取宽度0.01km；


[image: image37.wmf]4

Q

——根据美国车辆交通安全报告，取0.25。

根据上述预测模式和参数，预测结果见表4-8。

表4-8 连接线重要路段交通事故发生可能性预测

路段名称

水体名称

事故可能发生的概率（次/a）

2026年

2032年

2040年

K2+561
界溪河金锣段

0.00001
0.00002
0.00003
K3+941
老拔河

0.00001
0.00002
0.00003
K9+148
涔水支流

0.00001
0.00002
0.00003
K11+006.5
涔水

0.00001
0.00002
0.00003
由表4.11-1的计算结果可以看出，当拟建项目通车后，本项目途径涉水段每年发生危险品运输车辆交通事故均远远小于1起，营运远期最高事故仅0.00003起/年。然而，计算结果表明，运输车辆发生交通事故的概率不为零，所以不能排除重大交通事故等意外事件的发生。因此，从工程、管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率，同时备有应急措施计划，把事故发生以后对水环境的危害降低到最低程度，做到预防和救援并重。
(4)
预防措施
在严格执行国家和行业部门颁布的危险货物运输相关法规下，结合公路运输实际，并采取以下相关措施：

①将本项目营运期危险化学品运输应急救援工作纳入沿线当地现有应急救援体系。

②加强对从事危险货物运输业主、驾驶员及押运员的安全教育和运输车辆的安全检查，使从业人员具有高度责任感，使车辆处于完好的技术状态。

③危险品运输车辆在进入公路前，应向当地公路运输管理部门领取申报表。申报表主要报告项目有危险货物运输执照号码、货物品种、等级和编号、收发货人姓名、装卸地点、货物特性等。危险品运输车辆一般应安排在交通量较少时段通行，要求车辆必须按规定时速行驶， 严禁超速，并保持安全行车距离；在气候不好的条件下应禁止其上路，从而加强对运输危险品的车辆进行有效管理。

④实行危险品运输车辆的检查制度，对申报运输危险品的车辆进行“准运证”、 “驾驶员证”、“押运员证”和危险品运输行车路单(以下简称“三证一单”)检查， “三证一单”不全的车辆将不允许驶上公路。除证件检查外，必要时应对运输危险品的车辆进行安全检查，如《压力容器使用证》的有效性及检验合格证等。

⑤桥梁应设置警示、禁止超载标志。。

⑥交通、公安、生态环境部门要相互配合，提高快速反应、处置能力，要改善和提高相应的装备水平。

	选址选线合理性分析
	（1）项目选址合理性分析

本项目在原有公路基础上改扩建，属于湖南省“十四五”交通运输发展规划（公路、水路）中期调整项目中省道需建项目，是《澧县“十四五”交通运输业发展规划》中实施四大项目中的一段路线。此外，项目已取得常德市自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（详见附件3），常德市生态环境局澧县分局《关于S515澧县金罗至大堰垱公路征求选址意见的复函》，且项目线路走向不涉及自然保护区、风景名胜区，不占用永久基本农田，沿线动植物为一般常见种属，施工结束后进行本项目建成后可促进澧县的发展，对社会影响呈正影响，项目选址合理。

（2）临时工程选址合理性分析

项目现场不设沥青混凝土搅拌站、混凝土搅拌站。根据本项目设计方案及项目两侧用地现状及居民点情况，临时工程（施工便道、弃土场、施工场地、临时堆场）选址均位于项目沿线200m范围内。桩号K4+575左侧弃土场占地1.119hm2，容积为5万m3，根据项目土石方平衡，施工过程中产生37673.1m³弃土，可以满足项目施工需求，周边保护目标主要为贺家村居民，距弃土场最近贺家村居民约35m，弃土场周边设置挡土墙、排沟，运输过程进行洒水降尘减少对周边环境影响；临时堆土场利用项目红线内空地，施工驻地租赁已有民房作办公区，1处预制场，其预制场周边保护目标主要为玉溪村居民，距最近玉溪村居民约40m，本项目预制场主要用于桥梁工程所需预制板及机械设备存放，并在出入口处设置洗车台，洒水降尘，减少对周边环境影响。

根据现场调查，临时工程占地类型主要为已有居民房及灌木林等用地，选址周边200m范围内无学校、医院等敏感点。随施工结束对弃土场、施工场地及时恢复原貌，因此，从环保角度考虑，本项目临时工程选址合理。

综上所述，本项目选址选线是可行的。



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	5.1 施工期生态环境保护措施

（1）避让措施 

严格控制施工范围，严格按照设计范围进行建设，优化施工道路的布设，施工便道为临时工程，待施工结束后及时回复原貌及采取绿化复垦，施工采取半幅法，并利用已有道路作为施工道路，尽可能减少土地占用。 

（2）减缓措施 

①植物保护措施 

施工期间，施工人员和车辆在进行各类活动、运送建筑材料和土方时，均应按照现有道路或临时便道进行，不得随意践踏周边的植被，避免大面积的破坏植被；施工期严格落实扬尘控制措施（详见本章节5.3），减少由于扬尘沉降于植物叶片对植物生长发育造成的影响；扰动区域内的大的阔叶绿化树木尽量移植；合理规划设计临时设施，不得随意修建；运输易产生扬尘的沙土时，应洒水或覆盖遮挡物。施工后，及时复垦、恢复原有植被；及时进行边坡加固、栽植，建立新的植物群落，减少水土流失；绿化工程凸显当地特色，注重景观的统一协调；同时加强施工队伍关于保护植物和古大树知识的普及和宣传教育，加强施工期间的巡视、监测，在施工过程中，如发现重点保护野生植物和古树名木，应立即停止施工，采取临时性保护措施。 

②动物保护措施

做好施工人员环境保护宣教工作，提高施工人员的环境保护意识，严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，在工程施工期严禁捕杀野生动物。

加强保护陆生脊椎动物的栖息地。建设区域的植被主要为阔叶林、竹林、灌草丛和农业植被等，尽量减少对陆生脊椎动物赖以生存植物群落的破坏，并对工程建设区域内的各类生物群落予以保护。
施工过程中，要保护野生动物食源、水源、繁殖地、庇护所、栖息地、保障其迁徙路线的畅通。施工期桥墩的建设通过围堰施工的形式控制悬浮物的产生，来降低施工对鱼类等水生生物的不利影响。对偶尔出现在施工区的野生动物不得猎杀，而应保护。对受伤的野生动物要积极救护。

③水保措施

路基工程区：需要做好土石方平衡和合理调运，优化施工工艺，尽量减少弃渣，做好裸露地表的临时苫盖，土建工程完工后及时实施公路绿化措施。

边坡工程区：需要做好了土石方平衡和合理调运，优化施工工艺，尽量减少弃渣，弃土场设置护脚墙，周边设置矩形沟，连接周边水塘，边坡施工结束应及时做好工程防护并复绿；在施工期做好下边坡拦挡，严格控制扰动范围。

桥梁工程区：桥梁防治区桥墩为围堰施工时，应在周边设泥浆沉淀池；桥墩为旱地施工时，应加强桥梁基础施工过程中的临时防护，做好施工区周边的排水措施，雨季施工应对待回填堆渣区采用方程网临时覆盖，开挖的废弃土石方应运至指定弃土场，施工结束后对墩台裸露坡面尽快采取桥台锥坡防护，主体设计考虑进行浆砌石护坡。

临时堆土场：剥离的表土、开挖路基土石等均在用地红线内集中堆放，不再占用其它土地；土堆放高度为3.0m 左右，共产生约57787 m3土石，在道路红线范围内临时堆放，周围设置土袋围挡，且四周用塑料薄膜覆盖，以防止水土流失，产生的土石尽量本桩回用，约37673.1 m3不能回用的运至K4+575弃土场。

施工便道：施工便道均在用地红线范围内，不再占用其它土地，为防止地表径流冲刷对施工便道造成破坏，减轻施工便道开挖造成边坡的水土流失，拟在施工便道来水侧修建土质边沟，排水沟开挖后将内壁夯实，排水沟应与施工便道施工同步进行。

施工场地：施工驻地租赁周边居民房，不再占用其它土地，预制场选取路段K3+580右侧，提前布设临时排水沟等排水系统，并进行地面硬化，待施工期结束后，对场地临时建筑进行拆除，并清理，对场地进行复垦，恢复其原貌。
（3）恢复与补偿措施

①在施工过程中，做好表土的集中堆存和保护，作为项目后期绿化带区表土回覆，表层土覆盖完成后，禁止大型施工机械进入，防止表层土压实无法进行植被的种植；

②公路工程施工中，为防止扬尘引起的环境污染和水土流失，采取必要的洒水降尘作业。洒水降尘用水量根据项目有效施工工期、气候变化决定；

③公路工程施工结束后，公路两侧行树种植。

（4）对农田水利设施的影响防治措施

公路经过的农业区经长期耕作已形成较完备的农田水利系统，公路占地会对其形成阻隔及破坏，在施工中应采取以下措施：

1）公路工程影响农田沟渠时，公路建设单位应负责修复或迁移，并且不得降低原渠道标准及功能。

2）迁移沟渠应在旱季或农闲时施工，并保证按时完工。

3）由于施工不当造成水利设施不畅，由施工单位负责清理，并采取防护措施，对造成的损失给予经济补偿。

4）施工便道对沟渠有影响时，应修临时便涵，确保农田排灌及地表径流畅通。

（5）环境管理措施

在建设过程中，加强路基施工区污废水、泥浆的管控。施工作业结束后，及时清理施工场地，以防施工废料等随雨水进入水体，造成淤塞和水质污染。加强施工期路材料的管理，妥善放置，及时清理，以防对水质造成污染。施工过程中，如路基部分发现保护植物，应采取尽量移栽的保护措施。 

在施工期间加强管理，施工期须严格控制施工红线，严禁施工人员随意砍伐树木、破坏植被。工程施工单位应加强护林防火的宣传工作，强化火源管理，降低火灾隐患。施工单位在线路工程点设置宣传牌，加强动植物保护宣传，严禁捕杀野生动物。同时建设方应加强对施工人员的生物多样性保护的法律、法规及知识的宣传和培训，以提高施工人员对区域生物多样性保护重要性的认识，杜绝施工区任何破坏区域生态环境的行为。

综上，在严格执行上述环境保护措施的情况下，项目对周边生态环境的影响可以得到有效控制。

5.2施工期水环境保护措施 

（1）施工废水防治措施

1）加强文明施工，筑路材料（如沥青、水泥、砂、石料等）在运输过程中应防止洒漏，堆放场地不得设在地表水体的岸边或附近，以免随雨水冲入水体造成污染。

2）施工材料、建筑垃圾、开挖土石方应及时堆放至指定场所，堆放场地应设防风防雨蓬布覆盖，四周应设置临时截排水沟，以减少雨水冲刷造成污染。

3）跨沟渠桥梁施工时，施工废水不得直接排入周边地表水体。桥梁下部结构（基桩、承台）工程施工灌注桩泥浆废水排入沉淀池，沉淀后的泥浆水循环利用，沉淀池沉渣须定期清理送至指定弃土场。
4）对机械和车辆清洗等施工废水采用自然沉降法进行处理，施工生产废水由施工前场地周边已挖的隔油池、沉淀池收集处理后回用。

（2）桥梁施工对地表水体的防治措施

①桥梁施工时段选在地表水枯水季节（每年10月至来年3月份），采用钢板桩围堰处理，桥梁施工废水主要来自施工泥浆水，通过抽水管将泥浆水抽入沉淀池沉淀，沉淀后的泥浆水循环利用，沉淀池沉渣即钻渣采用铲车装运至弃土场。 

②在涉水桥梁施工过程中，机械设备若发生油料泄漏会使水环境中石油类等污染物浓度增加。环评要求建设方加强管理，规范施工，应定期检修设备，避免跑冒滴漏并禁止将施工材料和废油弃入地表水河中，避免对地表水水质产生影响。

（3）含油污水控制措施 

①尽量选用先进的设备、机械，有效地减少跑冒滴漏及机械维修次数，从而减少含油污水产生。

②在不可避免存在油料跑冒滴漏的施工过程时，尽量采用固体吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固体物质中，避免含油污水产生。

③施工机械设备及运输车辆的维修保养，尽量集中到维修点进行，以便含油污水集中收集。在施工场地须设隔油池，含油污水由隔油池收集处理。隔油池四周做防渗漏砌护。
（4）施工人员生活废水防治措施

本项目施工驻地租赁周边居民房屋，施工人员生活污水依托周边居民房屋化粪池处理后用作农林灌溉。

5.3施工期环境空气保护措施

施工期大气环境影响的主要因素是施工和车辆运输扬尘、车辆尾气和摊铺沥青烟等，为了保护项目区环境空气质量，减轻对环境敏感点的影响，工程施工期间应采取的大气保护措施具体如下：

（1） 扬尘

为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，具体如下：

①施工现场出入口应当公示扬尘污染防治措施、负责人，扬尘监督管理部门以及举报电话等信息。

②在主要路段、一般路段的施工工地应当分别设置高度不低于二点五米、一点八米的硬质封闭围挡或者围墙。

③对施工工地出入口、主要道路、加工区和物料堆放场地进行硬化并辅以喷淋洒水等措施，对其他场地进行覆盖或者临时绿化。

④施工工地的出入口通道内侧安装车辆冲洗设施和污水隔油、沉淀池，并定期清扫周边道路，保证出场车辆和周边道路洁净。

⑤施工期以半幅施工，土石方开挖堆土场等应当采取围挡、覆盖等防尘措施，无法回填弃土及时送至弃土场。

⑥对易产生扬尘污染的建筑材料密闭存放或者集中、分类堆放，采取覆盖、喷淋酒水等有效防尘措施，并使用专业车辆运输。

⑦采取分段作业、择时施工、洒水防尘等措施，降低扬尘污染。空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方并做好覆盖工作:当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2h对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4对施工现场洒水1次。

⑨在拆除房屋或者其他建构筑物时，应全程采取持续加压酒水或者喷淋酒水等防尘措施；拆除工程完毕后二十四小时内应当对裸露地面进行覆盖、绿化或者铺装。

⑩运送土方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。运输车辆途经敏感点路段时，应减速行驶以降低扬尘量。对运输道路勤洒水（每天4～5次），可使扬尘影响和污染程度明显减轻。
（2）施工机械、车辆汽车尾气防治措施

施工过程中要求运输车辆及施工机械按照各自荷载进行运输，减少汽车尾气的产生量，同时对施工车辆提出要求，严禁报废车辆在施工场地内使用，施工期间做好车辆等的保养和管理，确保其正常作业。

（3）沥青烟防治措施

施工过程采用商品沥青混凝土，不在施工现场设沥青混凝土拌和站，施工人员在铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量。由于项目工程量小，沥青烟产生量较小，且施工场地较开阔，易于扩散，因此对环境空气和施工人员影响较小。

5.4施工期声环境保护措施
（1）施工前需通过张贴布告、发布通知的形式将项目信息及施工工期提前告知周边敏感目标，征求其谅解；

（2）施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，避免多个设备同时使用，减少对周围环境的影响；

（3）在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，从源头控制噪声源强；

（4）施工设备需严格做好隔声、减振、消声等措施，控制设备噪声；

（5）施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大；

（6）夜间22：00～翌日6：00禁止进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，如因特殊需要必须连续作业的，施工单位必须与当地环保部门取得联系，办理夜间施工手续，同时发布夜间施工公告；

（7）加快施工进度，缩短施工工期，减缓施工期噪声扰民；

（8）降低设备声级，选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，使用减振机座、围墙等措施，降低噪声；对设备定期保养，严格操作规范。

5.5施工期固体废弃物防护措施 

施工期固体废物主要为工程弃土、施工人员生活垃圾以及建筑垃圾。

①弃土

根据本项目初步设计，弃土37673.1m³，弃方均运至K4+575弃土场，容积约5万m3。建设单位应在项目施工期间加强管理，严禁土石方乱堆乱弃的情况发生。

②生活垃圾

施工期施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。

③建筑垃圾

施工方对施工现场要及时进行清理，将无法回用的建筑垃圾运至K4+575弃土场，防止其因长期堆放而产生扬尘。

5.6施工期风险防范措施
本项目桥墩等涉水工程中油料泄漏会直接污染水体，为全面防范油泄漏风险，本环评建议采取 “源头管控 - 过程监督 - 应急处置” 三位一体的防范体系，措施如下：

①优先选用低挥发性、高稳定性的环保型油料，减少泄漏后对水体的污染程度；选用有正规生产厂家并符合环保标准的油料。

②选用密封性能良好、符合防爆标准的施工设备，重点检查设备的油料管路、接头、阀门等易泄漏部位，优先采用不锈钢材质管路和快速接头，减少因材质老化、磨损导致的泄漏。

③设备加油操作需在指定区域（远离水域、配备防渗设施） 进行，禁止在基坑水边直接加油；施工前检查设备是否异常，防止泄露。禁止向水体中倾倒废油，废油需收集至专用密封桶，交由具备资质的危废处理企业处置，建立 “废油产生 - 收集 - 转运” 台账，严禁擅自丢弃。

5.7施工期监督管理

①施工期应接受当地保护管理部门的监督、检查。开展环境监理工作，采用巡检监理的方式，对材料堆放、施工方式、施工机械和施工场地进行环境监控，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。密切关注施工场地设置位置，禁止在弃土随意堆放。 

②施工期间严格执行施工纪律和规章制度，规范施工行为，施工生产废水经处理后回用于洒水防尘，不外排，生活污水依托化粪池处理，无废水乱排。 

③对施工场地设置封闭围挡措施，在拆迁和开挖土面及施工场地内，加强洒水抑尘措施；场地内禁止焚烧建筑材料。 

④对施工人员进行环境保护教育，明确环境保护职责，施工生产废水经处理后回用于洒水防尘，不外排，严禁施工废水或生活污水不经处理随意排放。

	运营期生态环境保护措施
	5.7运营期生态环境保护措施

1、按公路绿化设计的要求，完成拟建公路边坡等范围内的植树种草工作，以达到恢复植被、保护路基、减少水土流失的目的。
2、及时恢复被破坏的植被和生态环境，防止地表裸露。
3、按设计要求进一步完善水土保持各项工程措施、植物措施和土地复垦措施。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。
4、加强绿化工程和防护工程的养护。
5、监测项目施工至营运期间对沿线生态环境的影响，以便及时发现新的问题并采取相应的补救措施。
采取上述措施后，项目建设不会改变当地生态系统的稳定性和功能的连续性。因此，上述生态保护措施可行。
5.8运营期水环境保护措施

（1）加强公路排水系统的日常维护工作，定期疏通清淤，按时按质检修，确保排水畅通；

（2）严禁各种泄漏、散装超载的车辆上路，装载煤、石灰、水泥、土方等易起尘的散货，必须加蓬覆盖后才能上路行驶，防止撒落的材料经雨水冲刷后造成水体污染；

（3）加强对漏油车辆、装载易散失物资车辆的管理；

（4）加强路面环境卫生清扫；

（5）严格落实风险事故防范和应急处置措施，尽可能杜绝水环境污染事故发生。

（6）定期检查桥梁的泥沙淤积情况，需及时清淤。加强桥梁排水设施的管理，维持经常性的巡查和养护。

5.9运营期环境空气保护措施

（1）加强交通管理，规定车速范围，保持车流畅通，减少事故发生；

（2）路面及时洒水清扫，防止路面扬尘产生造成大气污染；

（3）禁止尾气污染物超标排放机动车通行，支持配合当地政府做好机动车尾气污染控制；

（4）加强绿化措施，有针对性的优化绿化树种、结构和层次，提高绿化防治效果；

（5）加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态；加强运输散装物资车辆的管理，特别是运输散体材料的车辆必须加盖篷布；

5.10运营期声环境保护措施

本项目全线采用改性沥青低噪声路面，根据营运期噪声预测结果，预测结果表明，本项目居民敏感点近、中期、远期噪声昼、夜间预测值符合 4a 类  及 2 类标准。建议采取绿化带隔声，公路禁鸣措施，公路噪声可降低 1~3dB(A)。

为减少公路噪声影响，工程建成营运后还应从以下几方面做好防治措施：

1、经过噪声敏感建筑物集中的路段，宜根据实际情况，建议在经过敏感点集中路段采用低噪声路面技术和材料。

2、根据通车公路调查，车辆鸣笛影响较大，在沿途所经村庄路段设置禁鸣提示，减少鸣笛现象。

3、加强区域防护绿化建设，在道路两侧种植绿化带，根据设计，道路两侧行道树乔木+花灌木配置，集镇段一般应设置以乔、灌木为主适当点缀花草的花坛。本次环评建议项目在居民集中路段适当加密种植行道树，可进行乔灌结合，选择针叶林植物和较大冠幅的阔叶类植物搭配种植，可多种植物混搭，层次丰富，再配以常青植物，保证一年四季都有较好的降噪效果。

4、建议对距离道路较近房屋的居民住户，可考虑将前排置换成以非卧室功能的房屋，将卧室安置在后排房屋。

5、加强公路日常养护，保持路面平整，发现路面破损及时修复，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、启动过程中产生的高声级，防止因路面破损引起车辆颠簸造成噪声污染程度的增加，减轻对沿线居民正常工作生活的影响。维持公路路面平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大.

6、加强道路交通管理，限制车况差、超载的车辆进入，可以有效降低交通噪声污染源强；根据《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）：机动车的消声器和喇叭应当符合国家规定。禁止驾驶拆除或者损坏消声器、加装排气管等擅自改装的机动车以轰鸣、疾驶等方式造成噪声污染。使用机动车音响器材，应当控制音量，防止噪声污染。机动车应当加强维修和保养，保持性能良好，防止噪声污染。

7、加强道路沿线的声环境质量的环境监测工作，对周边沿线居民实行环境噪声定期跟踪监测制度，并预留降噪经费，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

在采取上述措施后，敏感点噪声可达到相应声环境功能区要求，公路营运期噪声对敏感点影响较小。措施可行。

5.11 运营期固体废弃物环境保护措施

拟建公路不设收费站、服务区，运营期固废主要为司乘人员的生活垃圾。 

（1）建议对经过公路的司乘人员进行环保教育，树立宣传标语，尽可能避免乘客在公路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和公路的清洁卫生。 

（2）采用分路段到责任人的方式对沿线的固体废物及时进行收集处理，对公路沿线附近居民的生活垃圾定期清运、集中处理，严禁随意向公路沿线丢弃，影响公路沿线环境卫生。

5.12运营期环境风险防范措施

营运期风险防范
防范危险品运输风险事故的最主要措施是要严格执行国家和行业部门颁布的危险货物运输相关法规，结合公路运输实际，具体措施如下：

①将本项目营运期危险化学品运输应急救援工作纳入沿线当地现有应急救援体系。

②加强对从事危险货物运输业主、驾驶员及押运员的安全教育和运输车辆的安全检查，使从业人员具有高度责任感，使车辆处于完好的技术状态。

③危险品运输车辆在进入公路前，应向当地公路运输管理部门领取申报表。申报表主要报告项目有危险货物运输执照号码、货物品种、等级和编号、收发货人姓名、装卸地点、货物特性等。危险品运输车辆一般应安排在交通量较少时段通行，在气候不好的条件下应禁止其上路，从而加强对运输危险品的车辆进行有效管理。

④实行危险品运输车辆的检查制度，对申报运输危险品的车辆进行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员证”和危险品运输行车路单(以下简称“三证一单”)检查，“三证一单”不全的车辆将不允许驶上公路。除证件检查外，必要时应对运输危险品的车辆进行安全检查，如《压力容器使用证》的有效性及检验合格证等。

⑤交通、公安、生态环境部门要相互配合，提高快速反应、处置能力，要改善和提高相应的装备水平。

2、应急预案

本项目依托《澧县突发环境事件应急预案》体系，联防联控，共同抗御风险事故和环境影响，环境风险可控。措施可行。



	其他
	5.13 环境监测计划

（1）制定目的
对本项目施工期和运营期实行环境监测，可以全面、及时地掌握工程污染状态，了解区域环境质量变化，从未有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。
（2）环境监测机构
本项目施工期和运营期的环境监测可以委托有资质的监测单位承担，应定期定点监测，编制监测报告，提供给业主单位，以备生态环境局监督，若在监测中发现问题应及时报告，以便及时有效的采取措施。
（3）监测目标、项目施工期监测
项目主要是：TSP、LAeq、CODCr、BOD5、SS、石油类。
（4）监测计划
本项目环境监测计划包括环境空气、地表水及噪声，具体见下表。
表5-1 环境监测计划

时段

监测重点

监测项目

监测点位

监测频率

监测时间

施工期

声环境

LAeq
当施工现场周边 200m 范围内金罗镇、玉溪村、贺家村、傅家冲、草堰村、玉圃村、楠竹村、大堰垱镇居民较集中敏感目标处设监测点。

施工高峰期

1 次

连续 2 天，昼

夜各 1 次

大气环

境

TSP

根据敏感目标的分布

设置

施工高峰期1 次

连续 2 天，每

天 3 次

地表水

CODCr、BOD5、SS、石油类

界溪河金锣段、老拔河、

涔水支流

施工高峰期

1 次

连续 2 天，每

天 1 次

营运

期

声环境

噪声

金罗镇、玉溪村、贺家村、傅家冲、草堰村、玉圃村、楠竹村、大堰垱镇

运营近、中、远期三个时期各1期

每期连续 2 天，昼夜各 1 次



	环保投资
	5.14 环保措施一次性投资估算

   工程估算总投资为 8876.25万元，其中环保投资 400万元，占工程总投资4.51%，主要包括施工期及营运期的各项环境污染治理投资及生态保护投资。主要环保投资额见下表。
表5-2 环保投资一览表

阶段
治理措施及效果
投资（万元）
施工期
生态环境
水土保持、移栽植被
40

噪声治理
半幅施工场地四周设置临时围挡
60

大气污染防治
洒水车、围挡及帆布
40

固废治理
弃土、建筑垃圾集中收集定期运至弃土场
80

水污染治理
施工场地隔油沉淀池、周边已有化粪池
20

营运期
生态环境
道路两侧种植行道树
60

废气治理
道路清扫，洒水车
30

固废治理
路侧设置垃圾箱
10

噪声治理
禁止鸣笛、安装限速摄像头、定期路面养护、预留降噪费用、跟踪监测费用
60

合计
/

/

400



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1、严格控制施工范围，工程结束后将对其采取复垦、绿化、工程治理等措施。

2、植被资源：

①保护好施工场地周围植被，施工表土保留用于后期覆绿；②栽种适宜的乔、灌、草植物；③场地平整前尽量对施工界限内的植物做好移栽工作，避免工程施工对其破坏。

3、动物资源：做好施工人员环境保护宣教工作，提高施工人员的环境保护意识，加大对乱捕滥杀野生动物和破坏其生态环境的行为的惩治力度。
	按要求覆绿，减小陆生生态影响
	工程结束后将对

土地采取复垦、

绿化、工程治理

等措施，对所有因工程开挖的裸地进行植被恢复
	基本恢复土地的原有使用功能，道路两侧行道树等已建设完备且植物生长状态良好；临时施工占地已复垦或恢复植被；排水系统等按设计要求完善

	水生生态
	(1）施工人员产生的污水和施工废水必须实现零排

放；(2）严格按施工进度安排施工；(3）加强对施工人员自然保护教育
	减小水质影响
	公路路面

两侧设置排水沟
	最大限度减缓水污染影响。

	地表水环境
	施工现场设置排水沟等设施收集处理施工废水；施工场地设置隔油沉淀池，生活污水依托化粪池处理后用于农林灌溉
	生活污水：

不得随意排放。

施工废水：零排放
	桥面、路面径流：通过桥面、路面两侧边沟排放
	对沿线水环境不产生明显不良影响

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	1、选用低噪声设备或采取隔声、消声等措施降噪；

2、夜间（22:00-06:00）禁止进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，如因特殊需要必须连续作业的，施工单位必须与当地环保部门取得联系，办理夜间施工手续，同时发布夜间施工公告；
3、合理安排施工时间；加强与施工区附近居民沟通。
	执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	①加强公路交

通管理，限制车

况差、超载的车

辆进入；②加强

路面养护工作；

③在敏感点路 段附近设置禁鸣标识；④改性沥青低噪声路面；④预留远期监测和降噪措施费用。
	符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	配备洒水车洒水抑尘，沿线环境保护目标路段设置防尘网、围挡，材料堆场远离敏感点并严密遮盖，外购商品沥青、商品混凝土。
	《大气污染物

综合排放标准》表2中二级标准


	加强公路路面养护，严格执行汽车排放车检制度，公路沿线两侧附近建设 住宅、学校、医院等要平面合理规划，从严控制
	《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准。

	固体废物
	及时清运处理生活垃圾，建筑垃圾剩余的砂石及时运走，并做好固体废物资源再利用，以减小排放量；基础开挖产生的弃土弃渣应就近回填压实，不能回填的，由施工方运至弃土场。
	集中收集、统

一处理
	定期清理公路附近的垃圾，同时应定期对工程涉及的区域进行监督检查
	集中收集、统

一处理

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	设置警示标志；加强危险化学品公路运输交通安全防治措施，防范突发性风险事故
	项目环境风险可控

	环境监测
	声环境1次/施工期，每次监测2天；大气环境1次/施工期，连续监测3天
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）、《建筑施工场界环境噪 声 排 放 准 》

（GB12523-2011）
	及时进行工程竣工环境保护验收监测工作，声环境敏感点1次/年，每次监测2天
	定期开展环境监测，环境监测结果符合相关标准限值要求。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目符合国家产业政策，符合区域交通规划，项目所在区域内无重大环境制约要素。本评价对建设项目所在地及其周围地区进行了调查与评价，分析项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，提出了相应的污染防治措施及对策。

综上所述，建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，本着以人为本的宗旨，切实保证本报告提出的各项环保措施的落实。从环境保护角度而言，项目建设后不会对周围环境产生明显不良影响，本项目建设是可行的。


本桩利用4955.5





运远利用15158.5





挖方57787.1





借方0





填方20114





弃方37673.1





水泥基础层施工





石子









_268435458.unknown

_268435460.unknown

_268435461.unknown

_268435462.unknown

_268435459.unknown

_268435457.unknown

